无线滑环匹配过程

串口参数 ：9600 N 8 1

从机配置

从机是需要通过AT指令来获取MAC地址的，将模块的串口与usb转串正确连接，接下来一条一条指令来，每条指令都需要加换行！！！

| 指令 | 返回包 |  |
| --- | --- | --- |
| AT... | OK | 进入AT模式 |
| AT+MAC? | 36:1D:1A:26:3B:38 OK | 获取从机MAC |
| AT+EXIT | OK | 退出AT即可透传 |

主机配置

主机模式是需要通过AT指令来配置的，将模块的串口与usb转串正确连接，接下来一条一条指令来，每条指令都需要加换行！！！

| 指令 | 返回包 |  |
| --- | --- | --- |
| AT... | OK | 进入AT模式 |
| AT+BLEMODE=1 | OK | 修改为主机模式 |
| AT+RESET | OK Welcome | 修改为主机模式 |
| AT... | OK | 进入AT模式 |
| AT+CONADD=36:1D:1A:26:3B:38，000000 | OK | 主机设置默认连接MAC地址，地址替换为从机MAC |
| AT+RESET | OK | 复位后根据MAC连接 |