二代储罐在线自动计量仪

软件架构设计

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | 二代储罐在线自动计量仪软件架构设计 | 日期 | 2026-08-05 |
| 作者 | 软件设计组 | 批准 |  |
| 文件版本 | V0.1 | 文档编号 | ER02 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V0.1 | 依据当前二代源码、协议和系统资料形成中期评审稿 | 软件设计组 |  | 2026.08.05 |

目录

1. 概述	1

1.1 编写目标	1

1.2 适用范围	1

1.3 术语和缩略语	1

1.4 相关文件清单	1

1.5 设计依据与证据状态	2

2. 软件整体架构	2

2.1 处理器间接口和权威边界	3

3. CPU1/DM4 的软件架构	3

3.1 静态结构	3

3.1.1 软件架构图	3

3.1.2 模块关系图	4

3.1.3 外部接口	4

3.1.4 软件功能关系定义	4

3.2 状态与转移	5

3.2.1 状态分析	5

3.2.2 最大任务量分析	6

3.2.3 状态转移	6

3.3 证据边界与待确认	6

4. CPU2 软件架构	7

4.1 静态结构	7

4.1.1 软件架构图	7

4.1.2 模块关系图	7

4.1.3 外部接口	8

4.1.4 软件功能关系定义	8

4.2 状态与转移	9

4.2.1 状态定义	9

4.2.2 状态与功能关系表	9

4.2.3 状态转化描述	10

4.3 调度与并发边界	10

4.4 权威数据和安全动作边界	10

5. CPU3 的软件架构	11

5.1 静态结构	11

5.1.1 软件架构图	11

5.1.2 模块关系图	11

5.1.3 外部接口	12

5.1.4 软件功能关系定义	12

5.2 状态与转移	13

5.2.1 状态与功能关系表	13

5.2.2 状态转化描述	14

5.3 快照、ACK 和网关边界	14

6. CPU4 的软件架构	14

6.1 静态结构	15

6.1.1 软件架构图	15

6.1.2 模块关系图	15

6.1.3 外部接口	15

6.1.4 软件功能关系定义	16

6.2 状态与转移	16

6.2.1 当前状态与功能关系表	16

6.2.2 状态转化描述	17

6.3 架构缺口和待确认项	17

7. 处理器通信与数据一致性	18

7.1 接口矩阵	18

7.2 权威数据、快照与写事务	18

7.3 故障隔离与恢复原则	18

8. 架构约束与后续验证	19

8.1 安全声明边界	19

8.2 性能与时序约束	19

8.3 待确认项与详细设计恢复条件	19

概述

编写目标

描述二代储罐在线自动计量仪的软件整体结构、处理器职责、模块组成、接口、运行状态、调度关系、数据权威边界和故障恢复边界；为后续软件详细设计、集成验证和安全论证提供上位架构基线。

适用范围

本文档适用于二代计量仪 CPU1/DM4、CPU2、CPU3 和 CPU4 的软件架构评审。预期读者为系统、软件和硬件设计人员，以及产品测试、确认、功能安全和认证人员。

本版为 V0.1 中期评审稿，不替代已批准的软件安全需求规格、硬件安全分析、集成测试报告或 SIL 认证结论。

术语和缩略语

| 术语/缩略语 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU1/DM4 | 传感器侧控制节点及 DM4 四板测量硬件。本仓库无完整传感器端固件，软件内容按目标职责和协议合同描述。 |
| CPU2 | 主控节点，保存权威业务状态、测量结果、命令执行状态和安全动作。 |
| CPU3 | 显示和外部协议网关节点，维护经 CPU2 确认的快照并执行菜单与通信调度。 |
| CPU4 | 当前由 WirelessHost_V4.1_init 局部源码代表的无线桥接节点，产品归属和正式版本待确认。 |
| 权威端 | 对业务数据、命令完成和动作结果具有最终解释权的处理器；本架构中为 CPU2。 |
| 快照 | CPU3 从 CPU2 完整同步并通过一致性门禁后向显示或外部协议发布的数据集合。 |
| ACK | CPU2 对参数写或业务命令返回的合法确认；CPU3 不得以本地缓存更新代替 ACK。 |
| SRS | Software Requirements Specification，软件需求规格。 |
| FTTI | Fault Tolerant Time Interval，故障容忍时间间隔。 |

相关文件清单

《CG01.系统架构设计-V1.3》

《传感器新一代安全通信协议落地方案》及传感器安全协议 V1 资料

《DM4 四代数字驱动 V6.0 原理图详细分析》

CPU2 V1.36.2.0 当前源码和 CPU3 V1.36.0.0 当前源码

CPU2/CPU3 共享协议 DEVICE_PROTOCOL_VERSION 31 定义

CPU4 局部工程 WirelessHost_V4.1_init

一代《ER02.软件架构设计V1.1》（仅作版式和章节参考）

设计依据与证据状态

| 状态 | 定义 | 本文使用规则 |
| --- | --- | --- |
| 源码已核对 | 当前 CPU2、CPU3 或 CPU4 工作树存在直接代码证据。 | 可以描述当前实现；仍不得代替目标板和现场验证。 |
| 资料/协议已核对 | 系统架构、硬件分析或协议资料提供合同和边界。 | 可以描述接口合同；不得据此声称对端软件已经实现。 |
| 目标设计 | 本 ER02 对处理器职责、状态或恢复路径的目标规定。 | 需要后续详细设计、实现和测试闭环。 |
| 待确认 | 版本、源码、接线、SRS、FTTI 或批准材料不足。 | 正文显式列入待确认项，不作默认假设。 |
| 未验证 | 没有目标板、长线、故障注入、现场或认证证据。 | 不能使用“已满足 SIL”或同等结论。 |

软件整体架构

二代计量仪软件由 CPU1/DM4、CPU2、CPU3 和 CPU4 四个处理器边界组成。CPU2 是业务数据和动作权威端；CPU3 是人机界面、经确认快照和外部协议适配节点；CPU1/DM4 是传感器侧目标测量与诊断节点；CPU4 当前仅形成无线串口桥接的局部证据。

◆  CPU1/DM4 汇聚多参数测量硬件、板内诊断和同采样快照，并通过传感器安全协议合同与 CPU2 交换数据。传感器端完整固件待提供。

◆  CPU2 负责命令仲裁、测量、运动、参数与 FRAM、故障恢复、安全动作、AO/HART、继电器和硬件服务。

◆  CPU3 负责 OLED、菜单、CPU2 轮询、参数写 ACK、快照失效与补读，以及三路外部协议网关。

◆  CPU4 当前执行双串口透明转发和部分 8 字节本机管理响应；接线归属、正式版本和异常恢复尚未冻结。

| 序号 | 处理器/模块 | 主要职责 | 证据状态 | 安全边界说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU1/DM4 | 传感器激励、采集、诊断、同采样快照和安全通信响应。 | 硬件/协议已核对；软件为目标设计 | 安全相关分类和最终安全状态以批准 SRS 为准。 |
| 2 | CPU2 | 权威业务状态、测量、运动、存储、故障恢复和物理输出。 | 源码已核对 | 静态代码不等于完整 SIL 证据。 |
| 3 | CPU3 | 显示、菜单、板间快照、写 ACK 和外部协议转换。 | 源码已核对 | 不得把未确认缓存作为当前权威值。 |
| 4 | CPU4 | 双串口转发及少量本机管理命令。 | 局部源码已核对 | 当前未证明属于安全相关软件。 |

处理器间接口和权威边界

| 链路 | 物理接口 | 协议/调度 | 权威和一致性规则 | 待验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU1/DM4 <-> CPU2 | CPU2 UART6/RS485，9600 bit/s，8N1 | 传感器安全协议 V1；保留旧协议探测/回退 | CPU2 仅在身份、会话、序号、CRC、状态和数据新鲜度完整校验后采用测量快照。 | DM4 端实现、接线、长线和故障注入 |
| CPU2 <-> CPU3 | UART5/RS485，115200 bit/s，8N1 | 共享 Modbus 协议 31；CPU3 轮询门限 100 ms | CPU2 为权威端；CPU3 只发布完整确认快照。普通参数写以 CPU2 合法 ACK 作为对外成功门禁；恢复出厂等长事务的 ACK 仅表示受理。 | 总线波形、负载和断线恢复 |
| CPU3 <-> 外部系统 | COM1/COM2/COM3，可运行期配置 | DSM、Wartsila、SI、LTD、LH | 协议转换不改变 CPU2 业务权威；无效快照返回忙或失败。 | 真实设备抓包和联调 |
| CPU4 桥接链路 | USART2 9600；USART3 115200；USART1 115200 | 双向透传和 8 字节本机管理帧 | 当前没有完整产品集成合同，端口对端不在本文中猜测。 | 接线、版本、压力和恢复 |

CPU1/DM4 的软件架构

CPU1/DM4 位于传感器侧。当前可确认其硬件能力和 CPU2 侧安全协议合同，但仓库未提供 STM32G071 传感器端完整固件工程。因此本章的软件分层、功能和状态均标识为目标职责，不作为已实现证据。

静态结构

软件架构图

| 应用层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同采样测量快照 | 状态与诊断 | 质量与数据年龄 | 自检与故障出口 | CPU2 业务响应 |
| 协议与服务层 |  |  |  |  |
| 命令分发 | 会话与序号 | CRC32C 校验 | 周期上报 | 配置身份管理 |
| 测量与诊断层 |  |  |  |  |
| 压电激励与采集 | 密度/温度/电容采集 | 姿态和零点 | 电源/频率诊断 | 数据归一化 |
| 驱动与硬件层 |  |  |  |  |
| 双 DDS | ADS1247/FDC2212 | ADXL345/Hall | GPIO/定时器/ADC | RS485 |

模块关系图

外部接口

| 序号 | 内部组件 | 外部组件 | 接口 | 设计描述 | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全协议收发 | CPU2 UART6 | RS485 | 目标端执行字节接收、完整帧校验、会话、序号和响应。 | 协议合同；端侧待实现 |
| 2 | 压电激励/采集 | 双 DDS、压电采集链 | SPI/ADC/IO | 产生激励并采集传感响应，形成可追踪采样。 | 硬件已核对；软件待提供 |
| 3 | 多参数采集 | ADS1247、FDC2212 | SPI/I2C | 采集温度、电容等多参数并归一化。 | 硬件已核对；软件待提供 |
| 4 | 姿态与零点 | ADXL345、Hall | I2C/IO | 采集姿态、零点和位置诊断输入。 | 硬件已核对；软件待提供 |
| 5 | 板内诊断 | 电源、频率、中断入口 | ADC/IO/Timer | 产生诊断状态并与同采样快照绑定。 | 目标设计 |

软件功能关系定义

| 序号 | 系统功能 | 子序号 | 软件功能 | 分类 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动与身份 | 1.1 | 启动自检 | 目标设计 | 初始化测量硬件、配置身份和诊断入口。 | 端侧源码待提供 |
| 1 | 启动与身份 | 1.2 | 会话建立 | 目标设计 | 与 CPU2 建立协议版本、身份和序号上下文。 | 协议 V1 |
| 2 | 测量 | 2.1 | 激励与采样 | 目标设计 | 按命令驱动传感硬件并形成同周期数据。 | 不得据硬件宣称冗余 |
| 2 | 测量 | 2.2 | 快照封装 | 目标设计 | 绑定样本计数、数据年龄、状态、诊断和配置摘要。 | 全成或全败 |
| 3 | 诊断 | 3.1 | 板内诊断 | 目标设计 | 监视电源、频率、姿态、零点及采集链异常。 | 阈值待 SRS |
| 3 | 诊断 | 3.2 | 故障安全状态 | 目标设计 | 在完整性或内部故障时进入定义状态并禁止发布有效数据。 | FTTI 待批准 |
| 4 | 通信 | 4.1 | 安全协议响应 | 目标设计 | 校验会话、命令、序号、保留位和 CRC32C 后响应。 | 端侧待实现 |
| 4 | 通信 | 4.2 | 周期上报 | 目标设计 | 按协商周期发布新鲜快照，停止条件明确。 | 并发规则待验证 |

状态与转移

状态分析

| 状态 | 目标职责 | 主要进入条件 | 主要退出条件/故障出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOT | 初始化硬件、配置和诊断。 | 上电或受控重启。 | 初始化成功进入 READY；失败进入 FAULT。 |
| READY | 保持可接受控制命令的就绪状态。 | 启动完成或恢复完成。 | 测量命令进入 SETTLING；自检命令进入 SELF_TEST。 |
| SETTLING | 等待激励和传感链达到稳定条件。 | 接受有效测量命令。 | 稳定后进入 MEASURING；超时或诊断失败进入 FAULT。 |
| MEASURING | 执行采样、归一化、质量和诊断判断。 | 稳定条件满足。 | 建立有效快照后返回 READY 或进入 STREAMING；失败进入 FAULT。 |
| STREAMING | 周期发布新鲜快照。 | 周期模式协商成功。 | 停止命令返回 READY；数据陈旧或诊断失败进入 FAULT。 |
| SELF_TEST | 执行受控自检并报告具体诊断。 | READY 接受自检命令。 | 通过返回 READY；失败进入 FAULT。 |
| FAULT | 禁止发布有效测量并保持具体故障原因。 | 完整性、时序或内部诊断失败。 | 受控恢复后重建会话、配置身份和数据新鲜度。 |

最大任务量分析

| 任务域 | 架构约束 | 当前可确认内容 | 待验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9600 bit/s 安全通信 | 一次控制事务门禁；帧完整校验后更新状态。 | CPU2 侧实现了分层客户端和超时监视。 | DM4 最坏响应、重试和长线时序 |
| 测量与快照 | 同采样、带样本计数和数据年龄，全成或全败。 | 协议合同已定义。 | 端侧采样周期和最坏执行时间 |
| 周期上报 | 不得与控制事务暗中并发改变测量模式。 | 合同要求已明确。 | 负载上限、丢帧和停止时序 |
| 诊断与恢复 | 在批准 FTTI 内进入安全状态。 | 目标架构给出故障出口。 | 阈值、次数、FTTI 和故障注入 |

状态转移

图中蓝色边界表示传感器端目标状态合同，不表示当前 DM4 固件已经实现。任一状态只有在帧、会话、诊断、配置身份和数据新鲜度满足时，才能向 CPU2 发布有效结果。恢复后不得沿用故障前缓存。

证据边界与待确认

| 项目 | 已知事实 | 架构处理 | 后续输入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器端固件 | 仓库无完整 STM32G071 工程。 | 本章所有软件分层和状态标为目标设计。 | 正式源码、版本和发布记录 |
| 硬件诊断 | DM4 有多类采集和诊断入口。 | 只描述能力，不声明诊断覆盖率。 | 诊断阈值、覆盖率和故障注入 |
| 双 DDS | 共用 MCU、时钟和供电。 | 不得直接称为安全冗余。 | 独立性和共因分析 |
| RS485 | 有物理入口，CPU2 侧为 9600 8N1。 | DM4 端参数和接线保持待确认。 | 接线图、波形、终端和 EMC |

CPU2 软件架构

CPU2 是二代计量仪的业务数据、命令执行、测量结果、运动控制和安全动作权威端。CPU2 采用无 RTOS 的前台超级循环，并将部分收帧和采集工作由 ISR 投递到 PendSV 延后处理。主循环分支尾部包含 50 ms 延时，但同步测量、运动和通信可能延长实际循环。

静态结构

软件架构图

| 应用层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令仲裁 | 测量与结果 | 运动与位置 | 故障与恢复 | 输出与诊断 |
| 业务服务层 |  |  |  |  |
| 传感器适配 | 电机控制 | 编码器/扭力 | 参数与 FRAM | AO/HART/继电器 |
| 通信与并发层 |  |  |  |  |
| CPU3 Modbus | UART6 传感器 | 调试命令 | ISR 投递 | PendSV 延后解析 |
| 驱动层 |  |  |  |  |
| UART/RS485 | SPI/I2C | GPIO/Timer | ADC/DMA | 看门狗/电源监测 |

模块关系图

外部接口

| 序号 | 内部组件 | 外部组件 | 接口 | 设计描述 | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器适配 | CPU1/DM4 或兼容传感器 | UART6/RS485 | 9600 8N1；安全协议 V1 及旧协议探测/回退。 | CPU2 侧源码已核对 |
| 2 | CPU3 通信 | CPU3 | UART5/RS485 | 115200 8N1；Modbus 共享协议 31。 | 双端源码已核对 |
| 3 | 运动控制 | 电机驱动、编码器、扭力/位置入口 | SPI/Timer/IO | 执行回零、移动、跟随和位置诊断。 | 源码已核对；硬件待验证 |
| 4 | 参数存储 | FRAM | SPI | A/B 镜像、结构版本、CRC、迁移、读回和延迟保存。 | 源码已核对；掉电待验证 |
| 5 | 模拟/数字输出 | AO、HART、继电器 | SPI/IO | 把权威业务结果映射为 4-20 mA、HART 和继电器状态。 | 源码已核对；物理输出待验证 |
| 6 | 电源和辅助输入 | 电源、ADC、板内外设 | ADC/IO | 监视供电和辅助状态，投递故障信息。 | 源码已核对；阈值待 SRS |

软件功能关系定义

| 序号 | 系统功能 | 子序号 | 软件功能 | 分类 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始化 | 1.1 | 系统初始化 | 安全相关设计 | 初始化电源、参数、通信、输出、运动和故障信息。 | 失败影响按模块处理 |
| 1 | 初始化 | 1.2 | 传感器探测 | 安全相关设计 | 无线链路检查后尝试安全协议，再按兼容顺序探测旧协议。 | 回退前释放 UART6 |
| 2 | 命令仲裁 | 2.1 | 命令邮箱 | 安全相关设计 | 按新串口命令、正式命令、恢复和错误兜底优先级选择业务。 | 同轮单主动作 |
| 2 | 命令仲裁 | 2.2 | 动作完成反馈 | 安全相关设计 | 发布动作结果、状态和具体错误，不以接收命令代替完成。 | CPU2 权威 |
| 3 | 测量 | 3.1 | 液位/水位/罐底 | 安全相关设计 | 执行位置寻找、跟随和测量结果计算。 | 硬件时序待验证 |
| 3 | 测量 | 3.2 | 密度/温度 | 安全相关设计 | 执行单点、分布及同步多参数测量。 | 传感器合同相关 |
| 4 | 运动 | 4.1 | 电机与位置 | 安全相关设计 | 控制移动、回零、停止并监视位置、编码器和扭力。 | 目标板待验证 |
| 5 | 参数 | 5.1 | FRAM 持久化 | 安全相关设计 | 管理参数版本、A/B 镜像、CRC、迁移和写后读回。 | 存储版本 3 |
| 6 | 故障 | 6.1 | 故障管理 | 安全相关设计 | 检测、锁存和保留具体故障。 | FTTI 待 SRS |
| 6 | 故障 | 6.2 | 受控恢复 | 安全相关设计 | 在主循环中执行恢复、重初始化或最终故障出口。 | 次数待验证 |
| 7 | 输出 | 7.1 | AO/HART/继电器 | 安全相关设计 | 根据权威状态输出模拟量、数字状态和通信信息。 | 物理值待验证 |
| 8 | 通信 | 8.1 | CPU3 Modbus | 接口服务 | 提供 CPU3 所需状态、参数、命令和 ACK。 | 协议 31 |
| 8 | 通信 | 8.2 | ISR/PendSV | 并发服务 | 中断完成收帧/投递，PendSV 执行业务解析，再由前台消费。 | 非普通线程 |

状态与转移

状态定义

| 状态 | 主要功能 | 调度/时间口径 | 故障和退出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化 | 电源门禁、参数、通信、输出、运动、故障和传感器探测。 | 启动序列按模块顺序执行。 | 关键失败进入故障处理；辅助输出失败按对应状态降级。 |
| 待机 | 推进健康任务、等待并仲裁命令。 | 空闲分支尾部延时 50 ms。 | 收到命令进入动作执行；检测故障进入故障处理。 |
| 动作执行 | 执行测量、运动、配置、标定或恢复出厂等正式动作。 | 动作内部可同步阻塞，不能由 50 ms 推断最坏时间。 | 完成或持续运行；失败进入故障处理。 |
| 持续运行 | 液位跟随、周期测量或持续输出。 | 由具体业务协议和状态推进。 | 停止/完成回待机；异常进故障处理。 |
| 故障处理 | 锁存故障、执行安全动作、保留具体原因。 | 优先级高于普通新动作。 | 可恢复故障进入受控恢复；否则保持最终故障出口。 |
| 受控恢复 | 重试、释放资源、重初始化和一致性重建。 | 次数和总时间以 SRS/测试为准。 | 成功回初始化或待机；失败回故障处理。 |

状态与功能关系表

| 状态 | 功能1 | 功能2 | 功能3 | 权威输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始化 | 参数/版本加载 | 外设与通信初始化 | 故障和传感器探测 | 初始化状态和具体故障 |
| 待机 | 健康任务 | 命令仲裁 | 通信和后台报告 | 空闲/就绪状态 |
| 动作执行 | 测量/运动 | 同步通信 | 参数或标定 | 进行中、结果或具体失败 |
| 持续运行 | 液位跟随 | 周期测量 | 输出更新 | 最新有效测量和质量 |
| 故障处理 | 故障锁存 | 安全动作 | 恢复资格判断 | 故障状态和安全输出 |
| 受控恢复 | 释放/重置 | 重试/重初始化 | 一致性重建 | 恢复中或最终失败 |

状态转化描述

CPU2 每轮先推进电源监视、位置、扭力超时、通信报告、Modbus 和输出诊断等后台健康任务，再按优先级只选择一个正式主业务分支。故障或恢复分支可以中止普通业务；恢复后必须重新建立传感器会话、位置、参数和快照一致性。

调度与并发边界

| 执行上下文 | 职责 | 允许操作 | 禁止/约束 | 架构说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISR | 完成接收、采集和最小投递。 | 读取硬件状态、复制必要数据、置事件。 | 不执行长时业务、阻塞通信或动态分配。 | 缩短中断占用。 |
| PendSV | 延后解析 UART5/HART 等帧。 | 完整帧解析和结果投递。 | 不是普通后台线程；仍是异常上下文。 | 与前台共享数据需门禁。 |
| 前台主循环 | 健康任务、命令仲裁和业务执行。 | 测量、运动、存储、故障恢复和输出。 | 同轮只执行一个正式主动作。 | 50 ms 为分支尾部节拍。 |
| 同步动作 | 完成一次测量、运动或通信事务。 | 按协议等待和判断。 | 必须纳入最坏执行时间和 FTTI。 | 不可按 20 Hz 硬实时描述。 |

权威数据和安全动作边界

| 对象 | 权威来源 | 发布/消费规则 | 失效和恢复规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务状态和命令结果 | CPU2 | CPU3 和外部系统只消费 CPU2 确认状态。 | CPU2 忙、断线或失败时不得发布伪完成。 |
| 传感器测量快照 | CPU1/DM4 原始快照，CPU2 校验采用 | CPU2 完整校验后进入业务结果。 | 数据陈旧、会话或 CRC 失败时失效并重建。 |
| 持久化参数 | CPU2 FRAM | 写入、校验、运行态同步和启动加载形成闭环。 | 保存失败回滚或明确失败；不得仅凭菜单读回称生效。 |
| AO/HART/继电器 | CPU2 权威状态映射 | 输出适配不改变业务含义。 | 故障时按批准安全输出策略执行。 |

CPU3 的软件架构

CPU3 是显示、人机配置、CPU2 数据镜像和外部协议网关节点。CPU3 具有三路可配置外部 COM 端口，并以 UART5/RS485 轮询 CPU2。CPU3 不取代 CPU2 业务权威；未完成协议匹配和完整同步时，不得向显示或外部接口发布陈旧缓存。

静态结构

软件架构图

| 应用层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OLED 状态显示 | 菜单与按键 | 参数配置 | 外部协议网关 | 通信状态提示 |
| 数据与事务层 |  |  |  |  |
| CPU2 状态快照 | 参数快照 | 固定点快照 | 写 ACK 事务 | 失效与补读 |
| 协议与调度层 |  |  |  |  |
| CPU2 轮询 | DSM/Wartsila | SI/LTD/LH | COM 队列/DMA | 端口恢复 |
| 驱动与存储层 |  |  |  |  |
| OLED/按键 | UART5 RS485 | USART6/2/3 | 本机 FRAM | 定时与 DMA |

模块关系图

外部接口

| 序号 | 内部组件 | 外部组件 | 接口 | 设计描述 | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU2 通信 | CPU2 | UART5/RS485 | 115200 8N1；版本探测、轮询、快照和写 ACK。 | 双端源码已核对 |
| 2 | 显示驱动 | OLED | 显示接口 | 每轮推进显示任务和状态页。 | 源码已核对；显示耗时待测 |
| 3 | 按键与菜单 | 按键/本机操作者 | GPIO/中断 | 形成菜单操作和受控参数/命令请求。 | 源码已核对 |
| 4 | 外部 COM1 | 工程师站/外部系统 | USART6 | 运行期按本机参数选择协议和串口参数。 | 源码已核对；联调待验证 |
| 5 | 外部 COM2 | 工程师站/外部系统 | USART2 | 独立接收、协议分发、响应队列和恢复。 | 源码已核对；联调待验证 |
| 6 | 外部 COM3 | 工程师站/外部系统 | USART3 | 独立接收、协议分发、响应队列和恢复。 | 源码已核对；联调待验证 |
| 7 | 本机参数 | FRAM | 存储接口 | 保存外部端口协议和串口配置，启动时重建端口。 | 源码已核对；掉电待验证 |

软件功能关系定义

| 序号 | 系统功能 | 子序号 | 软件功能 | 分类 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示 | 1.1 | 状态与测量显示 | 人机交互 | 显示经确认的 CPU2 状态、测量和故障。 | 快照无效时提示不可用 |
| 1 | 显示 | 1.2 | 菜单和按键 | 人机交互 | 生成受控配置或命令请求。 | 不直接修改权威状态 |
| 2 | CPU2 同步 | 2.1 | 协议版本探测 | 接口服务 | 协议 31 严格匹配前仅保持版本探测。 | 不使用固件版本替代 |
| 2 | CPU2 同步 | 2.2 | 快照建立 | 接口服务 | 完整同步状态、参数和固定点后发布。 | 一致性门禁 |
| 2 | CPU2 同步 | 2.3 | 写 ACK | 接口服务 | 外部写入等待 CPU2 合法响应，失败映射为忙或异常；恢复出厂等长事务继续等待后续完成状态。 | 禁止本地伪成功 |
| 2 | CPU2 同步 | 2.4 | 写后补读 | 接口服务 | ACK 后使相关快照失效并补读。 | 补读前不可发布旧值 |
| 3 | 协议网关 | 3.1 | 端口协议适配 | 通信服务 | 三路端口注册 DSM、Wartsila、SI、LTD、LH 处理器。 | 支持范围各自核对 |
| 3 | 协议网关 | 3.2 | DMA/队列与恢复 | 通信服务 | 收帧、分发、响应排队和 UART/DMA 恢复。 | 压力和异常待验证 |
| 4 | 本机配置 | 4.1 | COM 参数存储 | 配置服务 | 从本机 FRAM 加载并重建三路端口。 | 初始值不是唯一运行值 |

状态与转移

状态与功能关系表

| 状态 | 功能1 | 功能2 | 功能3 | 对外行为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动保护 | 加载本机参数 | 初始化 OLED/按键 | 初始化三路外部端口 | 不发布 CPU2 业务快照 |
| 版本探测 | 读取协议版本 | 保持 UI 基础状态 | 限制外部业务访问 | 协议不匹配返回不可用 |
| 完整同步 | 同步状态 | 同步参数 | 同步固定点/测量 | 同步完成前快照无效 |
| 正常服务 | 显示与菜单 | CPU2 轮询 | 三路协议网关 | 从确认快照响应读取 |
| 写事务 | 接收外部写请求 | 等待 CPU2 ACK | 失效并补读快照 | 普通写等待 ACK 和补读；长事务另候完成状态 |
| 断线/失配 | 快照失效 | 继续版本探测 | 端口继续受控服务 | 返回忙、失败或明确不可用 |

状态转化描述

CPU3 启动后先建立本机显示和端口配置，再探测 CPU2 共享协议。协议版本严格匹配并完成完整同步后，CPU3 才开放显示和外部读取。写事务必须等待 CPU2 合法 ACK；普通参数写随后使对应快照失效，补读完成后重新发布。恢复出厂等长事务的 ACK 仅表示请求已受理，最终完成须以 CPU2 后续完成状态/结果和重新同步为准，不得仅凭 ACK 对外宣告完成。

快照、ACK 和网关边界

| 场景 | CPU3 行为 | 对外结果 | 禁止行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议未确认/不匹配 | 只保留版本探测和基础 UI。 | 忙、失败或明确不可用。 | 不得返回历史业务缓存。 |
| 状态/参数/固定点同步 | 按单请求轮询推进并建立完整代际。 | 完成前保持快照无效。 | 不得拼接不同代际数据。 |
| 外部读 | 从已确认快照响应。 | 返回当前确认值。 | 不得临时篡改快照或直接伪造 CPU2 数据。 |
| 外部写 | 转发 CPU2 并等待合法 ACK；长事务继续跟踪后续完成状态。 | 普通参数写在合法 ACK 后按协议返回成功；长事务在后续完成确认前不得宣告完成。 | 不得先改本地镜像再异步下发。 |
| 写后补读 | 失效相关快照并补读。 | 补读完成后恢复发布。 | 补读前不得继续返回旧值。 |
| 断线/超时 | 使快照失效，继续探测和重同步。 | 忙、失败或不可用。 | 不得把最后一次值称为最新值。 |

CPU4 的软件架构

CPU4 当前证据仅来自 WirelessHost_V4.1_init 局部工程。工程目标 MCU 为 STM32F103C8；当前核心业务由 UART Receive-to-Idle 回调驱动，完成 USART2 与 USART3 双向透传，并对 USART2 收到的完整 8 字节本机管理帧作局部响应。目录名和示例变量不能作为正式发布版本。

静态结构

软件架构图

| 应用层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双向透明转发 | 8 字节管理响应 | 示例版本对象 | 示例电压对象 | 产品归属待确认 |
| 事件与协议层 |  |  |  |  |
| USART2 接收事件 | USART3 接收事件 | 本机地址解析 | 响应封装 | 主循环延时 |
| 当前驱动层 |  |  |  |  |
| USART1 115200 | USART2 9600 | USART3 115200 | Receive-to-Idle DMA | 阻塞发送 |
| 待补恢复层 |  |  |  |  |
| 发送队列 | 忙仲裁 | 错误回调 | DMA/UART 重建 | 看门狗/受控恢复 |

模块关系图

外部接口

| 序号 | 内部组件 | 外部组件 | 接口 | 当前设计描述 | 限制/待确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USART2 回调 | 产品对端 A | UART 9600 8N1 | 接收数据转发至 USART3，并尝试按 8 字节块解析本机命令。 | 对端和接线待确认 |
| 2 | USART3 回调 | 产品对端 B | UART 115200 8N1 | 接收数据转发至 USART2。 | 对端和接线待确认 |
| 3 | USART1 | 未知 | UART 115200 8N1 | 仅可确认初始化参数。 | 产品用途待确认 |
| 4 | 本机管理协议 | USART2 请求方 | 8 字节帧 | 识别本机地址 0x01 的读写帧并返回示例对象。 | 权限、范围、持久化待设计 |
| 5 | ADC/PWM 等外设 | 板内硬件 | ADC/PWM | 局部工程包含初始化。 | 与正式业务关系待确认 |

软件功能关系定义

| 序号 | 系统功能 | 子序号 | 软件功能 | 状态 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始化 | 1.1 | 串口和 DMA 初始化 | 当前已实现 | 启动 USART2/USART3 Receive-to-Idle DMA。 | 主循环后续仅延时 |
| 2 | 透明转发 | 2.1 | USART2 -> USART3 | 当前已实现 | 在接收事件回调中阻塞发送。 | 长超时 |
| 2 | 透明转发 | 2.2 | USART3 -> USART2 | 当前已实现 | 在接收事件回调中阻塞发送。 | 长超时 |
| 3 | 本机管理 | 3.1 | 8 字节解析 | 当前局部实现 | 只处理回调内完整 8 字节块。 | 跨回调拼帧缺失 |
| 3 | 本机管理 | 3.2 | 示例对象读写 | 当前局部实现 | 维护软件版本和电压两个 RAM 浮点示例值。 | 非正式版本证据 |
| 4 | 异常恢复 | 4.1 | 错误检测与重建 | 目标待补 | 检测失败、取消/排队、重启 DMA/UART、受控重试。 | 当前无闭环 |
| 4 | 异常恢复 | 4.2 | 看门狗/最终出口 | 待确认 | 定义卡死检测和最终安全/降级状态。 | HAL 看门狗未启用 |

状态与转移

当前状态与功能关系表

| 状态/路径 | 当前功能 | 触发 | 完成/异常出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化 | 初始化外设和两路接收 DMA。 | 上电进入 main。 | 成功进入等待事件；失败进入 Error_Handler。 |
| 等待事件 | 主循环每 200 ms 延时。 | 初始化完成。 | UART 接收事件触发回调；没有周期健康任务。 |
| USART2 事件 | 先转发 USART3，再按完整 8 字节块解析本机帧。 | Receive-to-Idle 回调。 | 阻塞发送后重启接收；失败无应用级恢复。 |
| USART3 事件 | 转发 USART2。 | Receive-to-Idle 回调。 | 阻塞发送后重启接收；失败无应用级恢复。 |
| 目标恢复 | 错误检测、取消或排队、重建 DMA/UART、受控重试。 | 发送/接收失败、超时或争用。 | 目标待补，当前未实现。 |

状态转化描述

图中实线是当前源码可以证明的运行路径，虚线是架构缺口和目标恢复路径。CPU4 当前不能描述为具有完整状态机；回调内阻塞发送、跨回调拼帧、忙仲裁、错误回调和看门狗均需要后续设计。

架构缺口和待确认项

| 编号 | 缺口 | 当前影响 | 架构要求 | 关闭证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU4-G01 | 无正式版本宏和发布记录 | 无法确定量产基线。 | 冻结正式版本、构建和发布入口。 | 版本文件、构建记录、发布单 |
| CPU4-G02 | 端口对端和产品接线未冻结 | 无法判定桥接方向和系统边界。 | 提供接线图和 CG01 一致接口定义。 | 原理图/接线表/整机联调 |
| CPU4-G03 | 回调内长超时阻塞发送 | 可能造成接收延迟、覆盖和双向争用。 | 改为队列/DMA/超时和忙仲裁。 | 压力测试和异常注入 |
| CPU4-G04 | 缺少错误回调和恢复状态机 | 通信故障无法受控闭环。 | 检测、取消、重建、重试和最终出口。 | 单元、台架和故障注入 |
| CPU4-G05 | 8 字节解析不跨回调拼帧 | 分片管理帧无法正确识别。 | 定义缓存、长度、CRC/校验和超时。 | 分片/粘包/错帧测试 |
| CPU4-G06 | 看门狗未启用 | 卡死恢复能力未知。 | 由系统安全分析决定内部或外部监督。 | 硬件资料、SRS 和故障注入 |

处理器通信与数据一致性

接口矩阵

| 源 | 目的 | 数据/命令 | 传输与版本 | 成功条件 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU1/DM4 | CPU2 | 测量快照、状态、诊断、配置摘要 | UART6/RS485 9600；安全协议 V1 | 身份、会话、序号、CRC、样本和数据年龄均合法 | 丢弃帧、保持旧值无效、重建会话或兼容回退 |
| CPU2 | CPU3 | 状态、参数、固定点、测量和 ACK | UART5/RS485 115200；协议 31 | 完整响应、协议严格匹配、快照代际完整 | 快照失效、返回忙/失败、继续探测 |
| CPU3 | CPU2 | 参数写、控制命令、补读请求 | Modbus 单请求调度 | 普通写为合法 ACK，长事务为后续完成状态；读取为完整响应 | 不改本地权威值，向外返回异常/忙 |
| 外部系统 | CPU3 | 多协议读写和命令 | COM1/2/3 可配置协议 | 协议解析合法且 CPU2 权威链路满足 | 异常响应、忙、超时或端口恢复 |
| CPU4 对端 | CPU4 | 透明串口数据和本机管理帧 | USART2/3；当前无正式版本合同 | 当前仅以回调和阻塞发送完成 | 目标需队列、错误恢复和重建 |

权威数据、快照与写事务

| 步骤 | 处理器 | 架构行为 | 门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 采集 | CPU1/DM4 | 生成同采样测量、状态和诊断快照。 | 目标合同；DM4 端待实现验证。 |
| 2 采用 | CPU2 | 完整校验后采用传感器数据并形成业务权威结果。 | 会话、序号、CRC、样本、年龄和配置身份。 |
| 3 同步 | CPU3 | 按轮询建立状态、参数和固定点确认快照。 | 协议 31 严格匹配、完整代际。 |
| 4 发布 | CPU3 | 向 OLED 和外部协议发布确认快照。 | 断线、失配、刷新中均不可发布旧值。 |
| 5 写入 | CPU3 -> CPU2 | 转发普通写或长事务命令并等待 CPU2 合法 ACK。 | ACK 前不修改权威镜像。 |
| 6 重同步 | CPU3 | 普通写 ACK 后失效相关快照并补读；长事务还须等待 CPU2 完成状态。 | 普通写补读完成、长事务完成确认并重同步后才恢复发布。 |

故障隔离与恢复原则

◆  CPU1/DM4 链路故障不得直接覆盖 CPU2 具体故障；恢复后必须重建会话、配置身份和数据新鲜度。

◆  CPU2 负责业务故障锁存、安全动作和受控恢复；恢复次数、FTTI 和最终安全输出必须由批准 SRS 和故障注入关闭。

◆  CPU3 在 CPU2 断线、协议不匹配、快照未建立或参数刷新中时，必须对外返回忙、失败或明确不可用，不得发布旧值。

◆  CPU4 当前无完整恢复闭环，必须把队列、错误回调、DMA/UART 重建、看门狗和最终降级状态作为后续架构输入。

◆  一个处理器的静态实现或构建通过，不能代替整条通信链、目标板、长线、掉电和整机故障注入证据。

架构约束与后续验证

安全声明边界

| 主题 | 本 ER02 可以证明 | 本 ER02 不能证明 | 所需后续证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件结构 | 处理器职责、模块、接口、状态和权威边界。 | 实际目标板执行和最坏时序。 | 详细设计、实现评审、构建和目标板测试 |
| 安全通信 | CPU2 侧分层实现和传感器端目标合同。 | DM4 端实现、长线、EMC、故障覆盖和 SIL。 | 端侧源码、golden frame、长线和故障注入 |
| 参数与 FRAM | A/B、版本、CRC、迁移和读回设计。 | 所有掉电窗口和器件失效场景。 | 掉电、损坏、迁移和恢复测试 |
| 物理输出 | CPU2 存在 AO/HART/继电器适配。 | 实际电流、继电器动作和互操作。 | 标定、负载、HART 和故障注入 |
| CPU4 | 局部透传和 8 字节管理实现。 | 量产版本、接线、压力和恢复。 | 正式工程、接线、构建和联调 |
| SIL | 按安全通信和故障处理原则定义部分架构。 | 系统已满足 SIL 等级。 | 危害分析、SRS、独立性、FTTI、覆盖率和认证证据 |

性能与时序约束

| 对象 | 已知口径 | 禁止误读 | 验证要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU2 主循环 | 分支尾部包含 50 ms 延时。 | 不是严格 20 Hz 硬实时周期。 | 测量、运动和通信最坏执行时间 |
| CPU3 轮询 | 可调度时按不小于 100 ms 门限发起单请求。 | 不是严格 10 Hz 周期；同步请求可拉长。 | 显示、外部负载和断线组合压力 |
| 传感器通信 | CPU2 UART6 为 9600 8N1。 | 不能据此给出 DM4 最坏响应或 FTTI。 | 全帧、重试、长线和传感器重启 |
| CPU4 主循环 | 每 200 ms 延时；业务主要在回调中。 | 不能称为完整周期任务调度器。 | 回调阻塞、双向并发和错误恢复 |

待确认项与详细设计恢复条件

| 编号 | 待确认项 | 对架构/详细设计的影响 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ER02-O01 | DM4 传感器端固件、版本、调度和诊断位产生逻辑。 | CPU1 章节只能保持目标合同；相关详细设计不能称已实现。 | 提供源码、版本、设计和测试证据 |
| ER02-O02 | CPU4 板卡名称、对端接线、正式版本和安全分类。 | CPU4 只能作为局部外部边界；详细接口不可冻结。 | 系统架构、原理图和发布基线一致 |
| ER02-O03 | 批准 SRS 中的 FTTI、安全输出、锁存和恢复策略。 | CPU2 故障与安全动作不能由本 ER02 重新批准。 | 批准 SRS 和安全评审结论 |
| ER02-O04 | 外部 DSM/Wartsila/SI/LTD/LH 的真实设备兼容范围。 | CPU3 网关只证明代码路径，不证明全部现场互操作。 | 协议卷、抓包和联调矩阵 |
| ER02-O05 | 本 V0.1 的处理器边界、接口和权威端评审结论。 | CPU2 软件详细设计继续冻结。 | 用户给出通过、有条件通过或整改意见 |

CPU2 软件详细设计只有在本 ER02 的处理器职责、接口方向、状态边界、数据权威规则和待确认处理方式完成评审后恢复。恢复时以批准后的 ER02 为上位输入，不沿用本中期稿中尚未关闭的假设。