验证与确认计划

Verification & Validation Plan

依据 IEC 61508-1:2010 第7.18条款（验证）和第7.8条款（确认计划）

产品：电磁流量计   目标 SIL 2  |  HFT = 0  |  低要求模式

文件编号：VVP-EMF-001   版本：1.0  |  日期：YYYY-MM-DD

引言

本文档定义电磁流量计功能安全开发过程中的验证(Verification)和确认(Validation)活动的策略、方法、时机和独立性要求。

- 验证(Verification)：每个安全生命周期阶段的输出是否满足该阶段的输入要求（正确构建产品）。标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.18条款。

- 确认(Validation)：最终的E/E/PE安全系统是否满足总体安全要求（构建了正确的产品）。标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.8条款（规划）、第7.14条款（执行）。

- 上游文档：安全计划（SP-EMF-001）、系统安全需求规范（SSR-EMF-001）

规范性引用文件

- IEC 61508-1:2010 / IEC 61508-2:2010 / IEC 61508-3:2010

- IEC 61508-7:2010 第7部分：技术与措施概述

- SP-EMF-001 安全计划

- 系统安全需求规范（SSR-EMF-001）

验证策略总览

标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.18.2.1条款（与开发同步建立验证计划）、第7.18.2.2条款（验证计划应记录准则、技术、工具）

| 验证方法 | 描述 | 适用阶段 | SIL 2要求 | 独立性 | 工具/标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档评审 | 对文档产出的结构化走查/审查，检查完整性、正确性、一致性 | 全部阶段 | R | IP | 检查单模板 |
| 设计审查 | 正式设计评审会议（原理图、PCB、BOM、软件架构） | 设计开发 | HR | ID | 评审记录表 |
| 静态分析 | 代码静态分析（MISRA-C规则检查、数据流分析） | 编码实现 | HR | ID | PC-Lint/Coverity |
| 单元测试 | 软件模块单元测试 | 软件测试 | HR | ID | CppUnit/Unity |
| 集成测试 | 软硬件集成测试、PE集成测试、系统集成测试 | 集成阶段 | HR | ID | 测试脚本/工装 |
| FMEDA验证 | 对FMEDA分析的独立审核——失效模式完整性、失效率数据来源、SFF/DC计算 | 设计开发 | R | ID | FMEA标准IEC 60812 |
| EMC/环境测试 | 按IEC 61326-3-1 / IEC 60068执行EMC和环境测试 | 验证确认 | R | ID | EMC测试设备 |
| 故障插入测试 | 注入硬件故障验证诊断覆盖率和故障响应 | 验证确认 | R | ID | 故障注入工装 |

R = Recommended（推荐）  HR = Highly Recommended（强烈推荐）  IP = Independent Person  ID = Independent Department

独立性定义参见IEC 61508-4 第3.8.11-13条款：IP=独立于项目组的个人，ID=独立于项目组的部门（不同管理层汇报线）。

各阶段验证活动详情

标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.18.2.1-2条款

| 生命周期阶段 | 验证内容 | 方法 | 输出 | 追溯至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概念+范围+风险分析 | 危害识别完整性、风险等级合理性、SIL确定可追溯性 | 文档评审 | 评审记录 | 风险分析报告（1-6） |
| 系统安全需求 | SSR完整性和一致性；每个需求的明确性、可验证性、可追溯性 | 审查+追溯矩阵检查 | SSR审查报告 | 系统安全需求规范及需求追踪表（1-7,1-9） |
| 硬件安全需求 | HSR是否完整覆盖SSR的硬件部分；需求是否正确派生 | 审查+追溯矩阵检查 | HSR审查报告 | 硬件安全需求规范（2-1） |
| 硬件设计(FMEA/FMEDA) | FMEA覆盖全部功能模块；FMEDA失效模式、数据源、SFF/DC/PFDavg计算 | 独立审核+计算复核 | FMEA/FMEDA审核报告 | 系统FMEA报告及元器件FMEDA报告（2-2,2-4） |
| 原理图/PCB/BOM | 与HDL一致性；安全与非安全隔离；降额合规性；布局DFM | 正式设计审查 | 原理图/PCB/BOM审查报告（2-8,10,12） | 原理图/PCB/BOM及审查报告（2-7~12） |
| 软件安全需求 | SWSR是否完整覆盖SSR+HSR中软件部分；每个需求的明确性 | 审查+追溯矩阵检查 | SWSR审查报告 | 软件安全需求规范（2-13） |
| 软件架构设计 | 模块化、安全/非安全隔离、独立性分析 | 正式设计审查 | 架构审查报告 | 软件架构设计规范（2-14） |
| 软件详细设计+编码 | 代码审查(MISRA C:2012合规性)；静态分析；配置管理 | Code Review+静态分析 | 审查报告(2-20,21) | 软件模块设计描述及编码相关文档（2-16,18~21） |
| 硬件模块测试 | 与HDL一致；功能正确性；边界条件 | 模块测试(自动+手动) | 测试报告(3-2) | 硬件模块测试计划及报告（3-1,2） |
| 软件单元测试 | 语句覆盖≥95%、分支覆盖≥90% | 单元测试+覆盖率 | 测试报告(3-4) | 软件单元测试计划及报告（3-3,4） |
| 软件集成测试 | 模块间接口正确性；数据流一致性 | 集成测试 | 测试报告(3-6) | 软件集成测试计划及报告（3-5,6） |
| PE集成测试 | 硬件与软件联合工作正确性；故障注入下的安全状态达成 | 系统集成测试 | PE集成报告 | 系统安全验证报告（3-7） |
| 系统安全确认 | 最终系统是否满足SSR全部要求；全部安全功能在定义的环境条件下的表现 | 确认测试+分析 | 系统安全确认报告(3-7) | 安全确认计划（1-8）,3-7 |

确认(Validation)策略

标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.8.2.1条款。详细确认活动计划见独立文档——系统安全确认计划（安全确认计划（SVP-EMF-001 / 1-8））。本节提供确认策略的概要。

| 确认项目 | 概要策略 |
| --- | --- |
| 确认时机 | E/E/PE系统集成完成后，在代表性EUC环境下进行。 |
| 确认执行人 | 验证工程师团队（独立于开发部门）。 |
| EUC操作模式覆盖 | 覆盖正常运行、启动、停机、维护/校准模式。 |
| 确认方法 | 功能测试（模拟流量信号全量程扫描）；故障插入测试（模拟传感器/ADC/MCU/DAC故障）；环境应力测试（温度/EMC/振动下的性能验证）。 |
| 通过/失败准则 | 全部安全功能在规定环境条件下表现符合SSR要求；故障注入下均在≤2s内进入安全状态；PFDavg计算结果在SIL 2范围内（FMEDA确认） |
| 确认环境 | 实验室+现场联合确认。实验室：全环境模拟；现场：选定客户现场进行安装后确认测试。 |
| 设备校准 | 定量测量所用设备应溯源至国家标准。校准数据记录于确认报告中。 |
| 确认偏差处理 | 预期与实际结果不一致时，分析原因，决定继续确认或提交变更请求返回早期阶段。 |

验证独立性要求

标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.18.2.3条款。验证独立性程度取决于多个因素，按以下规则执行：

| 生命周期阶段 | SIL 2最低独立性 | 本产品策略 |
| --- | --- | --- |
| 概念/风险分析/安全需求 | Independent Person | 安全经理独立于分析师——不同人员执行 |
| 设计开发阶段 | Independent Department（强烈推荐） | 验证工程师团队独立于开发团队——不同部门 |
| 集成测试/确认阶段 | Independent Department | 同上 |
| 操作维护/修改 | Independent Person | 运维人员独立于原开发人员 |

验证活动追溯矩阵

下表建立验证活动与IEC 61508条款和受检产出文档之间的追溯关系。

| 验证活动 | 受检产出文档 | IEC 61508条款 | 验证报告 | 确认验证通过准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSR完整性与一致性 | 系统安全需求规范（1-7） SSR | 61508-1 7.10 | VVR-SSR-001 | 全部需求明确、可验证 |
| HSR完整性与派生 | 硬件安全需求规范（2-1） HSR | 61508-2 7.2 | VVR-HSR-001 | 覆盖SSR全部硬件相关需求 |
| FMEA覆盖面 | 系统FMEA报告（2-2） FMEA | 61508-2 7.4.6 | VVR-FMEA-001 | 全部功能模块覆盖，有缓解措施 |
| FMEDA数据与SFF计算 | 元器件FMEDA报告（2-4） FMEDA | 61508-2 7.4.5, Annex C | VVR-FMEDA-001 | SFF ≥90%, PFDavg符合SIL 2 |
| 原理图/PCB审查 | 原理图/PCB/BOM及审查报告（2-7~12） | 61508-2 7.4.9 | 电路原理图检查报告（2-8）,10,12 | 与HDL一致，降额合规 |
| SWSR完整性与派生 | 软件安全需求规范（2-13） SWSR | 61508-3 7.2 | VVR-SWSR-001 | 覆盖SSR+HSR全部软件需求 |
| 软件架构审查 | 软件架构设计规范（2-14） Arch | 61508-3 7.4.3 | VVR-SW-ARCH-001 | 模块化、隔离充分 |
| 代码审查+静态分析 | 源代码及审查报告（2-19~21） | 61508-3 7.9, Annex A/B | 源代码审查报告（2-20）,21 | MISRA C传递,无严重警告 |
| 模块/单元测试 | 软件/硬件模块测试文档（3-1~6） | 61508-3 7.4.7,8 | 硬件模块测试报告（3-2）,4,6 | 覆盖≥95%/分支≥90% |
| PE集成测试 | 系统安全验证报告（3-7） Integ. | 61508-3 7.5 | 系统安全验证报告（3-7） | HW+SW联合正确性 |
| EMC/环境/故障插入测试 | EMC/环境/故障插入测试文档（3-8~13） | 61508-2 7.4.5, Annex A | EMC测试报告（3-9）,11,13 | 满足IEC 61326-3-1/60068 |
| 系统安全确认 | 系统安全验证报告（3-7） Valid. | 61508-1 7.14 | 系统安全验证报告（3-7） | 满足SSR全部要求 |