软硬件接口规范

Hardware-Software Interface Specification

依据 IEC 61508-2:2010 第7.2.3.2 h)条款、

IEC 61508-3:2010 第7.2.2.7条款和第7.4.3.2 c)条款

文件编号：HSI-EMF-001

1  引言

本文档定义电磁流量计中安全相关硬件与软件之间的所有接口，包括内存映射寄存器、I/O引脚分配、中断向量、时序约束、共享资源访问控制和数据交换机制。本文档是硬件开发团队和软件开发团队之间的契约性文档。

- 标准依据：IEC 61508-2:2010 第7.2.3.2 h)条款（所有软硬件交互的重要性及任何所需约束）

- 标准依据：IEC 61508-3:2010 第7.2.2.7条款（规定和记录安全相关的软硬件约束）

- 标准依据：IEC 61508-3:2010 第7.4.3.2 c)条款（确定所有软硬件交互并评估和详细说明其重要性）

- 标准依据：IEC 61508-2:2010 第7.4.2.3条款（安全与非安全功能独立性要求）

- 上游文档：硬件安全需求规范（HSR-EMF-001 / 2-1）、软件安全需求规范（SWSR-EMF-001 / 2-13）

1.1  目的

将HSR-040（所有关键寄存器、内存映射I/O和时序约束应在本规范中定义）、HSR-041（独立硬件WDT配置）、HSR-042（MPU配置）中的接口需求细化为可实现的硬件-软件接口定义。响应SWSR-060~063中软硬件交互的约束。

1.2  适用范围

本文档适用于电磁流量计的嵌入式MCU（ARM Cortex-M4F）与外围硬件之间的所有接口，包括传感器前端（ADC）、输出驱动（DAC）、诊断电路（WDT/电压监控/MPU）、通信接口（HART/SPI/UART/I2C）和电源管理接口。

1.3  术语与缩略语

| 缩略语 | 全称 |
| --- | --- |
| MCU | 微控制器单元 |
| GPIO | 通用输入输出 |
| SPI | 串行外设接口 |
| I2C | 集成电路间总线 |
| UART | 通用异步收发器 |
| DMA | 直接内存访问 |
| MPU | 内存保护单元 |
| WDT | 看门狗定时器 |
| NVIC | 嵌套向量中断控制器 |
| BOR | 欠压复位 |
| POR | 上电复位 |

2  规范性引用文件

- IEC 61508-2:2010 / IEC 61508-3:2010

- ARM Cortex-M4F Technical Reference Manual

- ADS1248 Datasheet (24-bit ADC)

- TPS3850 Datasheet (External Watchdog)

- TPS3808 Datasheet (Voltage Supervisor)

- 硬件安全需求规范（HSR-EMF-001 / 2-1）

- 软件安全需求规范（SWSR-EMF-001 / 2-13）

- 硬件设计说明（HDD-EMF-001 / 2-3）

3  系统接口总览

本节提供电磁流量计软硬件接口的顶层视图。以下接口按安全相关性分为三类：安全关键接口（红色标记）、诊断接口（黄色标记）、非安全接口（灰色标记）。

| 接口ID | 接口名称 | 硬件侧 | 软件侧 | 安全相关性 | 通信方式 | 方向 | 参考章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSI-01 | MCU-ADC接口 | ADS1248 | ADC驱动 SWSR-010 | 安全关键 | SPI | 双向 | §4.1 |
| HSI-02 | MCU-DAC接口 | DAC + 环路驱动 | 输出控制 SWSR-020 | 安全关键 | SPI/I2C | 双向 | §4.2 |
| HSI-03 | MCU-WDT接口 | 外部WDT TPS3850 | WDT喂狗 SWSR-046 | 安全关键 | GPIO | 单向(写) | §4.3 |
| HSI-04 | MCU-电压监控 | 电压监控器 TPS3808 | 电压监控读取 | 安全关键 | GPIO | 单向(读) | §4.4 |
| HSI-05 | MCU-MPU | MPU硬件 | MPU配置 | 安全关键 | 内部总线 | 双向(配置) | §4.5 |
| HSI-06 | MCU-线圈驱动 | 励磁线圈驱动 | 线圈电流监测 SWSR-044 | 诊断(安全) | ADC+GPIO | 双向 | §4.6 |
| HSI-07 | MCU-电源监测 | 电源分压器+ADC | 电压监测 SWSR-045 | 诊断(安全) | ADC | 单向(读) | §4.7 |
| HSI-08 | MCU-HART | HART Modem | HART通信栈 SWSR-070 | 非安全 | UART | 双向 | §5.1 |
| HSI-09 | MCU-LCD | LCD控制器 | LCD显示 SWSR-071 | 非安全 | SPI | 单向(写) | §5.2 |
| HSI-10 | MCU-报警继电器 | 报警继电器驱动 | 报警控制 SWSR-072 | 非安全 | GPIO | 单向(写) | §5.3 |
| HSI-11 | 电源管理 | 环路供电+LDO+稳压器 | 电源状态监控 SWSR-045 | 安全关键 | 硬件自主 | 单向(读) | §6 |

4  安全关键接口详细定义

4.1  HSI-01 MCU-ADC接口

- 硬件元件：ADS1248（24-bit Sigma-Delta ADC）

- 通信协议：SPI Mode 1, CPOL=0, CPHA=1

- 时钟频率：[X] MHz

- 片选信号：GPIO_Px[y]

- 数据格式：24-bit 二进制补码，MSB first

ADC寄存器映射

| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 访问 | 位宽 | 描述 | 安全约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | MUX0 | R/W | 8 | 多路复用器配置 | 仅允许配置为差分输入通道[Y]和[Z]，禁止配置为测试模式 |
| 0x02 | ADCCON1 | R/W | 8 | ADC控制寄存器1 | 连续转换模式，数据速率[SPS值] |
| 0x03 | ADCCON2 | R/W | 8 | ADC控制寄存器2 | 内部基准使能，PGA增益=[G] |
| 0x08 | IDAC0 | R/W | 8 | 电流源控制 | 开路检测电流源[I]μA |
| 0x0C | DATA | R | 24 | 转换结果数据 | 每次读数前检查DRDY状态位 |

软件要求（追溯SWSR-010、SWSR-043）

- 每次SPI读取前检查DRDY引脚（GPIO_Px[z]）为低电平

- 读取后验证ADC自诊断状态：内部基准电压、PGA轨检测、开路检测

- 读取超时（[T]ms无DRDY）触发通信超时诊断报警

- 连续[N]次读取异常触发安全状态

4.2  HSI-02 MCU-DAC接口

- 硬件元件：[DAC型号]（≥12-bit DAC）+ 环路驱动器

- 通信协议：SPI Mode 0 / I2C（根据选型）

- 输出范围：4-20mA对应DAC码值 [DAC_MIN] ~ [DAC_MAX]

- 安全状态码：3.5mA对应DAC码值 [SAFE_CODE_LOW]

DAC寄存器映射

| 寄存器 | 名称 | 访问 | 位宽 | 描述 | 安全约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | DAC_DATA | R/W | 12/16 | DAC输出数据寄存器 | 仅写入经过验证的流量值；禁止写入超出[SAFE_MIN]~[SAFE_MAX]范围的值 |
| 0x01 | DAC_CTRL | R/W | 8 | DAC控制寄存器 | 上电默认内部基准，禁止修改基准选择位 |
| 0x02 | DAC_STATUS | R | 8 | DAC状态寄存器 | 软件每次写入后50μs读取确认 |

软件要求（追溯SWSR-020~022）

- DAC写入频率 = 输出更新速率（≥[N] Hz）

- 每次写入后50μs读取DAC_STATUS确认写入成功

- 回环监测：内部ADC通道每隔[K]ms回读DAC输出电压，与写入值比较，偏差≥2%触发安全状态

- 安全状态输出：MCU写入SAFE_CODE_LOW至DAC_DATA，2秒内完成状态切换

4.3  HSI-03 MCU-WDT接口

- 硬件元件：TPS3850G33（独立外部看门狗）

- 接口类型：专用GPIO输出（WDT喂狗信号）+ WDT复位输出连接至MCU NRST引脚

- 超时窗口：[TW_min]ms ~ [TW_max]ms（建议≤100ms）

WDT接口信号

| 信号 | GPIO | 方向(M-SW视角) | 描述 | 安全约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WDI | GPIO_Px[m] | 输出 | 看门狗喂狗信号，需在超时窗口内翻转电平 | MCU仅在主循环中操作此GPIO，禁止在ISR中操作（追溯SWSR-063） |
| nRST | MCU NRST | 输入 | WDT超时输出，连接MCU复位引脚 | WDT复位后MCU重新初始化，软件应检测复位源寄存器区分WDT复位与其他复位 |

软件要求（追溯SWSR-046、SWSR-063）

- 喂狗时序：主循环中翻转GPIO电平，间隔[T_feed]ms（< TW_min）

- 喂狗失败保护：若主循环因任务阻塞未执行喂狗，WDT硬件复位MCU→MCU复位→输出降至0mA（硬件故障安全）

- 启动阶段：上电初始化完成后首次喂狗前，WDT不应超时（若需要，在初始化期间使用较长超时窗口的WDT配置或延迟启动WDT）

4.4  HSI-04 MCU-电压监控接口

- 硬件元件：TPS3808G33（固定阈值2.93V电压监控器）

- 接口类型：监控器nRST输出连接至MCU NRST引脚（与WDT的nRST通过逻辑与/或连接）

信号描述

| 信号 | 连接 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| nRST | MCU NRST | 当VDD<2.93V时nRST低电平有效，保持MCU在复位状态 |
| SENSE | VDD_3V3 | 监控3.3V电压轨 |

软件要求（追溯SWSR-045）

- 软件启动时检查复位源寄存器：若复位源为BOR/POR（欠压/上电复位），记录诊断事件

- 正常运行中通过内部ADC监控供电电压（见HSI-07），在电压接近监控阈值时提前记录警告

4.5  HSI-05 MCU-MPU接口

- 硬件元件：ARM Cortex-M4F内置MPU

- 配置方式：软件通过MPU寄存器编程

MPU区域配置

| 区域 | 区域名称 | 基地址 | 大小 | 属性 | 访问权限 | 安全约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Region 0 | Flash程序区 | [起始地址] | [大小] | 正常 | 只读(特权)/不可执行(用户) | 生产版本禁用写入 |
| Region 1 | 安全关键RAM | [起始地址] | [大小] | 正常 | 读写(特权)/不可访问(用户) | 校准参数、报警阈值、诊断状态存储于此 |
| Region 2 | 栈保护区 | [起始地址] | [大小] | 设备 | 不可访问(全部) | 栈溢出时触发MemManage异常→HardFault→安全状态 |
| Region 3 | 外设寄存器区 | [起始地址] | [大小] | 设备 | 读写(特权)/不可访问(用户) | 仅允许安全的寄存器访问模式 |
| Region 4 | 非安全RAM | [起始地址] | [大小] | 正常 | 读写(全部) | HART/LCD/通信缓冲 |

软件要求（追溯SWSR-042）

- 上电初始化时配置MPU区域，配置完成后启用MPU

- MPU配置值应进行CRC校验

- MemManage异常处理程序应记录故障地址，触发安全状态输出，并执行软件复位

- 禁止运行中修改安全关键区域的MPU配置

4.6  HSI-06 MCU-线圈驱动接口

（详细定义待完善，参见硬件设计说明 HDD-EMF-001 / 2-3）

4.7  HSI-07 MCU-电源监测接口

（详细定义待完善，参见硬件设计说明 HDD-EMF-001 / 2-3）

5  非安全接口定义

5.1  HSI-08 MCU-HART通信接口

硬件元件：HART Modem。通信协议：UART，波特率1200bps，Bell 202 FSK调制。（详细定义待完善）

5.2  HSI-09 MCU-LCD显示接口

硬件元件：LCD控制器。通信协议：SPI。方向：单向(写)。（详细定义待完善）

5.3  HSI-10 MCU-报警继电器接口

硬件元件：报警继电器驱动电路。接口类型：GPIO输出。方向：单向(写)。（详细定义待完善）

6  中断向量分配

| 向量号 | 中断源 | 优先级 | 安全相关性 | ISR最大执行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | HardFault | 最高(-3) | 安全 | - | 栈溢出/非法访问/未定义指令→安全状态 |
| 1 | MemManage | -2 | 安全 | - | MPU违规→安全状态 |
| 2 | BusFault | -2 | 安全 | - | 总线错误→安全状态 |
| 3 | UsageFault | -2 | 安全 | - | 未定义指令等→安全状态 |
| 4 | SysTick | -1 | 安全 | ≤[T]μs | 操作系统节拍(如有RTOS) |
| 5 | WDT_IRQ | -1 | 安全 | ≤[W]μs | WDT预警中断(如使用) |
| 6 | ADC_DRDY | 0 | 诊断 | ≤[X]μs | ADC数据就绪/诊断完成 |
| 7 | DAC_UPDATE | 1 | 安全 | ≤[Y]μs | DAC更新完成确认 |
| 8 | TIMER_DIAG | 1 | 安全 | ≤[Z]μs | 诊断调度定时器 |
| 9 | UART_HART | 3 | 非安全 | ≤[H]μs | HART通信 |
| 10 | SPI_LCD | 3 | 非安全 | ≤[L]μs | LCD显示刷新 |
| ... | [其他外设中断] | - | - | - | 根据MCU选型补充 |

7  直接内存访问(DMA)

本文档所描述的电磁流量计系统不使用DMA进行安全相关的数据传输。所有安全关键数据通过CPU直接访问外设寄存器完成读写操作，以确保确定性的数据流和简化的时序分析。

8  时序约束

8.1  时序约束总表

| 约束项 | 要求值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| DAC更新周期 | ≤ [N]ms | HSR-022（响应时间500ms内） |
| WDT喂狗周期 | < [TW_min]ms | HSR-041（≤100ms超时） |
| ADC采样周期 | [S]ms/每测量周期 | — |
| 诊断执行周期 | [D]ms | 根据诊断调度周期 |
| 安全状态切换延迟 | ≤2s | HSR-023、HSR-051 |
| 上电初始化时间 | ≤[P]ms | 看门狗初始超时 |
| 中断最大延迟 (安全) | ≤[I_safety]μs | SWSR-062 |
| 中断最大延迟 (非安全) | ≤[I_nonsafety]μs | SWSR-062 |

8.2  上电时序

系统上电初始化按以下顺序执行：

1.  VDD上电 → BOR解除 → MCU启动 → POR释放

2.  系统时钟初始化（[频率] MHz，使用外部晶体/内部RC）

3.  MPU配置

4.  外设初始化（GPIO → SPI → ADC → DAC → UART）

5.  诊断初始化（WDT首次配置 → 电压监控已运行）

6.  首次WDT喂狗（进入主循环）

7.  正常运行

9  共享资源与互斥

关键共享资源：

- SPI总线（ADC和DAC可共享SPI，但需互斥访问）

- I2C总线（如DAC使用I2C）

- 系统时钟配置寄存器

访问控制策略：实现简单的互斥锁，安全关键访问优先级高于非安全访问。ADC读取和DAC更新可错开执行，避免SPI总线竞争。共享资源访问前后应保存/恢复外设状态。

10  安全与非安全隔离

标准依据：IEC 61508-2:2010 第7.4.2.3条款

| 隔离维度 | 实现方法 | 验证 |
| --- | --- | --- |
| 空间隔离 | 安全/非安全RAM区域通过MPU物理隔离；外设寄存器区仅特权模式访问 | 故障注入测试（非安全代码尝试访问MPU保护区域应触发MemManage异常） |
| 时间隔离 | 安全任务中断优先级高于非安全；看门狗监控所有任务的总执行时间 | 时序分析 + WDT超时测试 |
| 数据隔离 | 安全与非安全间数据交换仅通过受控接口（消息队列/共享缓冲区+CRC校验） | 代码审查 + 数据流分析 |

11  设计约束与假设

- MCU型号确定前的假设：本文档基于ARM Cortex-M4F通用架构编写，实际映射需根据选定MCU型号（如STM32F4xx/NXP Kinetis/TI TM4C等）调整具体寄存器地址和GPIO引脚分配

- 外部WDT和电压监控器型号为推荐选项，等效功能器件可替换

- 本文档中的时序参数标注为[X]、[Y]等，需根据实际硬件选型和时钟配置确定具体数值

12  需求追溯矩阵

| 接口ID | 接口描述 | HSR需求 | SWSR需求 | IEC 61508条款 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSI-01 | MCU-ADC | HSR-010 | SWSR-010,043 | 61508-2 7.2.3.2 | 单元/集成测试 |
| HSI-02 | MCU-DAC | HSR-020,022 | SWSR-020~022 | 61508-2 7.2.3.2 | 单元/集成/回环测试 |
| HSI-03 | MCU-WDT | HSR-041 | SWSR-046,063 | 61508-2 7.4.7.1 a | 故障注入测试 |
| HSI-04 | MCU-电压监控 | HSR-031,032 | SWSR-045 | 61508-2 7.4.7.1 b | 故障注入测试 |
| HSI-05 | MCU-MPU | HSR-042 | SWSR-042 | 61508-2 7.2.3.2 h | 故障注入测试 |
| HSI-06~10 | 诊断+非安全 | HSR-053,050 | SWSR-044,045,070~072 | 61508-2 7.4.2.3 | PE集成测试 |
| HSI-11 | 电源管理 | HSR-030 | SWSR-045 | 61508-2 7.2.3.2 g | 故障注入测试 |