软件模块设计描述

Software Detail Design Description

依据 IEC 61508-3:2010 第7.4.5条款

（详细设计和开发——软件系统设计）

文件编号：SWDD-EMF-001

【提示：修改为您的文件编号】

1  引言

1.1  编写目的

编写目的：软件模块设计描述是对软件架构设计规范(SWAD)中每个模块的内部实现细节的文档化。

IEC 61508-3第7.4.5条款要求详细设计描述应足够详细以便进行编码实现和验证。

编写方法：

阅读SWAD中定义的每个模块及其职责

对每个模块，定义其：对外接口（头文件函数声明）、内部数据结构、算法/状态机逻辑、与依赖模块的交互方式

安全关键模块需要更详细的描述（包括故障处理路径）

非安全模块可以简化描述

1.2  标准依据

| 标准 | 条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| IEC 61508-3:2010 | §7.4.5 | 详细设计和开发——软件系统设计。设计应细化至每个软件模块 |
| IEC 61508-3:2010 | §7.4.6 | 代码实现要求 |
| IEC 61508-3:2010 | Annex A Table A.4 | SIL 2详细设计推荐的技术和措施 |

1.3  本文档与架构设计的关系

| 架构文档(SWAD 2-14) | 本文档(SWDD) |
| --- | --- |
| 定义模块的WHAT和WHY（模块是什么，为什么这样划分） | 定义模块的HOW（每个模块怎么实现） |
| 描述模块间接口和依赖 | 描述模块内部数据结构和算法 |
| 从软件安全需求(SWSR)出发 | 逐模块从架构设计出发 |

2  安全关键模块详细设计

本节详述被SWSR明确引用的安全关键模块。每个模块包含：接口API表、内部数据流、算法/状态机、故障处理路径。以下基于实际代码预填写示例。

2.1  MOD-10：协同任务调度器 (Task)

这是整个系统时序行为的核心。所有安全关键功能的周期性执行都依赖此调度器。

2.1.1  模块职责

提供一个简单的、基于时间片倒计时的非抢占式协同任务调度框架。支持周期任务(RUN_ALWAYS)和一次性任务(RUN_ONCE)两种模式。

2.1.2  接口API

表2-1：Task模块对外接口

| 函数 | 功能 | 参数 | 返回值 | 调用者 | 安全约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task_Registration | 注册一个任务到调度器 | TaskPointer(回调函数), Parameters, TimerSlice(时隙数), RunOnce标志 | 0=成功, 1=ALWAYS队列满, 2=ONCE队列满 | 各模块初始化函数 | 注册后任务status=1(等待)，TimerSlice在首次Time_Tick后开始递减 |
| Time_Tick | 周期性中断服务——递减各任务时隙 | 无 | 无 | 定时器ISR | 必须在定时器中断ISR中调用，不可在任务级调用 |
| Task_Process | 主循环任务调度——执行可运行的任务 | 无 | 无 | 主循环(main while) | 先执行ONCE任务，再执行ALWAYS任务 |
| Task_Run | 恢复已注册但停止的任务 | TaskPointer, parameter | 无 | CAN指令处理等 | 仅恢复已注册任务的运行 |
| Task_Stop | 停止指定任务 | TaskPointer | 无 | 故障处理路径 | 停止后任务status=0，不再被调度 |

2.1.3  内部数据流

核心数据结构（Task.h:18-25）：

typedef struct { uint8_t status;  // 0:停止；1:等待；2:可运行
    uint16_t TimerSlice; uint16_t SliceNumber;
    uint8_t Parameters; Task_Pointer TaskPointer; } Task_Struct;

数据流时序：

上电 -> Peripheral_Init() -> 各模块调用Task_Registration注册任务

定时器中断(周期T_tick) -> Time_Tick()递减时隙

时隙归零的任务被标记status=2

主循环Task_Process()依次执行status=2的任务

2.1.4  约束

最大周期任务数：ALWAYS_TASKS_MAX=15, ONCE_TASKS_MAX=15

非抢占性：Task_Process()在执行一个任务期间不会被中断（虽然ISR可触发，但ISR返回后继续当前任务），因此每个任务的执行时间必须短且可控

看门狗喂狗任务必须在主循环中注册（符合SWSR-063禁止中断喂狗）

【提示：参照此格式描述您的调度器或RTOS配置。如果使用RTOS，描述任务优先级分配、栈大小、任务间通信机制(队列/信号量)】

2.2  MOD-11：数据完整性校验 (check + crc)

标准依据：IEC 61508-3:2010 第7.2.2.8 a)条款（软件自监控）。程序存储器CRC校验和RAM测试是检测随机硬件失效（位翻转）和残余软件故障的关键诊断手段。

2.2.1  模块职责

提供数据完整性校验算法：CRC16、CRC8、校验和(Checksum16/8)、异或校验(XOR8)。

2.2.2  接口API

表2-2：校验模块接口

| 函数 | 算法 | 输入 | 输出 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crc16_compute | CRC-16-CCITT | 数据指针+长度(uint32_t) | uint16_t CRC值 | 通用数据包CRC校验 |
| CheckSum_16 | 16位无进位加法 | 数据指针+长度 | uint16_t 校验和 | 简单快速校验，用于非关键数据 |
| CheckSum_8 | 8位无进位加法 | 数据指针+长度 | uint8_t 校验和 | 轻量级校验 |
| CheckXOR_8 | 8位异或 | 数据指针+长度 | uint8_t 异或结果 | 快速完整性检查 |
| CRC8 | CRC-8 (多项式0x07) | 数据指针+长度 | uint8_t CRC值 | 短数据包校验 |

2.2.3  算法描述

CRC-16-CCITT算法（check.c:102-113，多项式 x^16+x^12+x^5+1）：

初始化CRC寄存器 = 0xFFFF

对输入数据的每个字节: CRC = (CRC<<8) XOR crc16_table[(CRC>>8) XOR data_byte]

输出最终CRC值

使用预计算256项查找表(crc16_tab[256])提高计算速度

CRC-8算法（crc8.c:14-36，多项式 0x07）：

初始化CRC寄存器 = 0x00

对每个字节: CRC ^= data_byte; 对8位逐位处理: if(CRC & 0x80) CRC = (CRC<<1)^0x07 else CRC <<= 1

采用逐位计算法（非查表），节省ROM空间

【提示】: 说明使用的CRC多项式（如CRC-16-CCITT多项式0x1021），并提供查找表或计算逻辑。审核员会关注CRC检测位翻转(Multiple Bit Upset)的能力——CRC-16可检测任意2位错误和所有奇数位错误。

2.3  MOD-12：环形缓冲区 (ringBuffer)

2.3.1  模块职责

FIFO环形缓冲区，用于高速数据流（GTX/LVDS接收数据）在写入者和读取者之间的暂存。实现单生产者-单消费者模式，无需锁。

2.3.2  接口API

表2-3：RingBuffer接口

| 函数 | 功能 | 安全约束 |
| --- | --- | --- |
| ringbuffer_u8_init | 初始化缓冲区指针和读写索引为0 | 使用前必须调用 |
| ringbuffer_u8_push_back_byte | 写入1字节到write_index位置，然后write_index++ | 写前应检查!is_full |
| ringbuffer_u8_pop_front_byte | 从read_index读取1字节，然后read_index++ | 读前应检查!is_empty |
| ringbuffer_u8_is_full | 判断是否满 | 条件: (write_index-read_index+length)%length == length-1 |
| ringbuffer_u8_is_empty | 判断是否空 | 条件: write_index == read_index |
| ringbuffer_length | 返回当前有效数据量 | — |
| ringbuffer_u8_read_front_byte | 预读取指定偏移字节（不移动读指针） | counter参数指定偏移量 |
| ringbuffer_u8_clear_byte | 将写指针重置到指定位置 | 用于缓冲区快速清空/回退 |

2.3.3  内部数据结构

数据结构定义（ringbuffer_u8.h:16-23）：

typedef struct {
    uint8_t *buffer;              // 数据缓冲区指针（外部分配内存）
    uint32_t ringbuffer_u8_length; // 缓冲区总长度（字节）
    uint32_t write_index;          // 写指针（仅生产者修改）
    uint32_t read_index;           // 读指针（仅消费者修改）
} ringbuffer_u8_type;

设计要点：

满条件使用模运算: (write_index - read_index + length) % length == length - 1，即实际可用空间 = length - 1，避免满/空状态混淆

push操作在满时自动覆盖旧数据（read_index自增），防止数据丢失导致死锁

write_index和read_index分别仅由生产者和消费者修改，无需互斥锁

2.4  MOD-14：FRAM铁电存储器 (fm25v20)

2.4.1  模块职责

通过SPI总线操作FM25V20铁电存储器(FRAM)，实现非易失配置参数的读写。相比Flash，FRAM无擦除周期、写入无延迟、耐久性极高(10^14次)，非常适合频繁更新的配置数据（如EMMC读写地址）。满足了SWSR-061（安全参数非易失存储）的要求。

2.4.2  接口API

表2-4：FRAM模块接口

| 函数 | 功能 | 参数 | 安全约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| fm25v20_init | SPI接口初始化 | 无 | 上电后、SPI初始化完成后调用 |
| fm25v20_write_byte | 写入1字节 | fm25v20结构体(含SPI回调+基地址), 目标地址, 数据 | 写入后可通过回读验证 |
| fm25v20_read | 读取1字节 | fm25v20结构体, 源地址 | 返回uint8_t |
| fm25v20_write_bytes | 批量写入 | fm25v20结构体, 目标地址, 数据指针, 长度 | 最大写入长度受SPI缓冲区限制 |
| fm25v20_fast_read | 批量读取 | fm25v20结构体, 源地址, 缓冲区指针, 长度 | — |

2.4.3  设计特点

依赖注入：Fm25v20_Struct包含spi_transmit函数指针(Spi_Transmit类型)，实现SPI接口的解耦

SPI命令集：支持WREN(0x06)/WRDI(0x04)/RDSR(0x05)/WRSR(0x01)/READ(0x03)/FSTRD(0x0B)/WRITE(0x02)/SLEEP(0xB9)/RDID(0x9F)

应用场景：上电时从FRAM读取断电前保存的EMMC读写地址（见app.c:63-70行），实现断电到上电的数据连续性

地址映射：通过start_addr偏移量支持多片FRAM或多分区管理

3  MOD-01：CAN遥测应用 (app_can)

3.1  模块职责

管理CAN总线通信——包括周期性遥测数据发送、地面指令接收解析、指令执行反馈。

支持双CAN通道（CAN_A/CAN_B），通过编译开关IdExtension支持标准帧(11位ID)和扩展帧(29位ID)。

3.2  核心数据结构：Can_Rapid_Telemetry_Struct

这是一个大型结构体（共62字 / 约124字节），封装了通过CAN总线周期性发送的遥测数据包，包含系统健康参数、数据计数器和状态标志。主要字段包括：

| 字段 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 卫星编号 | 设备标识 |
| W2 | 主备机标识/CAN状态/PS版本号 | 位域：1位+1位+6位 |
| W3-W13 | 电流/温度/电压遥测 | 射频温度、发射功率、FPGA温度/电压等模拟量 |
| W14 | 射频+FPGA状态 | 位域：2+1+1+4位 |
| W15-W20 | 计数器 | 喂狗计数、狗咬计数、重加载计数、单粒子翻转(SEU)计数 |
| W22 | 下行速率选择 | 2位速率配置 |
| W23-W25 | CAN通信计数器 | 遥测请求计数、指令接收计数、指令执行计数 |
| W26-W28 | 最近执行指令码 | 3字节指令记录 |
| W29-W36 | LVDS/GTX接收帧计数 | LVDS1/LVDS2各16位, GTX 32位 |
| W38 | EMMC存储区状态 | LVDS1/LVDS2/GTX各2位状态 |
| W39-W62 | EMMC读写地址 | LVDS1/LVDS2/GTX各8字节(读+写) |

3.3  指令处理

CAN接收 -> Can_Command_Struct解析 -> 根据指令码执行：

EMMC回放（Replay_Emmc_flag）：设置回放标志、起始地址(Replay_Emmc_Start_Addr)和结束地址(Replay_Emmc_End_Addr)

EMMC重置（resetEmmc）：清空EMMC存储区

回放地址设置：指定数据回放区间

指令执行计数(Command_Run_Cnt)用于验证指令是否正确执行

3.4  故障处理

CAN总线中断：记录接收计数——Xunjian_cnt（巡检帧）、Rapid_cnt（快速遥测帧）、Slow_cnt（慢速帧）

通信计数器(W23-W25)提供端到端通信完整性验证

MyCan结构体(app_can.h:27-39)封装CAN控制器实例、ID配置、中断ID和收发函数指针，支持多实例

4  非安全模块简化设计

以下模块为非安全关键功能模块，仅简述功能，不需要详细算法描述。

| 模块ID | 模块名 | 功能 | 简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-02 | app_adc | XADC监控 | 通过Xilinx XADC采集FPGA内部温度和电压（VCCINT/VCCAUX），周期性更新到CAN遥测结构体 |
| MOD-03 | app_emmc | EMMC存储管理 | 管理8路EMMC通道（CC_EMMC_1~CC_EMMC_8），负责GTX/LVDS数据的文件系统存储和回放 |
| MOD-04 | app_spi | SPI应用层 | 通过SPI总线操作外部设备，提供FRAM访问的SPI传输回调函数 |
| MOD-05 | app_gpio | GPIO控制 | 通用IO控制，包括输出寄存器(GPO)和输入寄存器(GPI)的读写 |
| MOD-06 | app_timer | 定时器管理 | Xilinx AXI Timer驱动，提供周期中断源供Time_Tick()调用 |
| MOD-07 | app_uart | 串口通信 | 支持标准UART和16550兼容UART，用于调试输出(xil_printf) |
| MOD-08 | app_gtx_to_ddr | GTX到DDR数据路径 | 管理GTX高速收发器接收数据到DDR存储的传输路径 |
| MOD-09 | app_export_model | 导出模块接口 | 控制射频前端参数（下行频率NCO、速率选择等） |

5  代码实现规范

5.1  编程语言与标准

语言：C（C99标准）

编码规范：MISRA C:2012（安全关键模块强制，非安全模块推荐）

编译器：Xilinx SDK GCC（ARM Cortex-A9 / MicroBlaze）

硬件平台：Xilinx FPGA（Kintex-7 325T + Artix-7 A35）

5.2  命名约定

| 命名规则 | 示例 |
| --- | --- |
| 模块前缀 | app_can_xxx 表示app_can模块函数；peripheral层使用首字母大写（如Can_Init） |
| 类型定义 | 使用 _t 后缀或 _Struct 后缀（如 ringbuffer_u8_type, Task_Struct） |
| 枚举 | 使用 Enum_ 前缀或 _Enum 后缀（如 Enum_Run_Once, Can_Count_Enum） |
| 宏定义 | 全大写+下划线（如 ALWAYS_TASKS_MAX, CAN_OPEN, FRAM_WREN） |
| 文件命名 | 模块名.c/h（如 Task.c/Task.h, fm25v20.c/fm25v20.h） |
| 变量命名 | 驼峰式（如 Always_Task_Count, Can_Rapid_Telemetry） |

5.3  禁止的语言特性

| 禁止项 | 原因 | MISRA规则 |
| --- | --- | --- |
| 动态内存分配(malloc/free) | 引入不确定性和内存泄漏风险 | Dir 4.12, Rule 21.3 |
| 递归调用 | 栈深度不可预测 | Rule 17.2 |
| 函数指针的非常量使用 | 降低静态分析能力 | （有限使用——Task模块的函数指针为白名单） |
| goto语句 | 降低代码可读性和可分析性 | Rule 15.1（有限例外） |
| 可变参数函数(va_arg) | 类型安全性无法静态检查 | Rule 17.1 |
| 动态数据结构（链表、树） | 运行时不确定性 | Dir 4.12 |

6  需求追溯

| 模块ID | 模块名称 | 实现的关键SWSR需求 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-10 Task | 协同调度器 | SWSR-046(WDT喂狗), SWSR-047(诊断调度) | 时序分析、WDT超时测试 |
| MOD-11 check | 数据校验 | SWSR-040(RAM测试), SWSR-041(CRC校验) | 故障注入测试 |
| MOD-12 ringBuffer | 环形缓冲 | SWSR-034(数据缓冲) | 边界条件测试、满/空测试 |
| MOD-14 fram | FRAM存储 | SWSR-061(安全参数保存) | 读写一致性测试、断电恢复测试 |
| MOD-02 app_adc | ADC监控 | SWSR-043(ADC诊断), SWSR-045(电压监测) | ADC故障注入测试 |
| MOD-01 app_can | CAN通信 | SWSR-030(遥测发送) | CAN通信测试、错误帧注入 |
| MOD-03 app_emmc | EMMC存储 | SWSR-035(数据存储与回放) | 存储完整性测试、回放验证 |

7  参考标准

IEC 61508-3:2010 §7.4.5 —— 详细设计和开发：软件系统设计

IEC 61508-3:2010 §7.4.6 —— 代码实现

IEC 61508-3:2010 Annex A Table A.4 —— 详细设计技术与措施（推荐SIL 2）

IEC 61508-3:2010 §7.2.2.8 —— 软件自监控与诊断

MISRA C:2012 —— Guidelines for the use of the C language in critical systems

IEC 61508-7:2010 Annex C —— 软件设计技术概述