软件单元测试计划

Software Unit Testing Plan

依据 IEC 61508-3:2010 第7.4.7条款 + Table A.5 + Table B.2

文件编号：SWUT-EMF-001

安全完整性等级：SIL 2  |  目标平台：Xilinx FPGA  |  语言：嵌入式C

引言

IEC 61508-3:2010 第7.4.7条款要求："对于每个软件模块，应执行软件模块测试，以验证该模块是否正确地满足其软件模块设计规范。"（详见附录A表A.5第7项及附录B表B.2）。本单元测试计划与代码审查计划（文档编号SWCR-EMF-001）相结合，为每个软件模块的正确性提供完整证据链。

本计划涵盖目标平台（Xilinx FPGA-based嵌入式系统）上全部安全相关C语言软件模块的单元测试。

标准依据

| IEC 61508-3 条款 | 标题/内容 | SIL 2要求 | 本计划响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| §7.4.7 | 软件模块测试 | 每个软件模块须执行测试 | 全部安全模块执行单元测试 |
| Table A.5-7b | 结构测试覆盖-语句 | R（推荐） | 目标≥95%语句覆盖率 |
| Table A.5-7c | 结构测试覆盖-分支 | R（推荐） | 目标≥90%分支覆盖率 |
| Table B.2-1 | 边界值分析 | HR（强推荐） | 全部边界值用例 |
| Table B.2-6 | 等价类划分与输入分区测试 | R（推荐） | 全部模块应用等价类划分 |

测试环境

测试框架：CppUnit / Unity（C语言单元测试框架）；运行环境：Xilinx SDK仿真器或目标硬件（FPGA板卡）。硬件依赖（XSysMon / XSpi / XCAN API）通过Mock函数替代，在PC端（Windows/Linux宿主机）执行自动化测试。

覆盖目标

语句覆盖率 ≥ 95%、分支覆盖率 ≥ 90%。IEC 61508-3 Table A.5 第7b/7c项对SIL 2为R级（推荐），本计划采用高于标准要求的量化目标，以证明系统性能力。对于入口点（对外接口函数），按HR（强推荐）目标执行，即100%语句覆盖。

测试策略

测试方法

根据IEC 61508-3 Table B.2推荐的动态分析与测试技术，本计划采用以下测试方法：

| 方法 | IEC 61508-3 来源 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 等价类划分 | Table B.2-6 (§B.5.6) | 将输入域划分为若干等价类（含有效/无效类），每类选取代表性值进行测试，减少冗余测试用例。SIL 2为R级。 |
| 边界值分析 | Table B.2-1, Table B.8-1 | 在等价类边界值及边界±1处设计测试用例——SIL 2为HR级（强推荐）。关注数组边界、计数器溢出、缓冲区满/空等临界条件。 |
| 错误猜测 | Table B.8-5 (§B.7.5) | 基于测试人员经验，猜测最可能出错的场景，补充非系统性设计的用例，如异常中断、竞态条件等。 |
| 语句覆盖 | Table B.2-7b (§B.5.7) | 执行所有可执行语句至少一次，目标≥95%。用于确认无死代码，无遗漏逻辑路径。 |
| 分支覆盖 | Table B.2-7c (§B.5.7) | 覆盖所有分支（true/false）至少一次，目标≥90%。用于验证条件判断逻辑的正确性。 |

通过/失败准则

以下条件全部满足视为测试通过：

- 全部测试用例结果为PASS，零FAIL。

- 语句覆盖率 ≥ 95% 且分支覆盖率 ≥ 90%（安全模块）。

- 测试执行过程中无无限循环、异常终止或段错误。

- 测试结果可重复——连续3次全量执行结果一致。

模块单元测试用例

U-10 协同任务调度器 (Task.c)

被测模块：Task.c，实现周期任务注册、时间片递减(TimerTick)、任务执行调度(Task_Process)、任务停止/恢复(Task_Stop/Task_Run)。

| 用例ID | 测试项 | 输入 | 预期输出 | 覆盖类型 | 追溯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-10-01 | Task_Registration (RUN_ALWAYS) | 注册2个周期任务 | 返回值0, Always_Task_Count=2 | 语句 | 设计§2.1 |
| U-10-02 | Task_Registration 超出上限 | 连续注册16个周期任务(上限15) | 第16次返回1(队列满) | 边界值 | 设计§2.1 |
| U-10-03 | Time_Tick 递减 | 注册任务TimerSlice=5, 调用Time_Tick 5次 | 第5次后status变为2(可运行) | 等价类 | 设计§2.1 |
| U-10-04 | Time_Tick 零值 | 注册TimerSlice=1, 调用1次 | 直接变为2 | 边界值 | 设计§2.1 |
| U-10-05 | Time_Tick 零任务 | 不注册任何任务, 调用Time_Tick | 无数组越界, 正常运行 | 边界值(空数组) | 设计§2.1 |
| U-10-06 | Task_Process 执行顺序 | 注册ONCE任务+ALWAYS任务 | ONCE任务先执行, 然后ALWAYS任务 | 语句+分支 | 设计§2.1 |
| U-10-07 | Task_Process 执行后状态 | 执行后任务status从2恢复为1 | 再次调用不重复执行 | 分支 | 设计§2.1 |
| U-10-08 | Task_Stop 停止任务 | 停止某任务后调用Task_Process | 被停止的任务不执行 | 等价类 | 设计§2.1 |
| U-10-09 | Task_Run 恢复任务 | 恢复被停止的任务后调用Task_Process | 恢复的任务重新执行 | 等价类 | 设计§2.1 |
| U-10-10 | Task_Run 修改参数 | 恢复任务并传入新参数 | 任务以新参数执行 | 等价类 | 设计§2.1 |

U-11 数据校验模块 (check.c)

被测模块：check.c，实现CRC16校验、CheckSum累加和校验、CheckXOR异或校验。

| 用例ID | 测试项 | 输入 | 预期输出 | 覆盖类型 | 追溯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-11-01 | CRC16 空数据 | 空字节数组 | CRC=0xFFFF(初始值) | 边界值 | 设计§2.2 |
| U-11-02 | CRC16 已知向量 | "123456789" 9字节 | CRC16=0x29B1 (标准CRC-CCITT测试向量) | 等价类 | 设计§2.2 |
| U-11-03 | CRC16 全零数据 | 256字节全0x00 | CRC≠0xFFFF | 等价类 | 设计§2.2 |
| U-11-04 | CRC16 全FF数据 | 256字节全0xFF | CRC有预期值 | 等价类 | 设计§2.2 |
| U-11-05 | CheckSum_8 溢出(关键!) | 数据包[0xFF, 0xFF] | checksum=0xFE(模256) | 边界值 | 2-20发现F-02 |
| U-11-06 | CheckSum_16 正常 | 5字节递增数据 | 累加和正确 | 等价类 | 设计§2.2 |
| U-11-07 | CheckXOR_8 对称性 | 0xAA XOR 0xAA | XOR=0x00 | 等价类 | 设计§2.2 |
| U-11-08 | CheckSum_16 大数据(1024B) | 1024字节填充0x01 | checksum=1024 | 边界值(大数据) | 设计§2.2 |

U-12 环形缓冲区 (ringbuffer_u8.c)

被测模块：ringbuffer_u8.c，实现环形缓冲区的初始化、push、pop、判空/判满操作。

| 用例ID | 测试项 | 输入 | 预期输出 | 追溯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-12-01 | 初始化后状态 | 初始化后 | is_empty=true, is_full=false, length=0 | 设计§2.3 |
| U-12-02 | 单字节push/pop | push 0xAB, 然后pop | pop=0xAB, 缓冲区恢复空 | 设计§2.3 |
| U-12-03 | 满缓冲区填充 | buffer长度N, push N-1次 | is_full=true | 设计§2.3 |
| U-12-04 | 满时push | push满时再push | 不写入或返回错误 | 设计§2.3 |
| U-12-05 | 空时pop | pop空缓冲区 | 返回默认值0或错误 | 设计§2.3 |
| U-12-06 | 环绕写入 | 写入N-1字节, pop N-2字节, 再写2字节 | 数据不丢失, 顺序正确 | 设计§2.3 |
| U-12-07 | 大量循环 | push/pop交替10000次 | 无数据丢失, 无缓冲区溢出 | 设计§2.3 |
| U-12-08 | 读指针追写指针 | 快速写慢速读 | 不覆盖未读数据 | 设计§2.3 |

U-14 FRAM驱动模块 (fm25v20.c)

被测模块：fm25v20.c，FRAM（铁电存储器）SPI驱动。SPI底层函数指针通过Mock注入，无真实硬件依赖。

| 用例ID | 测试项 | 输入 | 预期输出 | 追溯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-14-01 | 写读单个字节 | 写入地址0x10值0x5A, 回读 | 读回0x5A | 设计§2.4 |
| U-14-02 | 写读多字节(连续) | 写入5字节数组, 回读 | 回读数据与写入一致 | 设计§2.4 |
| U-14-03 | 写读跨页(1024B边界) | 写入2048字节 | 全部正确回读 | 设计§2.4 |
| U-14-04 | 写读零长度 | len=0 | 不执行SPI传输, 返回成功或错误 | 设计§2.4 |
| U-14-05 | framWrite大端拆包 | 写入0x12345678 | 回读确认为0x12345678 | 设计§2.4 |

U-02 ADC监控模块 (app_adc.c)

被测模块：app_adc.c，使用Mock XSysMon替代FPGA内置ADC，实现温度/电压通道读取及数据字段映射。

| 用例ID | 测试项 | 输入 | 预期输出 | 追溯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-02-01 | Get_XADC 温度读取 | Mock返回温度通道值 | 正确映射到W7_325T_Tmp字段 | 设计§3.2 |
| U-02-02 | Get_XADC 电压读取 | Mock返回VCCINT值 | 正确映射到W8_325T_1V字段 | 设计§3.2 |
| U-02-03 | Get_XADC 全通道 | 依次Mock全部通道值 | 全部字段正确更新 | 设计§3.2 |
| U-02-04 | 超量程处理 | Mock返回异常高值 | 字段截断或标记错误处理 | 设计§3.2 |

测试覆盖度追踪

下表列出各模块的覆盖度目标及预计测试用例数量。实际执行后将通过覆盖率工具（gcov/gcovr）采集实测数据，与目标值比对。

| 模块 | 函数数 | 语句覆盖目标 | 分支覆盖目标 | 预计测试用例数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-10 Task (task.c) | 5 | ≥95% | ≥90% | 10 |
| MOD-11 check (check.c) | 5 | ≥95% | ≥90% | 8 |
| MOD-12 ringBuffer (ringbuffer_u8.c) | 8 | ≥95% | ≥90% | 8 |
| MOD-14 FRAM (fm25v20.c) | 5 | ≥95% | ≥90% | 5 |
| MOD-02 ADC (app_adc.c) | 1 | ≥95% | ≥90% | 4 |
| 其他非安全模块 | ~10 | ≥80% | ≥70% | ~5 |

测试工具与Mock策略

- 测试框架：CppUnit / Unity（C语言嵌入式单元测试框架），支持断言宏（TEST_ASSERT_EQUAL等）及测试套件组织。

- Mock策略：对硬件依赖接口（XSysMon / XSpi / XCAN API）创建Mock函数，返回预设固定值或脚本控制的动态值；通过函数指针注入或编译时链接替换实现依赖隔离。

- 覆盖率工具：gcov / gcovr（GCC覆盖率编译选项：-fprofile-arcs -ftest-coverage），生成HTML/LCOV格式报告。

- 测试自动化：Python pytest 自动化执行 + 结果汇总（JUnit XML），集成CI流水线。

失败处理程序

当测试执行出现失败用例时，执行以下流程：

- 记录失败用例：自动生成测试报告，标注FAIL用例ID、实测值、期望值。

- 分析根因：区分代码缺陷（需修复源码）与测试用例错误（需修正用例）。记录于缺陷追踪系统。

- 修复与回归：修复后重新执行全量测试套件，确认：a) 原失败用例通过；b) 无新增失败；c) 覆盖率无退化。

- 评审关闭：全部用例通过且覆盖率达标后，测试负责人签字确认，归档测试报告。

需求追溯

下表建立测试用例模块与软件安全需求规格(SWSR)及软件详细设计(SWDD)之间的追溯关系。

| 测试模块 | SWSR需求 | SWDD章节 |
| --- | --- | --- |
| U-10 Task (协同任务调度器) | SWSR-046, 047, 063 | §2.1 |
| U-11 check (数据校验) | SWSR-040, 041 | §2.2 |
| U-12 ringBuffer (环形缓冲区) | SWSR-034 | §2.3 |
| U-14 FRAM (铁电存储器驱动) | SWSR-061 | §2.4 |
| U-02 ADC (模拟量监控) | SWSR-043, 045 | §3.2 |