软件集成测试计划

Software Integration Testing Plan

依据 IEC 61508-3:2010 第7.4.8条款 + Table A.5 + Table B.3

文件编号：SWIT-EMF-001

安全完整性等级：SIL 2

目标硬件：Xilinx FPGA

1 引言

1.1 编写目的

本文档为软件集成测试计划（Software Integration Testing Plan），依据 IEC 61508-3:2010 第7.4.8条款编制。该条款要求软件集成测试应验证软件模块之间的接口正确性、数据流一致性和模块间交互的正确性。

在 SIL 2 安全生命周期中，软件测试分为两个层次：单元测试验证每个软件模块独立功能的正确性；集成测试验证多个模块组合后整体行为的正确性，包括模块间数据传递、时序协调、资源共享等方面的正确性。

根据 IEC 61508-3:2010 Table A.5（软件集成测试）和 Table A.6（可编程电子集成测试——软件方面）的要求，集成测试应覆盖所有软件模块之间的接口和交互。对于 SIL 2，Table B.3 推荐下列技术：

功能测试和黑盒测试（Functional and black-box testing）：HR（Highly Recommended，强烈推荐）

等价类划分和输入分区测试（Equivalence classes and input partition testing）：HR

边界值分析执行测试用例（Test case execution from boundary value analysis）：HR

1.2 适用范围

本计划适用于基于 Xilinx FPGA 平台的嵌入式 C 代码软件集成测试，测试范围涵盖以下软件模块之间的集成：

CAN 遥测通信模块、ADC 模拟量采集监控模块、EMMC 数据存储模块、CRC 数据完整性校验模块、ringBuffer 环形缓冲区模块、Task 任务调度器模块。

1.3 集成策略

采用自底向上（Bottom-Up）集成策略：先集成驱动层模块，再集成中间件层模块，最后集成应用层模块。每完成一层的集成，立即执行该层的集成测试用例，确认该层模块间交互正确后方可进入下一层集成。

集成顺序：驱动层（L1）  中间件层（L2）  应用层（L3）  全栈集成（L4）。

2 集成策略与测试方法

2.1 集成层次

下表定义了四个集成阶段，每个阶段集成的模块及测试聚焦点：

| 集成阶段 | 集成模块 | 测试聚焦 |
| --- | --- | --- |
| L1 驱动层集成 | SPI + CAN + ADC + Timer + GPIO + Interrupt 驱动组合 | 驱动间无冲突初始化，中断系统正常工作 |
| L2 中间件层集成 | Task 调度器 + CRC 校验 + ringBuffer + FRAM + EMMC | 中间件服务间协作，Task 调度器正确调度各服务 |
| L3 应用层集成 | CAN 遥测 + ADC 监控 + EMMC 存储 + GTX 传输 + SPI 管理 | 完整应用功能链路的端到端正确性 |
| L4 全栈集成 | 三层全部模块 | 系统级功能流程验证 |

2.2 测试方法

黑盒功能测试（Functional/Black-box Testing）：作为主要测试方法（Table B.3 HR）。基于软件安全需求规范（SWSR）和软件架构设计（SWAD）中定义的模块间接口规范，设计黑盒测试用例验证接口功能正确性。重点验证：接口参数传递正确性、数据格式一致性、时序关系正确性、异常情况下的接口行为。

白盒补充测试：对关键数据流接口（如 ringBuffer 的读写指针操作、CRC 校验的数据传递），结合代码走查进行白盒数据流跟踪，确保内部数据传递路径正确。

等价类划分与边界值分析：对所有接口参数进行等价类划分（有效等价类和无效等价类），针对边界值设计测试用例。例如：ringBuffer 的空/满边界、ADC 量程上限/下限、CAN 消息 ID 有效范围等。

3 详细集成测试用例

3.1 L1 驱动层集成测试

驱动层集成测试验证底层硬件驱动模块之间的初始化顺序正确性、中断系统功能、以及多驱动并发操作时的互不干扰性。

| 用例ID | 测试项 | 集成模块 | 操作 | 预期结果 | 追溯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-L1-01 | 多驱动初始化顺序 | SPI CAN ADC Timer 中断 | 按顺序依次初始化各驱动 | 所有驱动的 Init 函数返回 XST_SUCCESS，无资源冲突 | 设计2 |
| IT-L1-02 | 中断系统验证 | 中断控制器 + Timer | 使能 Timer 中断，验证 ISR 被触发 | Timer ISR 正确执行，Time_Tick 被调用 | 设计2 |
| IT-L1-03 | SPI + CAN 并发 | SPI 驱动 + CAN 驱动 | SPI 收发期间同时进行 CAN 收发 | 两驱动独立工作，无相互干扰 | 设计2 |
| IT-L1-04 | ADC 读取 + SPI 操作 | ADC 驱动 + SPI 驱动 | ADC 读取期间 SPI 进行 FRAM 读写 | ADC 和 SPI 操作交错执行无冲突 | 设计2 |

3.2 L2 中间件层集成测试

中间件层集成测试验证 Task 调度器与各中间件服务（CRC、ringBuffer、FRAM、EMMC）之间的协作正确性，包括任务调度、数据传递和服务协调。

| 用例ID | 测试项 | 集成模块 | 操作 | 预期结果 | 追溯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-L2-01 | Task 调度 CRC 检测 | Task 调度器 + CRC 校验 | 注册 CRC 周期任务，运行 100 个调度周期 | CRC 任务按周期执行，校验结果正确 | 设计3 |
| IT-L2-02 | Task 调度 RingBuffer 操作 | Task 调度器 + ringBuffer | 注册写入任务和读取任务，模拟生产者-消费者 | 写入和读取交替正确，无数据丢失 | 设计3 |
| IT-L2-03 | FRAM 写入 + CRC 验证 | FRAM + CRC | 写入数据到 FRAM，CRC 校验后回读 | 回读数据 CRC 一致 | HSR-061 |
| IT-L2-04 | Task 调度多任务抢占 | Task 调度器 + 全部 LIB 模块 | 注册 5 个不同周期的任务，运行 1000 周期 | 各任务按周期正确执行，无任务饥饿 | 设计3 |
| IT-L2-05 | RingBuffer 满 EMMC 写入 | RingBuffer + EMMC | 填充 ringBuffer 至满，EMMC 任务消费数据 | EMMC 消费后 ringBuffer 恢复空间 | 设计3 |

3.3 L3 应用层集成测试

应用层集成测试验证端到端业务链路的正确性，包括遥测数据全链路、数据存储全链路、多业务并发以及安全功能与非安全功能的隔离性。

| 用例ID | 测试项 | 集成模块 | 操作 | 预期结果 | 追溯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-L3-01 | ADC CAN 遥测全链路 | ADC 监控 + CAN 遥测 | XADC 读取温度/电压，打包 CAN 遥测帧发送 | CAN 遥测帧中温度/电压值正确，逐字段验证 | 设计3.2 |
| IT-L3-02 | GTX RingBuf EMMC 全链路 | GTX + ringBuffer + EMMC | GTX 数据到达 ringBuffer EMMC 写入 CAN 状态上报 | 全链路数据不丢失，CAN 状态报告 EMMC 写地址正确 | 设计3.3 |
| IT-L3-03 | 多数据流并发集成 | GTX + ADC + CAN + EMMC | 同时进行：GTX 数据存储、ADC 监控、CAN 遥测 | 各数据流独立正确，无相互阻塞 | 设计4 |
| IT-L3-04 | UART 调试不影响安全 | 安全模块 + UART 调试 | 在安全功能运行同时开启 UART 调试输出 | 安全功能不受影响，4-20mA 输出稳定 | 设计4 |
| IT-L3-05 | SPI 导出 + 安全功能并行 | SPI 数据导出 + 安全功能运行 | 大量 SPI 数据导出的同时安全功能持续运行 | 安全功能定时不受 SPI 导出影响 | 设计4 |
| IT-L3-06 | WDT 喂狗覆盖全链路 | Task 调度器 + 全部模块 | 全部模块正常运行时，WDT 喂狗任务持续执行 | WDT 不触发复位，运行 1 小时无异常 | 设计3.2/3.3 |

3.4 L4 全栈集成测试

全栈集成测试验证系统在长时间运行、电源循环和环境应力条件下的整体稳定性和可靠性。

| 用例ID | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 追溯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-L4-01 | 连续运行 24 小时 | 正常模式持续运行 | 24 小时无故障，无内存泄漏（栈/堆），无任务阻塞 | SWSR 全部 |
| IT-L4-02 | 上电/掉电循环 | 50 次上电-正常运行-掉电循环 | 每次上电正常初始化，FRAM 数据正确恢复 | HSR-032 |
| IT-L4-03 | 温度循环（-40 ~ +85C） | 在温度箱中全温范围运行 | 全温度范围功能正常，无时序异常 | HSR-060 |

4 测试环境

4.1 目标硬件

主控平台：Xilinx FPGA 开发板（含 MicroBlaze / ARM 处理器核）

外设模块：ADC（XADC）模拟量采集模块、DAC 模拟量输出模块、CAN 总线收发器、FRAM 铁电存储器、EMMC 存储模块

4.2 测试辅助工具

CAN 总线分析仪：用于监控 CAN 总线通信，捕获并解析 CAN 遥测帧内容

逻辑分析仪：用于监测 SPI 总线时序，验证 SPI 通信波形正确性

串口终端：用于接收 UART 调试输出，辅助问题定位

可编程 DC 电源：0-36V 可调，用于供电电压边界测试

4.3 环境条件

常温测试：25C  5C，正常实验室环境

温度循环测试：-40C ~ +85C，在温度试验箱中进行

5 需求追溯

下表建立了集成测试用例与软件安全需求规范（SWSR）和硬件安全需求规范（HSR）之间的追溯关系，确保所有安全需求均有对应的集成测试覆盖。

| 集成测试组 | SWSR 需求 | HSR 需求 |
| --- | --- | --- |
| L1 驱动层集成 | SWSR-062（中断优先级） | HSR-010, 030 |
| L2 中间件集成 | SWSR-040, 041, 046, 047, 061 | HSR-041, 042 |
| L3 应用层集成 | SWSR-021, 022, 034, 043, 044, 045, 030 | HSR-020 ~ 025, 050 ~ 053 |
| L4 全栈集成 | SWSR 全部 | HSR 全部 |

注：追溯关系将随需求变更持续维护更新。具体测试用例 ID 与需求的细粒度追溯详见需求追溯矩阵（RTM）。