LNG 计量仪屏幕菜单 - 现场速查与代码核对版

CPU2 V1.20.2.0 / CPU3 V1.18.2.0 / 共享协议版本 13 | 2026-06-30

定位 这是一份短版维护入口：回答“屏幕上去哪找、对应代码在哪里、哪些地方容易误判”。 不替代原《LNG计量仪屏幕菜单》的参数明细表；默认值、完整范围和单位仍回到原文档与参数表核对。 参考液位计文档只借鉴结构，不采用其参数事实。

# 一、主入口速查

| 入口 | 权限 | 用途 | 代码锚点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量命令 | 无需密码 | 一次性测量、密度测量、浮子运行到高度等命令。 | mainmenu -> measuremenu |
| 参数配置 | 参数密码 | 查看/修改测量、输出、通信、显示、维护参数。 | mainmenu -> password_enter_para -> menu_paracfg_main |
| 调试指令 | 调试密码 | 浮子运动、标定修正、扭力获取、无线/系统维护。 | mainmenu -> password_enter_cmd -> menu_cmdconfig_main |
| 语言 | 无需参数菜单 | 直接切换语言；显示设置中也有语言参数入口。 | mainmenu / COM_NUM_PARA_LANG |
| 退出 | 无需密码 | 退出罐区操作菜单。 | ifexittankopera |

# 二、测量命令路径

| 屏幕路径 | 交互 | 命令号 | 流程 | 现场含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提零点 | 直接下发 | COM_NUM_BACK_ZERO | ifsendcmd | 测量前或维护时执行零点提升。 |
| 液位测量 | 直接下发 | COM_NUM_FIND_OIL | ifsendcmd | 启动液位单次测量。 |
| 水位测量 -> 水位单次测量 | 二级菜单 | COM_NUM_FIND_WATER | ifsendcmd | 水位单次测量。 |
| 水位测量 -> 水位跟随 | 二级菜单 | COM_NUM_FOLLOW_WATER | ifsendcmd | 水位跟随流程。 |
| 罐高测量 | 直接下发 | COM_NUM_FIND_BOTTOM | ifsendcmd | 罐底/罐高相关测量。 |
| 综合测量 | 直接下发 | COM_NUM_SYNTHETIC | ifsendcmd | 综合执行液位/水位/密度策略。 |
| 读取部件参数 | 直接下发 | COM_NUM_READ_PART_PARAMS | ifsendcmd | 读取部件参数并显示调试数据。 |
| 密度单点测量 -> 密度单点测量 | 输入参数 | COM_NUM_SINGLE_POINT | inputcmdpara | 输入单点位置后测量。 |
| 密度单点测量 -> 密度单点监测 | 输入参数 | COM_NUM_SP_TEST | inputcmdpara | 输入监测位置后监测。 |
| 密度分布测量 -> 分布/国标/每米/区间/瓦锡兰区间 | 二级菜单 | COM_NUM_SPREADPOINTS 等 | ifsendcmd | 分布类密度测量入口。 |
| 浮子运行到高度 | 输入参数 | COM_NUM_RUN_TO_POSITION | inputcmdpara | 维护时直接运行到指定高度。 |

# 三、调试指令路径

| 一级入口 | 包含动作 | 代码锚点 | 现场注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浮子运动控制 | 上行、下行、强制上行、强制下行 | inputcmdpara | 会进入电机运行监控页，调试时确认停止路径。 |
| 标定修正 | 标定零点、标定液位、修正液位、标定水位、标定罐高 | ifsendcmd / inputcmdpara | 会改写标定相关值，操作前记录原值。 |
| 扭力标定 | 获取空载扭力、获取满载扭力等 | ifsendcmd | 部分命令有等待页，完成后返回扭力标定菜单。 |
| 无线维护 | 配对、扫描、RSSI/MAC 等维护动作 | menu_debug_wireless | 用于现场排查无线滑环/主从机状态。 |
| 系统维护 | 恢复/保护类维护动作 | menu_debug_system | 高风险入口，涉及保护确认。 |

调试入口风险 调试指令不是只读菜单。运动、标定、恢复类动作应先记录状态和原参数；浮子运动类命令确认后可能进入电机运行监控页。

# 四、参数配置主路径

| 一级入口 | 二级入口 | 代码锚点 |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 | 运行设置、电机与编码参数、扭力参数、零点参数、液位参数、水位参数、罐底与罐高、密度测量参数、Wartsila 参数、修正参数 | menu_measure_config |
| 输出配置 | 继电器报警输出、AO 输出 | menu_output_config |
| 通信设置 | COM1 配置、COM2 配置、COM3 配置 | menu_comm_config |
| 显示设置 | 显示基础、语言、屏幕密码、数据源与手输值 | menu_display_config |
| 维护设置 | 设备信息、参数校验、RTC 设置 | menu_maint_config |

# 五、测量参数分组：按代码枚举找

| 屏幕分组 | 包含内容 | 分组枚举 | 函数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行设置 | 上电默认、故障回零、故障停止、自动恢复重跑次数 | MENU_GRP_RUN_POLICY | menu_run_policy |
| 电机与编码参数 | 电机电流、编码轮周长、电机限速、首圈周长、尺带厚度、位置源、记步模式、电机局部周长 | MENU_GRP_MECH | menu_mech |
| 扭力参数 | 空载/满载扭力、上下限、碰撞上下限比率 | MENU_GRP_WEIGHT | menu_weight |
| 零点参数 | 零点阈值比例、扭力忽略区、零点最大偏差、找零下行距离 | MENU_GRP_ZERO | menu_zero |
| 液位参数 | 液位罐高、探头距差、盲区、找液阈值、滞后、测量方式、跟随频率/密度/时间 | MENU_GRP_LIQUID | menu_liquid |
| 水位参数 | 水罐高、水位模式、盲区、电容阈值、找水阈值、最大下行距离、零点电容、稳定/滞回/修正 | MENU_GRP_WATER | menu_water |
| 罐底与罐高 | 罐底检测模式、角度/扭力阈值、更新罐高、偏差、初始/当前罐高、编码修正 | MENU_GRP_BOTTOM_TANKH | menu_bottom_tankh |
| 密度测量参数 | 是否测罐底/水/单点、分布顺序/模式/点数/间距、上下限、悬停、区间上下限 | MENU_GRP_POLICY | menu_policy |
| Wartsila 参数 | 上下密度限制、密度间隔、最高点液面距、罐底检测间隔、编码修正罐高 | MENU_GRP_WARTSILA | menu_wartsila |
| 修正参数 | 密度修正、温度修正、上次油位修正液位、气相温度、尺带膨胀系数、校准温度 | MENU_GRP_CORR | menu_correct |

# 六、输出、通信、显示、维护分组

| 路径 | 包含内容 | 代码锚点 | 核对重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出配置 -> 继电器报警输出 | K1~K4 各有通道设置、报警配置、报警状态 | menu_do_alarm / menu_relayN_* | K1~K4 结构相同，参数通过过滤函数分到各子页。 |
| 输出配置 -> AO 输出 | AO 起点/终点、正常电流、报警电平、故障电流、调试电流、输出使能 | MENU_GRP_AO / menu_ao | AO 参数影响外部模拟量输出。 |
| 通信设置 | COM1/COM2/COM3 各含波特率、数据位、校验、停止位、协议 | MENU_GRP_CPU3_COM1/2/3 | 协议切换与串口默认值要同步核对。 |
| 显示设置 -> 显示基础 | 小数位、息屏、亮度等 | menu_display_base | 显示参数写入后要关注运行态是否立即应用。 |
| 显示设置 -> 语言/屏幕密码 | 语言、屏幕密码 | COM_NUM_PARA_LANG / COM_NUM_SCREEN_PASSWARD | 语言在主菜单和显示设置中都有入口。 |
| 显示设置 -> 数据源与手输值 | 液位、水位、密度、温度的数据源和手输值 | menu_display_data_* | 手输值按原始倍率保存，不能按 uint8_t 截断。 |
| 维护设置 -> 设备信息 | 传感器、CPU2/CPU3 版本、协议版本 | MENU_GRP_DEV_INFO | 现场先核对版本，再判断菜单差异。 |
| 维护设置 -> 参数校验 | ParamVer、StructSize、Magic、CRC | MENU_GRP_PARAM_CHECK | 用于判断参数存储结构是否匹配。 |
| 维护设置 -> RTC 设置 | 日期、时间、RTC 状态 | menu_rtc_datetime | RTC 状态异常时先确认晶振/初始化状态。 |

# 七、容易误判的点

“语言”有两个入口：主菜单直接入口和参数配置 -> 显示设置 -> 语言；不要误以为一个入口失效就是语言功能缺失。

“显示基础”和“数据源与手输值”不是老的 CPU3 基础/来源/输入分组直接暴露；代码里旧分组页只作为兼容兜底。

“标定、单点和运动距离参数”随测量/调试命令输入，不挂在参数配置主菜单；menu_cal_sp 主要是旧返回映射兜底。

判断参数是否生效不能只看菜单能读回；要同时看写入口、运行态变量、消费点、上电加载路径。

继电器 K1~K4 菜单外观相同，但参数通过 RelayParam_* 和过滤函数按通道区分。

通信菜单的 COM1/COM2/COM3 是 CPU3 本机串口配置；协议版本 13 是 CPU2/CPU3 共享协议版本，不等于某个串口协议枚举。

# 八、维护时按这个顺序核对

| 顺序 | 核对对象 | 屏幕路径 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本与协议 | 维护设置 -> 设备信息 | CPU2 V1.20.2.0、CPU3 V1.18.2.0、共享协议 13 是否符合现场版本。 |
| 2 | 菜单入口 | 主菜单、参数配置主菜单 | 五个主入口和五类参数配置入口是否可达。 |
| 3 | 测量链路 | 测量命令 | 确认命令是直接下发、输入参数，还是进入二级菜单。 |
| 4 | 参数分组 | 参数配置 -> 测量参数 | 按分组枚举核对，不要只按历史参数名查找。 |
| 5 | 显示运行态 | 显示设置 | 语言、小数位、息屏、亮度和数据源修改后是否立即体现在运行态。 |
| 6 | 输出与通信 | 输出配置、通信设置 | 继电器/AO/COM 配置是否与外设接线和上位机一致。 |
| 7 | 存储校验 | 维护设置 -> 参数校验 | ParamVer、StructSize、Magic、CRC 是否合理。 |

维护口径：菜单代码变更时更新入口速查、参数分组和代码证据；参数范围/默认值/单位变更时仍更新原明细表。

# 九、代码证据索引

| 内容 | 位置 | 关键符号 |
| --- | --- | --- |
| 主菜单和测量/调试命令 | display_tankopera.c:4157-4295 | mainmenu, measuremenu, menu_cmdconfig_main |
| 参数配置主菜单 | display_tankopera.c:5207-5303, 5549-5838 | menu_measure_config, menu_output_config, menu_comm_config, menu_display_config, menu_maint_config |
| 参数分组枚举说明 | display_tankopera.h:136-159 | MenuGroup |
| 参数到分组映射 | display_tankopera.c:4746-4958 | ParamGroupOf |
| 自动生成参数菜单 | display_tankopera.c:4969 起 | menu_build_by_group / menu_build_by_filter |
| 协议版本 | system_parameter.h:29 | DEVICE_PROTOCOL_VERSION 13u |