DSM系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第1分册 - 总体架构与运行框架

V0.1  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

2026-07-31

文档信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-01 | 文档版本 | V0.1 |
| 文档名称 | CPU2软件详细设计第1分册：总体架构与运行框架 | 文件状态 | 编制稿 |
| CPU2 起始版本 | V1.36.1.0 | CPU3 配套版本 | V1.36.0.0 |
| 共享协议版本 | 31 | 参数存储版本 | 3 |
| 起始分支 | MAIN | 起始 HEAD | 66d5c062bf672e1d2e49ff78f1c770c6e33f98dd |
| 编制日期 | 2026-07-31 | 编制单位 | 青岛澳邦量器有限责任公司 |

版本记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-07-31 | 完成启动、应用调度、命令邮箱、执行上下文和首批核心函数底稿。 | Codex 协助编制 | 待审核 | 待批准 |

编制状态说明

本册为 V0.1 编制稿，内容按当前工作区源码进行首轮静态盘点。起始工作区存在尚未提交的 CPU2 源码修改，因此本册不能作为最终发布基线。“源码已核对”只说明已找到对应代码证据，不等于构建、台架、现场、故障注入或 SIL 认证验证已经完成。

目录

1. 文档信息	1

2. 版本记录	2

3. 编制状态说明	3

4. 目录	4

5. 概述	5

5.1 基线和构建范围	5

6. 软件分层和模块边界	6

7. 上电启动	7

7.1 MCU 和外设初始化顺序	7

7.2 应用初始化顺序	7

8. 主循环调度	8

8.1 每轮后台服务	8

8.2 互斥业务优先级	8

9. 正式命令邮箱和执行链	9

10. 执行上下文	10

11. 关键状态机	11

12. 首批核心函数	12

13. 核心流程图	13

13.1 SDD-ARC-F01 CPU2 启动与应用初始化流程	14

13.2 SDD-ARC-F02 App_MainLoop 调度与命令仲裁流程	15

13.3 SDD-ARC-F03 ISR、PendSV 与前台上下文关系	16

14. 待确认和待验证	17

概述

本分册描述 CPU2 的软件分层、上电启动、应用初始化、主循环调度、命令邮箱、故障恢复仲裁以及中断、PendSV 和前台上下文。测量算法、持久化细节和故障策略分别由其他分册维护。

基线和构建范围

| 项目 | 当前事实 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 语言标准 | C11 | LTD_MAIN_CPU2/CMakeLists.txt:3-7 |
| 构建输入 | Core、Application、递归 Services、HAL、BSP 和启动汇编 | CMakeLists.txt:27-57 |
| 调度模型 | 未发现 RTOS 任务创建，顶层为裸机 while (1) | Core/Src/main.c:73-129 |
| CPU2 版本 | V1.36.1.0 | Application/Inc/app_version.h:8-20 |
| 共享协议 | 31 | Services/ParamStorage/system_parameter.h:31 |

软件分层和模块边界

| 层或模块 | 主要职责 | 当前依赖特征 |
| --- | --- | --- |
| Core | MCU 启动、HAL、时钟、外设初始化和中断入口 | 向 Application 提供硬件基础 |
| Application | 应用初始化、主循环、测量分派、故障和调试命令 | 直接依赖多个 Services |
| Services | 电机、传感器、参数、Modbus、AO、继电器、编码器等服务 | 存在跨服务和对 Application 的反向包含 |
| BSP | TMC5130、AS5145、AD5421、FRAM 等器件驱动 | 由 Services 和安全门禁调用 |
| Drivers | STM32 HAL 和 CMSIS | 底层平台依赖 |

当前依赖并非理想化的严格单向分层。app_main 直接包含大部分服务，measure.c 依赖传感器、编码器、电源、继电器和电机内部接口；sensor.c 又包含 measure.h 和 measure_tank_height.h。正式架构图必须表达这些实际依赖，不能画成不存在的无环结构。

上电启动

MCU 和外设初始化顺序

1. 调用 HAL_Init() 建立 HAL 和系统时基。

2. 调用 SystemClock_Config() 配置系统时钟。

3. 依次初始化 GPIO、DMA、ADC、DAC、UART、SPI、TIM、CRC 和 IWDG。

4. 调用 MotorCtrl_BootSafeStop() 清除上电残留运动。

5. 调用 App_Init() 建立应用运行态。

6. 进入 while (1)，持续调用 App_MainLoop()。

证据：LTD_MAIN_CPU2/Core/Src/main.c:82-129。main() 当前丢弃 MotorCtrl_BootSafeStop() 返回值，因此本分册不能表述为“所有上电安全停机错误均被统一汇总”。

应用初始化顺序

1. 启动 24 V 电源监控，并保持运动及普通 FRAM 写门禁。

2. 加载设备参数，清除易失维护模式和继电器抑制运行态。

3. 恢复编码器 A/B 位置记录并启动 SSI 采集。

4. 处理上次真实掉电保存回执，位置可信时开放紧急保存。

5. 固定等待 1000 ms，随后初始化 HART、扭力、板间通信、继电器和 AO。

6. 电源门禁允许时初始化电机，否则保留电源锁存故障。

7. 初始化故障信息后重新发布启动阶段错误。

8. 通知无线模块传感器上电并执行传感器类型探测。

9. 清除待执行命令，将零点状态设为需要回零。

10. 条件满足时把上电默认命令写入正式命令邮箱。

证据：Application/Src/app_main.c:114-210。DetectSensorType() 返回值当前未由 App_Init() 检查，应作为待评审问题，而不是在设计中假定探测失败已被启动错误覆盖。

主循环调度

每轮后台服务

1. 处理电源监控延后故障和 ADC/DMA 局部恢复。

2. 报告紧急位置保存结果。

3. 刷新电机运行位置。

4. 检查扭力通信超时。

5. 输出主机通信延后日志。

6. 处理 AO 延后诊断。

互斥业务优先级

| 优先级 | 条件 | 处理 | 后续影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原始调试串口命令就绪 | SerialCommand_ProcessReady | 取消旧自动恢复 |
| 2 | 正式命令邮箱非空 | App_ExecuteMeasureCommand | 同步执行业务 |
| 3 | 自动恢复活动 | FaultRecovery_Poll | 返回 handled 和重跑意图，不直接执行命令 |
| 4 | 存在空闲全局错误 | App_HandleIdleGlobalError | 统一错误兜底 |
| 5 | 以上均不满足 | 参数延迟保存并 HAL_Delay(50) | 进入下一轮 |

证据：Application/Src/app_main.c:231-305。由于 ProcessMeasureCmd() 为同步调用且部分测量流程包含阻塞循环，HAL_Delay(50) 不能解释为严格 50 ms 周期任务。

正式命令邮箱和执行链

DeviceCommand_Queue() 当前是覆盖式单槽邮箱，不是 FIFO 队列。命令和七项参数在短临界区写入 pending 快照；DeviceCommand_TakePending() 再将 pending 原子提升为 active，供本轮业务读取。

| 阶段 | 函数 | 设计动作 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布 | DeviceCommand_Queue | 覆盖单槽命令并绑定参数快照 | system_parameter.c:254-270、314-339 |
| 获取 | DeviceCommand_TakePending | 原子提升为 active 并设置 current_command | system_parameter.c:350-371 |
| 执行 | App_ExecuteMeasureCommand | 调用 ProcessMeasureCmd | app_main.c:45-58 |
| 收尾 | FaultRecovery_UpdateAfterCommand | 更新恢复上下文并清 current_command | app_main.c:45-58 |

连续命令到达时的覆盖语义和外部产品契约尚未在本轮验证。调试串口把正式命令写入邮箱后，由于主循环采用 if/else if，本轮通常不会立即执行该命令。

执行上下文

| 上下文 | 当前工作 | 设计限制 |
| --- | --- | --- |
| 前台线程态 | App_Init、App_MainLoop、测量、恢复、日志和诊断 | 业务函数可能同步阻塞 |
| SysTick ISR | 1 ms HAL 时基和 PowerMonitor_TickFromISR | 只做硬门禁和投递 |
| TIM1/SPI5 ISR | 启动 AS5145 DMA、投递完成或错误事件 | 不在 ISR 处理完整业务 |
| TIM4 ISR | 喂 IWDG，并周期请求继电器、AO 和 UART 恢复 | 喂狗条件不等于主循环心跳 |
| USART1 ISR | 调试串口逐字节收帧 | 不执行命令 |
| USART2/UART5 ISR | 结束 DMA、投递 HART/Modbus 候选帧 | 解析与应答延后到 PendSV |
| UART4 ISR | 候选帧校验及扭力/温度更新 | 最坏执行时间待评估 |
| PendSV | SSI、FRAM、AO、HART、Modbus 和 UART 恢复 | 最低优先级异常上下文，非 RTOS 任务 |

PendSV 顺序见 Core/Src/stm32f4xx_it.c:386-401；优先级 15 见 Core/Src/stm32f4xx_hal_msp.c:73-75。其最长执行时间、共享资源占用和对高优先级 ISR 的影响尚未进行动态测量。

关键状态机

| 状态机 | 主要状态 | 触发和退出 | 详细位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令调度 | 空闲、pending、active、执行、完成/错误 | 新命令、执行返回和恢复结果 | 第1分册本章 |
| 设备运行状态 | 待机、初始化/运行、完成、STATE_ERROR | 测量流程和故障出口 | 第2、5分册 |
| 自动恢复 | inactive、waiting、retry、awaiting result | 命令失败、1 s 轮询、新命令取消 | 第5分册 |
| 电源监控 | STOPPED、HEALTHY、RECOVERY_PENDING、FAILED | ADC/DMA状态和电压门限 | 第5分册 |
| 编码器延后处理 | ISR 队列、PendSV 消费、锁存、持久化 | SPI DMA事件和异常计数 | 第2、4、5分册 |

首批核心函数

| 函数 | 用途 | 上下文 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| main | 硬件启动和永久循环 | 前台 | Core/Src/main.c:73-131 |
| MotorCtrl_BootSafeStop | App 初始化前清除驱动残留运动 | 前台 | motor_ctrl_driver_param.c:82-130 |
| App_Init | 应用级启动编排 | 前台 | app_main.c:114-215 |
| App_MainLoop | 最高层前台调度器 | 前台 | app_main.c:231-306 |
| DeviceCommand_Queue | 单槽命令和参数快照发布 | 前台/PendSV调用路径待分册核对 | system_parameter.c:262-270 |
| DeviceCommand_TakePending | 原子获取正式命令 | 前台 | system_parameter.c:350-371 |
| ProcessMeasureCmd | 正式业务统一分派 | 前台 | measure.c:243-478 |
| FaultRecovery_Poll | 自动恢复轮询和重跑请求 | 前台 | fault_recovery.c:431-520 |
| AS5145_ProcessDeferred | 有界消费 SSI 事件 | PendSV | AS5145.c:339-374 |
| HostCommuProcess | 板间 Modbus 帧校验和分派 | PendSV | hostcommu.c:197-206 |

核心流程图

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-ARC-F01 | CPU2 启动与应用初始化流程 | main.c、app_main.c | 已绘制；源码已核对 |
| SDD-ARC-F02 | App_MainLoop 调度与命令仲裁流程 | app_main.c、system_parameter.c | 已绘制；源码已核对 |
| SDD-ARC-F03 | ISR、PendSV 与前台上下文关系 | stm32f4xx_it.c | 已绘制；源码已核对 |

SDD-ARC-F01 CPU2 启动与应用初始化流程

本图按 main() 和 App_Init() 的当前调用顺序表达启动链路，并保留 24 V 电源门禁、启动错误汇总和默认命令门禁。MotorCtrl_BootSafeStop() 与 DetectSensorType() 的返回值处理按当前源码事实标注，不推定为已统一覆盖。

图 SDD-ARC-F01 CPU2 启动与应用初始化流程

证据状态：源码已核对；Word 中为可编辑 Visio OLE 对象，并保留独立 VSDX。上电、24 V 门限、FRAM、编码器、电机和传感器实机行为待台架验证。

SDD-ARC-F02 App_MainLoop 调度与命令仲裁流程

本图表达每轮后台服务、互斥业务优先级和公共尾处理。正式命令入口为覆盖式单槽邮箱，图中未将其画成 FIFO；FaultRecovery_Poll() 只返回 handled 和重跑意图，命令仍由主循环仲裁执行；同步测量期间主循环不会按固定 50 ms 周期重新进入。

图 SDD-ARC-F02 App_MainLoop 调度与命令仲裁流程

证据状态：源码已核对；连续命令覆盖语义、各同步流程的命令切换覆盖和最坏阻塞时间待专项验证。

SDD-ARC-F03 ISR、PendSV 与前台上下文关系

本图区分高优先级 ISR、最低优先级 PendSV 异常上下文和前台线程态。PendSV 不是 RTOS 任务；UART4 ISR 直接完成候选帧校验和数据更新，是当前延后处理模式之外的例外路径。

图 SDD-ARC-F03 ISR、PendSV 与前台上下文关系

证据状态：源码已核对；PendSV、UART4 ISR、UART TX 回调的最坏执行时间，以及共享资源占用和中断延迟待动态测量。

待确认和待验证

1. MotorCtrl_BootSafeStop 和 DetectSensorType 返回值是否应纳入统一启动错误。

2. 覆盖式单槽命令邮箱对连续命令的产品契约。

3. 各同步测量流程对命令切换的完整覆盖。

4. PendSV、UART4 ISR 和 UART TX 回调的最坏执行时间。

5. 看门狗是否需要增加主循环心跳门禁。

6. 本轮未执行构建、目标板、RS485、FRAM、掉电、电机和 SIL 验证。