DSM 系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第1分册 - 总体架构与运行框架

V0.2  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | CPU2软件详细设计第1分册：总体架构与运行框架 | 日期 | 2026-07-31 |
| 作者 | Codex 协助编制 | 批准 | 待批准 |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-01 | 模版号 | V0.2 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V0.1 | 建立分卷骨架，完成启动、调度、执行上下文和三张核心流程图。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |
| V0.2 | 补充初始化失败传播、共享资源、PendSV静态最坏组合和核心函数详细设计；版式按一代参考文档调整。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |

目录

1. 概述	1

1.1 基线和构建范围	1

2. 软件分层和模块边界	1

3. 上电启动	1

3.1 MCU 和外设初始化顺序	1

3.2 应用初始化顺序	2

3.3 初始化结果与失败传播	2

3.4 启动错误选择顺序和降级边界	3

4. 主循环调度	3

4.1 每轮后台服务	3

4.2 互斥业务优先级	3

5. 正式命令邮箱和执行链	4

6. 执行上下文	4

7. 共享资源与可重入约束	4

7.1 可重入与跨上下文交接规则	6

8. PendSV延后工作与静态最坏组合	6

9. 关键状态机	8

10. 核心函数详细设计	8

10.1 main	8

10.2 App_Init	9

10.3 App_MainLoop	9

10.4 ProcessMeasureCmd	10

10.5 FaultRecovery_Poll	10

10.6 PendSV_Handler	10

10.7 函数级设计追踪	11

11. 核心流程图	11

11.1 SDD-ARC-F01 CPU2 启动与应用初始化流程	12

11.2 SDD-ARC-F02 App_MainLoop 调度与命令仲裁流程	13

11.3 SDD-ARC-F03 ISR、PendSV 与前台上下文关系	14

12. 待确认和待验证	14

概述

本分册描述 CPU2 的软件分层、上电启动、应用初始化、主循环调度、命令邮箱、故障恢复仲裁以及中断、PendSV 和前台上下文。测量算法、持久化细节和故障策略分别由其他分册维护。

本册为 V0.2 编制稿，按当前 MAIN 工作区源码进行静态核对。目标启动、调度和中断源文件相对起始 HEAD 无工作区差异；工作区仍存在本分册范围外的未提交 CPU2 修改，因此本册不能作为最终发布基线。“源码已核对”不等于构建、台架、现场、故障注入或 SIL 认证验证已经完成。

基线和构建范围

| 项目 | 当前事实 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 语言标准 | C11 | LTD_MAIN_CPU2/CMakeLists.txt:3-7 |
| 构建输入 | Core、Application、递归 Services、HAL、BSP 和启动汇编 | CMakeLists.txt:27-57 |
| 调度模型 | 未发现 RTOS 任务创建，顶层为裸机 while (1) | Core/Src/main.c:73-129 |
| CPU2 版本 | V1.36.1.0 | Application/Inc/app_version.h:8-20 |
| 共享协议 | 31 | Services/ParamStorage/system_parameter.h:31 |

软件分层和模块边界

| 层或模块 | 主要职责 | 当前依赖特征 |
| --- | --- | --- |
| Core | MCU 启动、HAL、时钟、外设初始化和中断入口 | 向 Application 提供硬件基础 |
| Application | 应用初始化、主循环、测量分派、故障和调试命令 | 直接依赖多个 Services |
| Services | 电机、传感器、参数、Modbus、AO、继电器、编码器等服务 | 存在跨服务和对 Application 的反向包含 |
| BSP | TMC5130、AS5145、AD5421、FRAM 等器件驱动 | 由 Services 和安全门禁调用 |
| Drivers | STM32 HAL 和 CMSIS | 底层平台依赖 |

当前依赖并非理想化的严格单向分层。app_main 直接包含大部分服务，measure.c 依赖传感器、编码器、电源、继电器和电机内部接口；sensor.c 又包含 measure.h 和 measure_tank_height.h。正式架构图必须表达这些实际依赖，不能画成不存在的无环结构。

上电启动

MCU 和外设初始化顺序

1. 调用 HAL_Init() 建立 HAL 和系统时基。

2. 调用 SystemClock_Config() 配置系统时钟。

3. 依次初始化 GPIO、DMA、ADC、DAC、UART、SPI、TIM、CRC 和 IWDG。

4. 调用 MotorCtrl_BootSafeStop() 清除上电残留运动。

5. 调用 App_Init() 建立应用运行态。

6. 进入 while (1)，持续调用 App_MainLoop()。

证据：LTD_MAIN_CPU2/Core/Src/main.c:82-129。main() 当前丢弃 MotorCtrl_BootSafeStop() 返回值，因此本分册不能表述为“所有上电安全停机错误均被统一汇总”。

应用初始化顺序

1. 启动 24 V 电源监控，并保持运动及普通 FRAM 写门禁。

2. 加载设备参数，清除易失维护模式和继电器抑制运行态。

3. 恢复编码器 A/B 位置记录并启动 SSI 采集。

4. 处理上次真实掉电保存回执，位置可信时开放紧急保存。

5. 固定等待 1000 ms，随后初始化 HART、扭力、板间通信、继电器和 AO。

6. 电源门禁允许时初始化电机，否则保留电源锁存故障。

7. 初始化故障信息后重新发布启动阶段错误。

8. 通知无线模块传感器上电并执行传感器类型探测。

9. 清除待执行命令，将零点状态设为需要回零。

10. 条件满足时把上电默认命令写入正式命令邮箱。

证据：Application/Src/app_main.c:114-210。DetectSensorType() 返回值当前未由 App_Init() 检查，应作为待评审问题，而不是在设计中假定探测失败已被启动错误覆盖。

初始化结果与失败传播

业务初始化采用“硬件配置失败停止、业务服务失败锁存或降级继续”的混合策略。下表描述调用者当前实际处理，不把未实现的统一优先级规则写成设计事实。

| 顺序 | 初始化项 | 失败传播和安全动作 | 后续启动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PowerMonitor_Start | 写 startup_init_error；锁存电源故障，禁止电机和普通 FRAM 写，关闭驱动使能 | 继续 |
| 2 | init_device_params | 接口为 void；A/B 连续失败时恢复出厂参数并记录参数错误，但不进入 startup_init_error | 继续 |
| 3 | Initialize_Encoder | 失败码无条件覆盖此前 startup_init_error；无可信位置时不开放紧急保存 | 继续 |
| 4 | 掉电保存回执 | 确认失败时写 POWER_LOSS_POSITION_SAVE_FAILED，并覆盖此前 startup_init_error | 继续 |
| 5 | HartInit、weight_init、HostCommuInit、RelayOutput_Init | 返回值不可检查或调用者未检查；建立 RAM 和输出初始状态 | 继续 |
| 6 | AoOutput_Init | 失败只保存 AO 运行态、诊断快照和后台恢复请求，不进入整机启动错误 | 继续 |
| 7 | MotorCtrl_Init | 失败写全局错误码；仅在此前无启动错误时登记 startup_init_error | 继续 |
| 8 | fault_info_init 与启动错误重发 | fault_info_init 可能清全局错误；随后 FaultManager_LatchAsyncError 重新发布 startup_init_error 并关闭驱动 | 继续 |
| 9 | DetectSensorType | 返回值被丢弃；失败自行写全局错误码，AO 和传感器失败均不属于默认命令门禁 | 继续 |
| 10 | 上电默认命令 | 仅 startup_init_error 或编码轮首帧未就绪会拦截；满足条件时写入覆盖式单槽邮箱 | 进入主循环 |

证据：Application/Src/app_main.c:114-215；system_parameter.c:1880-1966；fault_manager.c:413-427；sensor.c:308-387；ao_output.c:1152-1222。参数、AO 和传感器识别均有各自降级语义，不能概括为“任一初始化失败都阻断启动”。

启动错误选择顺序和降级边界

| 设计项 | 当前源码事实 | 详细设计约束 | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| BootSafeStop | 返回值由 main 显式丢弃；失败时仍保持驱动关闭，但后续仍进入 App_Init | 不得表述为已纳入统一启动错误；后续能否开放驱动取决于 MotorCtrl_Init | 源码已核对 |
| startup_init_error | 电源先写，编码器和掉电保存失败可覆盖，电机仅在当前无错误时写入 | 这是固定选择顺序，不是通用最高优先级比较器 | 源码已核对 |
| 参数降级 | 三次加载失败后恢复出厂参数并尝试保存，接口不返回最终保存结果 | 区分运行参数可用、原参数恢复失败和新参数持久化成功 | 源码已核对；FRAM待验证 |
| AO 降级 | 驱动失败只影响辅助输出状态和后台恢复 | 不得把 AO 初始化失败写成整机测量启动失败 | 源码已核对；电流待验证 |
| 传感器识别 | 失败可改写此前启动错误码；调用者仍可能下发上电默认命令 | 保留首故障、当前故障及默认命令门禁规则为评审项 | 源码已核对；并发待验证 |
| UART DMA 首启 | 失败登记延后恢复并继续；TIM4 启动返回值未检查 | 不能假定延后恢复一定运行，应保留启动期可观测性评审项 | 源码已核对；故障注入待验证 |

主循环调度

每轮后台服务

1. 处理电源监控延后故障和 ADC/DMA 局部恢复。

2. 报告紧急位置保存结果。

3. 刷新电机运行位置。

4. 检查扭力通信超时。

5. 输出主机通信延后日志。

6. 处理 AO 延后诊断。

互斥业务优先级

| 优先级 | 条件 | 处理 | 后续影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原始调试串口命令就绪 | SerialCommand_ProcessReady | 取消旧自动恢复 |
| 2 | 正式命令邮箱非空 | App_ExecuteMeasureCommand | 同步执行业务 |
| 3 | 自动恢复活动 | FaultRecovery_Poll | 返回 handled 和重跑意图，不直接执行命令 |
| 4 | 存在空闲全局错误 | App_HandleIdleGlobalError | 统一错误兜底 |
| 5 | 以上均不满足 | 参数延迟保存并 HAL_Delay(50) | 进入下一轮 |

证据：Application/Src/app_main.c:231-305。由于 ProcessMeasureCmd() 为同步调用且部分测量流程包含阻塞循环，HAL_Delay(50) 不能解释为严格 50 ms 周期任务。

正式命令邮箱和执行链

DeviceCommand_Queue() 当前是覆盖式单槽邮箱，不是 FIFO 队列。命令和七项参数在短临界区写入 pending 快照；DeviceCommand_TakePending() 再将 pending 原子提升为 active，供本轮业务读取。

| 阶段 | 函数 | 设计动作 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布 | DeviceCommand_Queue | 覆盖单槽命令并绑定参数快照 | system_parameter.c:254-270、314-339 |
| 获取 | DeviceCommand_TakePending | 原子提升为 active 并设置 current_command | system_parameter.c:350-371 |
| 执行 | App_ExecuteMeasureCommand | 调用 ProcessMeasureCmd | app_main.c:45-58 |
| 收尾 | FaultRecovery_UpdateAfterCommand | 更新恢复上下文并清 current_command | app_main.c:45-58 |

连续命令到达时的覆盖语义和外部产品契约尚未在本轮验证。调试串口把正式命令写入邮箱后，由于主循环采用 if/else if，本轮通常不会立即执行该命令。

执行上下文

| 上下文 | 当前工作 | 设计限制 |
| --- | --- | --- |
| 前台线程态 | App_Init、App_MainLoop、测量、恢复、日志和诊断 | 业务函数可能同步阻塞 |
| SysTick ISR | 1 ms HAL 时基和 PowerMonitor_TickFromISR | 只做硬门禁和投递 |
| TIM1/SPI5 ISR | 启动 AS5145 DMA、投递完成或错误事件 | 不在 ISR 处理完整业务 |
| TIM4 ISR | 喂 IWDG，并周期请求继电器、AO 和 UART 恢复 | 喂狗条件不等于主循环心跳 |
| USART1 ISR | 调试串口逐字节收帧 | 不执行命令 |
| USART2/UART5 ISR | 结束 DMA、投递 HART/Modbus 候选帧 | 解析与应答延后到 PendSV |
| UART4 ISR | 候选帧校验及扭力/温度更新 | 最坏执行时间待评估 |
| PendSV | SSI、FRAM、AO、HART、Modbus 和 UART 恢复 | 最低优先级异常上下文，非 RTOS 任务 |

PendSV 顺序见 Core/Src/stm32f4xx_it.c:386-401；优先级 15 见 Core/Src/stm32f4xx_hal_msp.c:73-75。其最长执行时间、共享资源占用和对高优先级 ISR 的影响尚未进行动态测量。

共享资源与可重入约束

CPU2 没有 RTOS 任务调度器。共享资源主要发生在前台、硬件 ISR 和最低优先级 PendSV 之间。下表记录当前所有权和保护方式；“32 位读写在 Cortex-M4 上通常为单指令”不等于多字段快照自动一致。

| 共享资源 | 写者、读者及证据 | 保护与交接语义 | 设计限制与残余风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正式命令槽与 7 项前置参数 | 调试串口前台、上电初始化、测量续作和 UART5 Modbus PendSV 发布；App_MainLoop 获取。system_parameter.c:262-411 | 发布和取走均使用短关中断临界区；取走时把 pending 参数复制为 active 快照并设置 current_command | 覆盖式单槽，不是 FIFO；后写可覆盖未消费命令，无满槽检测和丢失计数；其他设备参数没有统一事务快照 |
| USART1 调试命令帧槽 | USART1 IDLE ISR 逐字节解析写入；主循环前台复制并解析。stm32f4xx_it.c:539-566；serial_command.c:230-267 | 缓冲区非 volatile，ready 标志为 volatile；ready 保持期间 ISR 拒绝继续写，前台先复制到局部数组再清 ready | 单帧邮箱，不是环形队列；前帧未消费时后续输入直接丢弃；交接没有显式 DMB |
| USART2 HART DMA 帧槽 | USART2 IDLE ISR 发布；PendSV 处理。stm32f4xx_it.c:227-254、575-599 | ISR 关闭 IDLE、停止 DMA、锁存长度、置单 bit pending 并挂 PendSV；PendSV 清 pending 后解析原缓冲并恢复 DMA | 事件不累计；依赖 DMA 停机保证缓冲不被覆盖，处理期间端口不能接收下一帧 |
| UART5 CPU3 Modbus DMA 帧槽 | UART5 IDLE ISR 发布；PendSV 解析和响应。stm32f4xx_it.c:648-670；hostcommu_modbus.c:392-446 | 停止 DMA 后用单 bit pending 把原缓冲所有权移交 PendSV，完成后恢复接收 | 处理期间不能接收下一帧；解析可整结构更新设备参数，前台逐字段读取时可能出现新旧参数混合 |
| UART4 称重 DMA 缓冲和测量结果 | UART4 IDLE ISR 直接校验并写 g_weight、称重状态和扭矩温度位；前台和 CPU3 镜像读取。stm32f4xx_it.c:91-145、619-640 | ISR 停止和恢复 DMA 后直接提交结果，不经过 PendSV 帧邮箱 | UART4 ISR 可抢占 PendSV 的 CPU3 寄存器构造，多字段镜像可能混入不同时间点数据；完整称重交接契约待专项确认 |
| UART DMA 恢复状态和 HAL 句柄 | 初始化失败、ISR、HAL 回调和 TIM4 登记；PendSV 执行。usart.c:53-57、101-224 | 按端口保存 volatile pending 和 due_tick；通常由 TIM4 请求、PendSV 重启 DMA | CPU2_UartRestartRxDMA 有多个并发入口且缺少模块级重入锁；高优先级回调可能抢占 PendSV 并发操作同一 HAL UART/DMA 句柄 |
| AS5145 ISR 到 PendSV 事件队列 | SPI5 DMA 完成或错误回调生产；PendSV 每轮最多消费 4 项。AS5145.c:15-64、97-174、279-373 | 8 项有界队列；head、tail、count 和统计字段为 volatile；入队和出队均以保存 PRIMASK 的临界区保护并在发布前 DMB | 满队列转化为异常证据，剩余事件重新挂 PendSV；正常帧不得清除已经锁存的编码器故障 |
| 编码器计数、持久化请求和报告邮箱 | AS5145 PendSV 更新；ADC、SysTick 和前台发布；PendSV 保存，前台取报告。encoder.c:453-677、757-866 | 快照、活动槽和 generation、报告发布和消费使用临界区；报告结构填充后 DMB 再置 ready；紧急 sequence 防止旧操作清除新请求 | 前台同步保存与 PendSV 保存缺少编码器模块级互斥；底层 FRAM 单所有者锁并发时返回 BUSY；普通 pending 不保证立即重挂 |
| AO 运行态、样本和刷新请求 | 前台 AO 更新、TIM4 ISR 置请求、PendSV 执行 SPI；前台诊断读取。ao_output.c:34-116、248-448、1453-1650 | update_busy 在短临界区取得和释放；运行态和样本整结构复制；TIM4 只置 pending，PendSV 取得独占后操作 AD5421 | 跨上下文只能使用 RuntimeSnapshot，禁止裸指针；PendSV 遇前台 busy 时保留 pending，但通常需等约 2 s 周期再次触发 |
| 电源监控状态和故障报告 | ADC 看门狗 ISR、SysTick 和前台恢复路径写；前台及紧急持久化读取。power_monitor.c:22-41、93-160、351-527 | 跨上下文字段为 volatile；首故障、优先级故障和待报告位在短临界区复合提交，并立即执行硬门禁 | 原子性只覆盖对齐 32 位值和临界区提交；ADC 阈值、掉电时序和 FRAM 保存必须故障注入验证 |
| g_measurement、错误状态与 CPU3 输入镜像 | 前台、UART4 ISR、AS5145/AO PendSV 和异步故障入口写；前台及 UART5 PendSV 读取。fault_manager.c:28-58；dataanalysis_modbus.c:561-739 | 异步故障在临界区同时写 state、error 和 zero，DMB 后硬关闭；g_measurement 整体没有统一代次或事务快照 | CPU3 寄存器逐字段生成，不能声明为同一采样周期的一致快照；ISR/PendSV 只允许异步锁存入口，禁止同步 SET_ERROR/CHECK_ERROR 的打印和慢停链 |

可重入与跨上下文交接规则

1. ISR 只执行采样、置位、入队和硬门禁，不执行协议解析、打印、FRAM 慢操作或完整故障停机。

2. PendSV 是延后异常上下文，不等同普通前台，不得作为可重入业务入口。

3. 单槽邮箱必须明确最新值覆盖或拒绝后续帧的实际语义，不得在需求和测试中按 FIFO 理解。

4. 多字段共享数据必须通过临界区快照或代次机制交接，不能仅凭字段为 32 位就宣称结构一致。

5. UART 恢复函数、HAL 句柄和 DMA 状态缺少统一模块锁，应列为残余竞态并纳入 UART 错误注入和高负载测试。

6. CPU3 输入寄存器当前不具备完整测量事务快照，文档必须保留这一设计限制。

7. 跨 ISR、PendSV 和前台边界优先使用明确的 snapshot 接口，不得使用裸指针读取共享结构。

8. err 等非重入诊断上下文仅允许同步前台使用；异步路径使用 FaultManager_LatchAsyncError。

main、App_Init、App_MainLoop、ProcessMeasureCmd 和 FaultRecovery_Poll 仅允许前台串行调用；PendSV_Handler 仅由异常入口调用，可被更高优先级 ISR 抢占，但在返回前阻塞前台。HartCommunicationProcess 的完整共享集合、TIM4 ISR 调用 RelayOutput_Update 时的配置一致性，以及 Weight_Update/Weight_MarkFrameReceived 的交接实现仍待后续专项确认。

PendSV延后工作与静态最坏组合

PendSV 优先级为 15，固定按 SSI、编码器持久化、AO、UART 帧和 UART 恢复顺序串行执行。它是最低优先级异常上下文，不是 RTOS 任务。当前源码中的“有界”表示存在事件数或请求槽上限，不代表已经得到最坏执行时间。

| 固定顺序 | 处理入口 | 单次静态上限或重操作 | 前台影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AS5145_ProcessDeferred | 队列深度 8，单次最多消费 4 个 SSI 事件；剩余事件重新挂 PendSV | 更新 RAM 位置、异常计数和故障锁存 |
| 2 | Encoder_ProcessDeferredPersistence | 每轮选择一个普通或紧急快照；普通 A/B 提交最多 4 个 FRAM API，紧急完整成功链最多 9 个 FRAM API、32 个带 5 ms 超时的 SPI 阶段 | 有限超时不等于 WCET 已验证；CRC 计算还会短时关闭中断 |
| 3 | AoOutput_ProcessPendingTimerRefresh | 处理一个合并请求；公共初始化或恢复序列含 7 次 SPI、11 ms 显式延时，返回状态机后还可能追加诊断读取和目标写入 | SysTick 可推进 HAL_Delay，但前台及同级或更低优先级工作持续等待 |
| 4 | CPU2_ProcessDeferredUartFrames | 同轮可处理一帧 USART2 HART 和一帧 UART5 Modbus | FC04 清零 21,504 字节镜像并遍历 200 点；FC10 最多 122 寄存器，可访问 TMC5130 且栈上含两份 DeviceParameters；HART 坏帧可执行 128 字节 printf 循环 |
| 5 | CPU2_UartServicePendingRecovery | 固定遍历 USART1、USART2、UART4、UART5 四个恢复槽并尝试重启 DMA 接收 | 失败继续登记重试；不在异常上下文输出 UART 字符 |

| 触发类别 | 直接置位位置 | 合并语义 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSI 事件 | AS5145.c:81 | 队列保留多个事件，超出单次预算后重投 | 源码已核对 |
| 电源与位置持久化 | power_monitor.c:378、423、555、759 | RAM 状态和请求槽合并，紧急保存优先 | 源码已核对 |
| AO 刷新 | ao_output.c:243 | 定时刷新标志合并 | 源码已核对 |
| UART 恢复 | usart.c:195 | 按端口登记 pending | 源码已核对 |
| HART 与板间帧 | stm32f4xx_it.c:596、667 | 端口候选帧单槽投递 | 源码已核对 |

静态可见的最坏组合为：4 个 SSI 事件、一次紧急编码器完整保存、一次 AO 初始化或故障恢复、一帧 UART5 Modbus、一帧 USART2 HART以及四路 UART 恢复检查在同一轮依次就绪。Modbus 帧只能在 FC03、FC04、FC10 中选择一条分支；HART 或 UART5 成功启动发送后，对应端口本轮不会同时执行接收恢复。高优先级 ISR 可以抢占 PendSV，但前台必须等待 Handler 返回；长 FRAM、AO 或通信路径期间，SPI5 ISR 仍可继续投递 SSI，存在队列进一步积压或溢出的可验证风险。

当前源码只能证明事件预算、请求槽和超时常量，不能给出可信的微秒级 WCET、掉电预算或 SIL 时序裕量。目标板应使用 DWT 周期计数器或 GPIO 包络，分别覆盖 FRAM 最慢成功与超时、AD5421 恢复、128 字节畸形 HART、最大 FC04、涉及电机访问的 FC10 以及全部 pending 组合。

关键状态机

| 状态机 | 主要状态 | 触发和退出 | 详细位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令调度 | 空闲、pending、active、执行、完成/错误 | 新命令、执行返回和恢复结果 | 第1分册本章 |
| 设备运行状态 | 待机、初始化/运行、完成、STATE_ERROR | 测量流程和故障出口 | 第2、5分册 |
| 自动恢复 | inactive、waiting、retry、awaiting result | 命令失败、1 s 轮询、新命令取消 | 第5分册 |
| 电源监控 | STOPPED、HEALTHY、RECOVERY_PENDING、FAILED | ADC/DMA状态和电压门限 | 第5分册 |
| 编码器延后处理 | ISR 队列、PendSV 消费、锁存、持久化 | SPI DMA事件和异常计数 | 第2、4、5分册 |

核心函数详细设计

| 函数 | 用途 | 上下文 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| main | 硬件启动和永久循环 | 前台 | Core/Src/main.c:73-131 |
| MotorCtrl_BootSafeStop | App 初始化前清除驱动残留运动 | 前台 | motor_ctrl_driver_param.c:82-130 |
| App_Init | 应用级启动编排 | 前台 | app_main.c:114-215 |
| App_MainLoop | 最高层前台调度器 | 前台 | app_main.c:231-306 |
| DeviceCommand_Queue | 单槽命令和参数快照发布 | 前台/PendSV调用路径待分册核对 | system_parameter.c:262-270 |
| DeviceCommand_TakePending | 原子获取正式命令 | 前台 | system_parameter.c:350-371 |
| ProcessMeasureCmd | 正式业务统一分派 | 前台 | measure.c:243-478 |
| FaultRecovery_Poll | 自动恢复轮询和重跑请求 | 前台 | fault_recovery.c:431-520 |
| AS5145_ProcessDeferred | 有界消费 SSI 事件 | PendSV | AS5145.c:339-374 |
| HostCommuProcess | 板间 Modbus 帧校验和分派 | PendSV | hostcommu.c:197-206 |

main

| 函数原型 | int main(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 完成 HAL、时钟和全部 MCU 外设初始化，执行上电安全停机和应用初始化，然后永久调用 App_MainLoop。 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 声明为 int；正常运行进入永久循环，不返回。 |
| 全局变量 | HAL 时基、外设句柄、电机驱动状态和应用全局运行态。 |
| 静态全局变量 | 无本函数私有静态量。 |
| 局部变量 | 无业务局部变量。 |
| 调用上下文 | 复位后的前台线程态；系统仅调用一次。 |
| 前置条件 | C 运行环境已建立，MCU 处于复位启动路径。 |
| 后置条件 | 底层配置成功后进入 App_MainLoop 永久循环；SystemClock 或 CubeMX HAL 配置失败进入 Error_Handler。 |
| 异常处理 | HAL_Init 返回值未检查；MotorCtrl_BootSafeStop 返回值被显式丢弃；App_Init 为 void。 |
| 可重入性 | 不可重入，不允许从 ISR、PendSV 或业务函数再次调用。 |
| 源码证据 | Core/Src/main.c:73-130、137-195。 |
| 验证状态 | 源码已核对；复位、时钟故障和运动中复位待目标板故障注入。 |

App_Init

| 函数原型 | void App_Init(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按安全启动顺序建立电源、参数、位置、通信、输出、电机、故障和传感器运行态。 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无；通过全局状态、日志和故障锁存表达部分失败。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、编码器、电源、AO、电机、故障和传感器模块状态。 |
| 静态全局变量 | 无本函数私有静态量。 |
| 局部变量 | motor_init_ret、encoder_init_ret、ao_init_ret、startup_init_error、power_monitor_start_ret。 |
| 调用上下文 | main 完成 MCU 外设初始化后在前台调用一次。 |
| 前置条件 | GPIO、DMA、ADC、SPI、UART、定时器、CRC 和 IWDG 已完成底层配置，驱动输出默认关闭。 |
| 后置条件 | 清空正式命令槽并设置回零要求；满足门禁时发布上电默认命令；无论可恢复失败与否均返回 main。 |
| 异常处理 | startup_init_error 只覆盖电源、编码器、掉电保存和电机的特定顺序；参数、AO、DetectSensorType 和最终慢停不完整传播。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含 1000 ms 固定延时、FRAM、SPI、UART 和日志，不允许 ISR 或 PendSV 调用。 |
| 源码证据 | Application/Src/app_main.c:114-215。 |
| 验证状态 | 源码已核对；上电门限、FRAM、AO、电机和传感器组合故障待台架验证。 |

App_MainLoop

| 函数原型 | void App_MainLoop(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 处理每轮后台服务，并按原始命令、正式命令、自动恢复、空闲故障的顺序完成互斥仲裁。 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无；每轮完成一个最高优先级业务分支后返回 main。 |
| 全局变量 | new_command_ready、g_deviceParams.command、g_measurement.device_status、故障恢复上下文及各延后服务状态。 |
| 静态全局变量 | 无本函数私有静态量。 |
| 局部变量 | pending_command、power_fault_code；恢复分支包含 FaultRecoveryResult 和 selected_command。 |
| 调用上下文 | main 永久循环中的唯一顶层前台调度入口。 |
| 前置条件 | App_Init 已返回；不允许已有另一实例执行。 |
| 后置条件 | 推进参数延迟任务并执行 HAL_Delay(50)；正式命令执行后清 current_command 并更新恢复上下文。 |
| 异常处理 | 同步 ProcessMeasureCmd 可长时间阻塞；50 ms 是公共尾处理延时，不是严格调度周期。 |
| 可重入性 | 不可重入；不得从恢复模块、ISR 或 PendSV 反向调用。 |
| 源码证据 | Application/Src/app_main.c:231-306。 |
| 验证状态 | 源码已核对；连续命令、长阻塞流程和恢复竞争待专项时序测试。 |

ProcessMeasureCmd

| 函数原型 | void ProcessMeasureCmd(CommandType command) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 处理即时控制命令，或通过电源和 MeasureStart 门禁后按 CommandType 同步分派测量、标定、运动和系统业务。 |
| 形参 | command：已经由主循环选中的正式命令及其活动参数快照。 |
| 返回值 | 无；业务结果写入测量状态、错误码、输出和恢复上下文。 |
| 全局变量 | g_measurement、g_deviceParams、SI Profile 状态、编码器和电源门禁、命令参数快照。 |
| 静态全局变量 | 由各被分派业务流程维护，本函数无私有静态量。 |
| 局部变量 | power_start_ret、start_ret。 |
| 调用上下文 | 仅由 App_ExecuteMeasureCommand 在前台同步调用。 |
| 前置条件 | current_command 已发布，匹配的 active 参数已冻结；没有另一业务命令并发执行。 |
| 后置条件 | 即时命令完成后直接返回；普通命令完成对应同步业务分派，状态由被调用流程维护。 |
| 异常处理 | 电源失败立即 SET_ERROR 并退出；MeasureStart 返回 STATE_SWITCH 时执行取消处理并直接返回；返回其他错误时 SET_ERROR 调用 FaultManager_SetErrorState 后由宏内 return 退出，不进入命令 switch。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含电机、传感器、等待循环、日志和命令切换检查。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure.c:243-478。 |
| 验证状态 | 源码已核对；每个命令的成功、失败、取消和重入边界由第2、5分册继续展开。 |

FaultRecovery_Poll

| 函数原型 | FaultRecoveryResult FaultRecovery_Poll(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 轮询自动恢复上下文，按 1 s 节流完成部件检查，并向主循环返回是否需要重跑原命令。 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | handled、should_retry_command 和 retry_command 组成的 FaultRecoveryResult。 |
| 全局变量 | g_measurement.device_status、命令切换状态、电机驱动状态和故障恢复静态上下文。 |
| 静态全局变量 | s_fault_recovery，保存原命令、原错误、节流时刻、检查与业务重跑计数。 |
| 局部变量 | result、now、check_ret、retry_limit、need_motor_init。 |
| 调用上下文 | App_MainLoop 在无原始命令和正式 pending 命令时调用。 |
| 前置条件 | 仅允许前台串行调用；恢复模块不得直接调用 ProcessMeasureCmd。 |
| 后置条件 | 无活动上下文时 handled=0；活动时恢复原错误态，检查成功且有额度时只返回重跑意图。 |
| 异常处理 | 电机初始化或部件检查失败保留真实错误并继续恢复；命令切换取消恢复；达到上限停止。检查路径可能包含最长 3000 ms 的电机功率级等待及多传感器通信。 |
| 可重入性 | 不可重入；使用静态恢复上下文并可能执行电机初始化、传感器通信和日志，虽然在线程态仍可能显著推迟新命令切换。 |
| 源码证据 | Application/Src/fault_recovery.c:431-520；motor_ctrl_driver_param.c:291-326；sensor.c:928-1114。 |
| 验证状态 | 源码已核对；1 s 节流、3 s 电机等待、多传感器检查、命令竞争和重试上限待故障注入与时序测量。 |

PendSV_Handler

| 函数原型 | void PendSV_Handler(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按固定顺序消费 SSI、编码器持久化、AO、HART/板间 Modbus 和 UART 恢复延后工作。 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | 各模块的事件队列、pending 标志、帧槽、持久化快照和 UART 恢复状态。 |
| 静态全局变量 | 由各延后服务模块维护，Handler 本身无私有静态量。 |
| 局部变量 | 无 |
| 调用上下文 | Cortex-M4 最低优先级异常上下文，优先级 15；不是 RTOS 任务。 |
| 前置条件 | 一个或多个模块已设置 SCB_ICSR_PENDSVSET；可被更高优先级 ISR 抢占。 |
| 后置条件 | 按固定顺序处理当次快照；剩余队列或失败恢复请求可再次挂起 PendSV。 |
| 异常处理 | 当前路径包含 FRAM、SPI、UART、格式化及 AO 恢复延时；UART 字符输出在异常上下文被丢弃，但格式化成本仍存在。 |
| 可重入性 | 由异常控制器串行进入；模块服务必须自行保证请求交接有界，禁止前台主动直接调用 Handler。 |
| 源码证据 | Core/Src/stm32f4xx_it.c:386-401；stm32f4xx_hal_msp.c:74-75。 |
| 验证状态 | 源码已核对；最坏执行时间、中断延迟和掉电预算必须在目标板动态测量。 |

函数级设计追踪

| 设计编号 | 设计要求 | 代码证据 | 验证与残余项 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-ARC-003 | 启动失败按实际传播顺序锁存或降级，不虚构统一优先级 | main.c:73-195；app_main.c:114-215 | 启动组合故障注入待执行 |
| SDD-ARC-004 | 正式命令与七字段参数以覆盖式单槽快照原子发布和获取 | system_parameter.c:245-411 | 连续命令和覆盖契约待验证 |
| SDD-ARC-005 | ISR 只投递，PendSV 按固定顺序消费延后工作 | stm32f4xx_it.c:386-401 | WCET 和中断延迟待目标板测量 |
| SDD-ARC-006 | 主循环是正式命令与自动恢复重跑的唯一顶层执行者 | app_main.c:231-306；fault_recovery.c:431-520 | 恢复竞争和重试上限待故障注入 |
| SDD-ARC-007 | 核心函数仅在声明上下文调用并遵守不可重入约束 | 本章六个函数及其直接调用链 | 静态核对完成；运行时栈和时序待测 |

核心流程图

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-ARC-F01 | CPU2 启动与应用初始化流程 | main.c、app_main.c | 已绘制；源码已核对 |
| SDD-ARC-F02 | App_MainLoop 调度与命令仲裁流程 | app_main.c、system_parameter.c | 已绘制；源码已核对 |
| SDD-ARC-F03 | ISR、PendSV 与前台上下文关系 | stm32f4xx_it.c | 已绘制；源码已核对 |

SDD-ARC-F01 CPU2 启动与应用初始化流程

本图按 main() 和 App_Init() 的当前调用顺序表达启动链路，并保留 24 V 电源门禁、启动错误汇总和默认命令门禁。MotorCtrl_BootSafeStop() 与 DetectSensorType() 的返回值处理按当前源码事实标注，不推定为已统一覆盖。

图 SDD-ARC-F01 CPU2 启动与应用初始化流程

证据状态：源码已核对；Word 中为可编辑 Visio OLE 对象，并保留独立 VSDX。上电、24 V 门限、FRAM、编码器、电机和传感器实机行为待台架验证。

SDD-ARC-F02 App_MainLoop 调度与命令仲裁流程

本图表达每轮后台服务、互斥业务优先级和公共尾处理。正式命令入口为覆盖式单槽邮箱，图中未将其画成 FIFO；FaultRecovery_Poll() 只返回 handled 和重跑意图，命令仍由主循环仲裁执行；同步测量期间主循环不会按固定 50 ms 周期重新进入。

图 SDD-ARC-F02 App_MainLoop 调度与命令仲裁流程

证据状态：源码已核对；连续命令覆盖语义、各同步流程的命令切换覆盖和最坏阻塞时间待专项验证。

SDD-ARC-F03 ISR、PendSV 与前台上下文关系

本图区分高优先级 ISR、最低优先级 PendSV 异常上下文和前台线程态。PendSV 不是 RTOS 任务；UART4 ISR 直接完成候选帧校验和数据更新，是当前延后处理模式之外的例外路径。

图 SDD-ARC-F03 ISR、PendSV 与前台上下文关系

证据状态：源码已核对；PendSV、UART4 ISR、UART TX 回调的最坏执行时间，以及共享资源占用和中断延迟待动态测量。

待确认和待验证

1. MotorCtrl_BootSafeStop 返回值是否应并入启动故障并禁止后续驱动使能。

2. 参数加载降级是否允许继续运行，以及原参数失败和新参数保存失败如何分别追踪。

3. 传感器识别失败覆盖已锁存启动错误码时，是否需要首故障和当前故障双记录。

4. AO 与传感器失败是否应采用不同的上电默认命令门禁。

5. 覆盖式单槽命令邮箱对连续命令的产品契约。

6. MeasureStart 失败路径的错误锁存、SI Profile 关闭和宏内返回语义需要通过故障注入验证。

7. PendSV、UART4 ISR 和 UART TX 回调的最坏执行时间及中断延迟。

8. TIM4 启动失败时 UART 延后恢复缺少可观测状态的问题。

9. 看门狗是否需要增加主循环心跳门禁。

10. 本轮未执行构建、目标板、RS485、FRAM、掉电、电机和 SIL 验证。