DSM系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第3分册 - 通信、接口与数据

V0.1  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

2026-07-31

文档信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-03 | 文档版本 | V0.1 |
| 文档名称 | CPU2软件详细设计第3分册：通信、接口与数据 | 文件状态 | 编制稿 |
| CPU2 起始版本 | V1.36.1.0 | CPU3 配套版本 | V1.36.0.0 |
| 共享协议版本 | 31 | 参数存储版本 | 3 |
| 起始分支 | MAIN | 起始 HEAD | 66d5c062bf672e1d2e49ff78f1c770c6e33f98dd |
| 编制日期 | 2026-07-31 | 编制单位 | 青岛澳邦量器有限责任公司 |

版本记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-07-31 | 建立板间通信、UART/DMA、共享数据和外部接口首批设计。 | Codex 协助编制 | 待审核 | 待批准 |

编制状态说明

本册为 V0.1 编制稿，内容按当前工作区源码进行首轮静态盘点。起始工作区存在尚未提交的 CPU2 源码修改，因此本册不能作为最终发布基线。“源码已核对”只说明已找到对应代码证据，不等于构建、台架、现场、故障注入或 SIL 认证验证已经完成。

目录

1. 文档信息	1

2. 版本记录	2

3. 编制状态说明	3

4. 目录	4

5. 概述	5

6. 接口总表	6

7. CPU2/CPU3共享契约	7

8. 板间接收与处理链	8

9. 数据所有权和一致性	9

10. 并发和异常设计关注点	10

11. 待编制和待验证	11

概述

本分册描述 CPU2/CPU3 板间 Modbus、共享版本、命令和参数快照，以及 CPU2 与调试串口、HART、扭力和传感器之间的通信接口。参数持久化由第4分册维护，通信故障和恢复策略由第5分册维护。

接口总表

| 接口 | CPU2 角色 | 主要机制 | 当前上下文 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU2/CPU3 UART5 | Modbus从站/业务权威端 | 115200、8N1、FC03/FC04/FC10 | ISR投递，PendSV解析 | 源码已核对 |
| USART1调试串口 | 命令接收和诊断端 | 115200、8N1、逐字节收帧 | ISR收帧，前台执行 | 源码已核对 |
| USART2 HART | HART从站 | 1200、9位字长、无校验 | ISR投递，PendSV处理 | 源码已核对 |
| UART4扭力 | 扭力/温度接收端 | 19200、8N1 | 当前直接在ISR | 源码已核对，时序待验证 |
| USART6传感器 | 安全/LTD/V2/DSM客户端 | 协议探测、超时和恢复 | 上下文待逐协议细化 | 首轮编制 |

CPU2/CPU3共享契约

CPU2 和 CPU3 固件版本相互独立，板间兼容只使用 DEVICE_PROTOCOL_VERSION。当前 CPU2 与 CPU3 定义均为 31。共享版本通过 DeviceParameters.protocolVersion 发布，不以固件主次版本代替。

| 契约对象 | 设计要求 | V0.1 状态 |
| --- | --- | --- |
| 共享版本 | CPU2/CPU3 严格一致，旧值 0 或不匹配时不得伪装兼容 | 源码已核对 |
| 读数据 | CPU2 是业务权威端，状态和参数由 Modbus 寄存器发布 | 首轮编制 |
| 写参数/命令 | FC10 先校验候选数据，再提交参数或命令 | 源码已核对 |
| 命令参数 | 命令和相关参数绑定为 pending/active 快照 | 源码已核对 |
| FC10正常ACK | 表示CPU2已接受并更新RAM，不表示FRAM持久化完成 | 源码已核对 |
| CPU3确认镜像 | 合法ACK后更新镜像、使完整参数快照失效并后台补读 | 源码已核对 |
| 异常 | 长度、CRC、地址、版本、忙和失败应有明确响应 | 待全量编制 |

板间接收与处理链

1. UART5 IDLE 中断停止 DMA，记录完整候选帧并挂起 PendSV。

2. PendSV 调用 HostCommuProcess() 进行帧校验和功能码分派。

3. FC10 由 Response10Process() 校验参数或命令候选值。

4. CPU2构造候选参数，完成AO、继电器及组合条件校验后提交g_deviceParams运行态。

5. 登记100 ms延迟保存并立即返回FC10 ACK；ACK不等待FRAM完成。

6. CPU3在合法ACK后更新确认镜像，使参数快照失效并按12组后台补读。

7. CPU2前台完成FRAM A/B写入和完整读回后才递增parameter_update_flag。

证据：Core/Src/stm32f4xx_it.c:648-670；Services/Modbus/hostcommu.c:222-343；hostcommu_modbus.c:303-467；system_parameter.c:635-639、1811-1858；CPU3 cpu2_communicate.c:1098-1201、2295-2324、2465-2490。源码内仍有注释称 Response10Process 位于 UART5 中断，但当前实际调用链已迁移到 PendSV，应列入文档一致性问题。

数据所有权和一致性

| 数据 | 所有者 | 发布或更新 | 一致性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeviceParameters | CPU2 参数服务 | FRAM加载、FC10或本地受控入口 | 类型、范围、版本和运行态一致 |
| DeviceStatus | CPU2 业务和故障模块 | 测量、故障和恢复流程 | 状态和错误码快照一致 |
| 正式命令 | CPU3/调试入口发布，CPU2执行 | 单槽 pending 到 active | 命令与七项参数绑定 |
| 测量结果 | CPU2 测量流程 | 成功完成后发布 | 不得把旧值伪装成当前完成结果 |
| parameter_update_flag | CPU2参数存储 | FRAM同值确认或至少一槽写读校验成功后递增 | 不能用FC10 ACK代替 |

并发和异常设计关注点

1. PendSV 可更新共享参数，而前台测量可能同时读取，需完成全字段一致性审计。

2. 发送成功、DMA完成和有效响应成功必须分别表述。

3. 请求回显不能被解释为有效 ACK。

4. 参数写超时或坏响应属于结果不确定，CPU3必须撤销确认资格并补读；只有TX DMA未启动才可确定未发送。

5. 切换 UART 参数或协议时必须等待旧应答完成并清理旧接收状态。

6. DMA/UART续发失败、超时和保存失败需要取消 pending 状态或回滚。

待编制和待验证

• 全部 Modbus 地址、长度、signedness、单位和异常码映射。

• CPU2/CPU3 协议 31 的首个匹配固件和旧组合拦截行为。

• CPU3单次1000 ms等待、三次失效重同步和十次锁存超时的联调验证。

• USART6 安全协议、LTD、DSM 和无线模块的完整事务状态机。

• 多接口并发、压力、坏帧、超时、重放和恢复测试。

• 本轮未执行 RS485、HART、传感器和真实串口台架验证。