DSM 系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第3分册 - 通信接口与数据

V0.2  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | CPU2软件详细设计第3分册：通信接口与数据 | 日期 | 2026-08-01 |
| 作者 | Codex 协助编制 | 批准 | 待批准 |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-03 | 模版号 | V0.2 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V0.1 | 建立板间通信、UART/DMA、共享数据和外部接口首批骨架。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |
| V0.2 | 重建一代参考三分节版式，补充CPU2/CPU3 UART5 Modbus、协议31、FC03/FC04/FC10、命令参数快照、轮询、快照门禁和通信恢复详细设计，新增六张可编辑流程图。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-08-01 |

目录

1. 概述与编制基线	1

1.1 目的	1

1.2 适用基线	1

1.3 证据边界	1

1.4 分册边界	1

2. 通信架构与接口矩阵	2

2.1 接口角色	2

2.2 CPU2与CPU3职责分界	2

2.3 执行上下文与共享资源	3

3. UART5物理层与Modbus RTU帧层	3

3.1 物理配置	3

3.2 请求与响应格式	3

3.3 长度、CRC和字节序	4

3.4 异常响应和静默丢弃	4

4. CPU2从站接收、分派与收发恢复	4

4.1 UART5 IDLE到PendSV链路	4

4.2 FC03保持寄存器读取	5

4.3 FC04输入寄存器读取	5

4.4 FC10写入与候选回滚	5

4.5 UART和DMA恢复	5

5. 共享寄存器与数据所有权	6

5.1 保持寄存器分区	6

5.2 输入寄存器分区	6

5.3 32位字段线格式	7

6. 命令、参数与持久化事务边界	7

6.1 七个命令前置参数	7

6.2 pending与active原子快照	8

6.3 ACK、RAM和FRAM语义	8

6.4 恢复出厂事务	8

7. CPU3主站、协议兼容与快照	8

7.1 响应校验顺序	8

7.2 协议版本门禁	9

7.3 轮询组与发布门禁	9

7.4 快照有效性	9

7.5 外部访问边界	10

8. 超时、坏帧与恢复设计	10

8.1 失败分类	10

8.2 三次重同步与十次锁存	10

8.3 事务结果分层	11

9. 其它串口接口边界	11

9.1 边界总表	11

9.2 跨卷引用约束	11

10. 流程图索引	12

10.1 SDD-COM-F01 UART5 IDLE、PendSV、Modbus分派及收发恢复流程	13

10.2 SDD-COM-F02 FC10候选校验、RAM提交、ACK与延迟持久化流程	14

10.3 SDD-COM-F03 命令参数pending、active快照与主循环取命令流程	15

10.4 SDD-COM-F04 协议版本探测、不匹配门禁与完整重同步流程	16

10.5 SDD-COM-F05 CPU3上电、运行和参数刷新轮询流程	17

10.6 SDD-COM-F06 通信失败分类、三次快照失效与十次故障锁存流程	18

11. 核心函数详细设计	19

11.1 CPU2板间从站接收与响应	19

11.1.1 stm32f4xx_it.c	19

11.1.2 hostcommu.c	20

11.1.3 hostcommu_modbus.c	21

11.1.4 usart.c	22

11.1.5 system_parameter.c	23

11.2 CPU3板间主站与快照管理	25

11.2.1 cpu2_communicate.c	25

12. 设计追踪矩阵	29

13. 待确认与待验证	30

13.1 实现一致性关注点	30

13.2 未执行验证	31

概述与编制基线

目的

本分册描述CPU2与CPU3之间的UART5 Modbus RTU共享契约、CPU2从站处理、CPU3主站轮询、参数和命令事务、快照有效性及通信恢复边界。目标是使每笔读取、写入和命令的方向、所有者、时序、成功条件与异常出口能够追踪到当前源码。

适用基线

| 项目 | 当前基线 | 本册使用方式 | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分支与提交 | MAIN@66d5c062bf672e1d2e49ff78f1c770c6e33f98dd | 作为本轮源码静态核对起点 | 源码已核对 |
| CPU2固件 | V1.36.1.0 | CPU2从站与参数/命令权威端 | 源码已核对 |
| CPU3固件 | V1.36.0.0 | CPU3主站、快照和外部访问门禁端 | 源码已核对 |
| 共享协议 | DEVICE_PROTOCOL_VERSION=31 | 只按实际读回值严格相等判兼容 | 源码已核对 |
| 参数存储 | DEVICE_PARAM_VERSION=3 | 仅描述FC10到延迟保存的接口边界 | 源码已核对 |
| 一代版式 | FX01.软件详细设计V1.1 | 封面、版本记录、目录、正文、表格和图形逐类对照 | 文档已核对 |

证据边界

1. “源码已核对”只表示已找到并复核当前工作区的直接实现证据。

2. 本册未执行CPU2或CPU3构建，不以文档生成结果替代构建证据。

3. 本册未执行RS485、UART5、DMA、FRAM、掉电、压力、台架、现场或SIL认证验证。

4. CPU2与CPU3版本独立；只有共享协议版本31用于板间契约兼容判断。

5. V0.1为历史骨架且版式为2分节；V0.2从已验证的3分节版式链重建，不覆盖V0.1。

分册边界

| 内容 | 本册职责 | 其它分册职责 |
| --- | --- | --- |
| UART5板间通信 | 物理配置、帧形、CRC、功能码、事务与恢复 | 第1分册仅维护通用ISR/PendSV上下文 |
| 参数持久化 | FC10 ACK、RAM提交、延迟保存请求和更新代际接口 | 第4分册维护FRAM结构、A/B区、CRC、迁移和掉电 |
| 通信故障 | 失败分类、快照失效、重同步和锁存触发 | 第5分册维护最终故障码、安全动作和恢复策略 |
| 外部串口 | 列出USART1/2、UART4、USART6的接口边界 | 后续第3分册版本或第6分册维护详细协议/硬件服务 |
| 测量与运动 | 说明共享数据所有权和发布条件 | 第2A/2B维护测量、传感器和运动业务流程 |

通信架构与接口矩阵

接口角色

| 接口 | CPU2角色 | 对端 | 当前物理配置 | 处理上下文 | 本版状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UART5 | Modbus从站、业务与参数权威端 | CPU3主站 | 115200、8N1、DMA、IDLE、半双工方向控制 | CPU2 ISR投递/PendSV解析；CPU3前台同步事务 | 本册详细设计 |
| USART1 | 调试文本命令接收端 | 维护终端 | 115200、8N1、DMA、IDLE | ISR收帧，前台解析 | 仅接口边界 |
| USART2 | HART从站 | HART主站 | 1200、9位字长、无校验、DMA、IDLE | ISR投递，PendSV解析 | 仅接口边界 |
| UART4 | 扭力/温度接收端 | Newhall模块 | 19200、8N1、DMA、IDLE | 当前IDLE ISR内严格校验并更新 | 仅接口边界 |
| USART6 | 传感器与无线协议客户端 | CH9141/LTD/V2/DSM/安全协议设备 | 按协议事务配置与恢复 | 前台阻塞事务、DMA和回调组合 | 仅接口边界 |

CPU2与CPU3职责分界

| 对象 | 权威所有者 | CPU2职责 | CPU3职责 | 禁止口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DeviceParameters | CPU2 | 加载、校验、运行态提交和持久化 | 通过FC03形成已确认参数快照；写后补读 | 不得把CPU3旧缓存当作当前CPU2值 |
| DeviceStatus/测量结果 | CPU2 | 按业务完成条件发布 | 通过FC04形成状态、结果和诊断快照 | 不得把旧结果伪装成本次完成 |
| 正式命令 | CPU2执行 | 校验、pending/active绑定、执行和状态发布 | 检查门禁、写命令并等待合法ACK | 发送启动成功不等于CPU2已接受 |
| 命令前置参数 | CPU2运行态；CPU3发起 | 逐字段代际、pending/active快照 | 写入后保留逐字段ACK确认资格 | 刷新期间不得无条件下发带参命令 |
| 协议兼容 | 双方共享契约 | 通过保持寄存器发布版本31 | 实际读回并严格等于31才开放 | 不得用固件版本或大于等于判断代替 |

执行上下文与共享资源

| 阶段 | CPU2上下文 | CPU3上下文 | 共享资源 | 设计约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收结束 | UART5 IDLE ISR | UART5回调/标志 | RX DMA、长度、接收缓冲区 | 只冻结长度和置位；不得在ISR做完整业务解析 |
| 请求解析 | PendSV | 不适用 | RCV_*、发送缓冲区、参数/状态镜像 | 同一时刻只处理一帧 |
| 主站发送 | 不适用 | 前台同步调用 | RCV_*期望字段、TX/RX DMA、wait_response | 发送前发布期望字段；事务串行 |
| 响应完成 | TX完成回调恢复RX | 前台解析响应 | 半双工方向、接收DMA、快照门禁 | 区分DMA完成、合法响应和业务成功 |
| 恢复 | TIM4置PendSV，PendSV重启DMA | 失败计数驱动重同步 | 恢复pending、快照代际 | 发送期间不提前切回RX |

UART5物理层与Modbus RTU帧层

物理配置

| 项目 | CPU2 | CPU3 | 设计说明 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波特率 | 115200 bit/s | 115200 bit/s | 双方必须一致 | CPU2 usart.c:341-356；CPU3 usart.c:120-135 |
| 数据格式 | 8数据位、无校验、1停止位 | 8数据位、无校验、1停止位 | 即8N1 | 同上 |
| 收发方式 | DMA+IDLE，RS485半双工方向控制 | DMA/同步事务 | 请求和响应不能并发 | CPU2 stm32f4xx_it.c:648-670；CPU3 cpu2_communicate.c:2691-2827 |
| 从站地址 | 默认1 | ADERSS共享定义 | 非目标地址由CPU2静默丢弃 | hostcommu.c:183-194、237-250 |

请求与响应格式

| 功能 | 请求PDU | 正常响应PDU | 异常响应 | 数量上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FC03读保持寄存器 | 地址、03、起始地址Hi/Lo、数量Hi/Lo、CRC Lo/Hi | 地址、03、字节数、数据、CRC Lo/Hi | 83、异常码 | 125寄存器 |
| FC04读输入寄存器 | 地址、04、起始地址Hi/Lo、数量Hi/Lo、CRC Lo/Hi | 地址、04、字节数、数据、CRC Lo/Hi | 84、异常码 | 125寄存器 |
| FC10写多个保持寄存器 | 地址、10、起始、数量、字节数、数据、CRC Lo/Hi | 地址、10、起始与数量回显、CRC Lo/Hi | 90、异常码 | 实现有效上限122 |

长度、CRC和字节序

1. FC03和FC04请求固定8字节，寄存器数量必须为1至125。

2. FC10请求长度必须等于9+byte_count，且byte_count必须等于2×寄存器数量。

3. CPU2帧形门禁允许FC10数量1至123，但地址/数量门禁使用LTD_MODBUS_MAX_WRITE_REGISTERS=122，数量123最终被拒绝；这是当前实现一致性关注点，不在本轮修改。

4. 每个16位寄存器在线上按高字节、低字节顺序传输；CRC16在线上低字节先发送。

5. 共享标量通常使用REG_STRIDE=2，即两个16位寄存器表达一个32位字段；CPU3 FC10组包存在共享字序交换，必须与当前映射表成对维护。

6. 保持寄存器数组范围为0x0000至0x0FFF；输入寄存器数组范围为0x0000至0x29FF。

异常响应和静默丢弃

| 失败阶段 | CPU2行为 | CPU3判定 | 恢复边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧长/帧形非法 | 静默丢弃并恢复RX DMA | 超时或长度失败 | 不把垃圾帧转成业务ACK |
| 从站地址错误 | 静默丢弃并延后记录 | 地址失败或等待超时 | 保持总线接收状态 |
| CRC错误 | 静默丢弃并延后记录 | CRC失败或等待超时 | 不执行任何寄存器读写 |
| 功能码不支持 | 返回标准异常01 | 接受异常帧结构但事务返回失败 | 不更新业务镜像 |
| 地址/数量非法 | 返回标准异常02 | 记录最近异常码 | 不访问数组 |
| 值非法 | FC10返回标准异常03 | 事务失败，不确认写入 | CPU2回滚候选 |
| 设备忙 | FC10返回标准异常06 | 事务失败，调用方等待或重试 | 快照状态不提前更新 |

CPU2从站接收、分派与收发恢复

UART5 IDLE到PendSV链路

1. UART5 IDLE ISR清IDLE标志、关闭IDLE中断并停止RX DMA。

2. ISR读取DMA剩余计数，形成UART5_RX_LEN，只置s_hostcommu_frame_pending并挂起PendSV。

3. PendSV先执行帧形门禁，合法候选进入HostCommuProcess；非法候选清长度并重启RX DMA。

4. HostCommuProcess依次校验长度、地址、CRC、功能码和地址/数量范围。

5. 合法FC03、FC04或FC10形成PDU，统一追加CRC低字节和高字节。

6. CPU2切换RS485发送方向并启动TX DMA；启动失败立即恢复RX。

7. TX完成回调等待TC后调用CPU2_UartRestartRxDMA，重新切换接收方向并使能IDLE。

FC03保持寄存器读取

FC03每次响应前调用WriteDeviceParamsToHoldingRegisters，将CPU2当前运行参数投影到保持寄存器镜像，再按已校验的连续范围读取。响应只证明该次组表和传输成功，不证明FRAM与RAM绝对同代；持久化代次由parameter_update_flag和第4分册规则说明。

FC04输入寄存器读取

FC04每次响应前调用write_measurement_result_to_InputRegisters，将设备状态、错误码、测量结果、诊断量、AO/继电器运行态和无线结果投影到输入寄存器镜像。CPU3对不同数据域采用独立快照门禁，不能因任一合法FC04响应就宣布全部数据新鲜。

FC10写入与候选回滚

| 步骤 | 处理 | 失败出口 | 提交状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校验命令字段恰好覆盖REG_STRIDE且命令已实现 | 异常03 | 未提交 |
| 2 | 识别重复不可自中断命令 | 返回原范围ACK | 不覆盖旧pending |
| 3 | 检查恢复出厂和持久参数写忙状态 | 异常06 | 未提交 |
| 4 | 保存previous_params并将请求叠加到寄存器镜像 | 后续失败可回滚 | 候选态 |
| 5 | 反解candidate_params并校验AO仿真、量程、继电器及组合条件 | 异常03并恢复前值 | 候选态 |
| 6 | 捕获持久参数前值，提交g_deviceParams并记录命令参数代际 | 无 | RAM已提交 |
| 7 | 命令写入时捕获pending快照；需要持久化时登记延迟保存 | 保存结果后续处理 | ACK可形成 |

UART和DMA恢复

CPU2_UartRestartRxDMA统一处理四路受控UART。函数先关闭IDLE、停止DMA、清IDLE标志，再按端口选择缓冲区和半双工方向并启动DMA；只有DMA成功后才重新使能IDLE。TIM4只检查健康、锁存到期事件并挂起PendSV，真正HAL恢复在PendSV执行。

共享寄存器与数据所有权

保持寄存器分区

| 基址 | 分区 | 主要内容 | 更新来源 | CPU3使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 通用 | 工作模式、协议版本、恢复策略 | CPU2参数服务/FC10 | 上电及参数刷新 |
| 0x0100 | 电机 | 速度、距离、回零和运动参数 | CPU2参数服务/FC10 | 上电及参数刷新 |
| 0x0200 | 油位/罐高 | 频率、盲区、罐高和标定参数 | CPU2参数服务/FC10 | 上电及参数刷新 |
| 0x0300 | 水位 | 水电容、跟随和滞后参数 | CPU2参数服务/FC10 | 上电及参数刷新 |
| 0x0400 | 修正 | 尺带、热胀和标定参数 | CPU2参数服务/FC10 | 上电及参数刷新 |
| 0x0500 | 测量配置 | 单点、点阵和七个命令前置参数 | CPU2参数服务/FC10 | 上电、刷新、命令确认 |
| 0x0600 | AO | 输出模式、量程、仿真 | CPU2参数服务/FC10 | 上电及参数刷新 |
| 0x0700 | 继电器 | 报警通道配置 | CPU2参数服务/FC10 | 上电及参数刷新 |
| 0x0800 | SI/Wartsila | Profile与兼容配置 | CPU2参数服务/FC10 | 上电及参数刷新 |
| 0x0900 | 保留 | 扩展保留字段 | 受控FC10 | 上电及参数刷新 |
| 0x0E00 | 元数据 | 结构、版本、CRC等 | CPU2参数服务 | 上电及参数刷新 |
| 0x0F00 | 命令 | 正式命令与协议能力 | CPU3/内部入口 | 命令事务 |

输入寄存器分区

| 分区 | 主要字段 | 权威来源 | 快照要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备状态 | 工作模式、状态、错误、当前命令、parameter_update_flag | CPU2业务/参数服务 | 必须完整覆盖状态与错误码才可恢复通信故障 |
| 调试数据 | 位置、频率、温度、扭力、速度和电机状态 | CPU2运行态 | 只代表本次组表时刻 |
| 过程结果 | 油位、水位、罐高与当前传感器量 | CPU2测量流程 | 按业务完成和有效性解释 |
| 固定点结果 | 单点、监测、密度点阵结果和代际 | CPU2测量发布 | 使用独立固定点快照门禁 |
| AO运行态 | 目标、已发送电流、诊断和更新时间 | CPU2 AO服务 | 不能由配置值代替真实运行态 |
| 继电器运行态 | 动作、抑制、报警和诊断 | CPU2继电器服务 | 配置和实际动作分开 |
| 无线结果 | 配对、MAC、连接、RSSI和更新计数 | CPU2无线流程 | 有效标志与更新代际成对使用 |
| SI/Profile点阵 | 点数据、阶段、完成计数和来源 | CPU2测量发布 | 分块读取并在代际稳定后发布 |

32位字段线格式

| 层级 | 顺序 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Modbus寄存器内 | 高字节后低字节 | 符合标准16位寄存器字节序 |
| 共享32位标量 | 两个连续寄存器，REG_STRIDE=2 | 具体高低字寄存器顺序由当前CPU2/CPU3映射函数共同约定 |
| FC10 CPU3组包 | 按当前实现进行word swap后逐寄存器高字节先发 | 任何一端单独改动都会破坏兼容 |
| CRC16 | 低字节先发、高字节后发 | CPU2和CPU3均按此追加 |

命令、参数与持久化事务边界

七个命令前置参数

| 字段 | 保持寄存器符号 | 典型命令 | 确认与消费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油位标定值 | HOLDREGISTER_DEVICEPARAM_CALIBRATE_OIL_LEVEL | 油位标定 | 写ACK后具备逐字段确认资格；命令ACK后消费 |
| 水位标定值 | HOLDREGISTER_DEVICEPARAM_CALIBRATE_WATER_LEVEL | 水位标定 | 同上 |
| 罐高标定值 | HOLDREGISTER_DEVICEPARAM_CALIBRATE_TANK_HEIGHT | 罐高标定 | 同上 |
| 单点测量位置 | HOLDREGISTER_DEVICEPARAM_SP_MEAS_POSITION | 单点测量 | 同上 |
| 单点监测位置 | HOLDREGISTER_DEVICEPARAM_SP_MONITOR_POSITION | 单点监测/Wartsila范围 | 同上 |
| 密度点阵油位 | HOLDREGISTER_DEVICEPARAM_DENSITY_DISTRIBUTION_OIL_LEVEL | 运行到位置 | 同上 |
| 电机命令距离 | HOLDREGISTER_DEVICEPARAM_MOTOR_COMMAND_DISTANCE | 上/下/强制运动 | 同上 |

pending与active原子快照

1. 每个前置参数槽维护独立generation；同值写入也递增。

2. FC10候选全部通过后，DeviceCommandArguments_RecordWrite按覆盖范围递增代际。

3. 正式命令被接受时，命令码、七字段值和七个代际在短临界区内形成pending快照。

4. 主循环DeviceCommand_TakePending在同一短临界区内清命令槽、把pending提升为active并发布current_command。

5. 正在执行的业务只读取active快照；后续到达的pending不得覆盖本次执行参数。

6. 恢复出厂整体覆盖参数期间七字段写返回忙；完成后按最终参数重新绑定仍待执行的非恢复命令。

ACK、RAM和FRAM语义

| 事件 | 能够证明 | 不能证明 | CPU3动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| TX DMA启动 | 请求进入发送流程 | CPU2收到或接受 | 继续等待响应 |
| CPU2 FC10正常ACK | CPU2已接受请求；非幂等重复路径已更新RAM，重复当前命令仅确认幂等接受 | FRAM保存完成；重复命令产生新RAM写；业务命令已执行完成 | 更新写确认；使相关参数快照失效并补读 |
| parameter_update_flag变化 | CPU2持久化流程已经到达可发布新代际的成功出口；A/B槽同值且已有效时也可递增 | 本次一定发生新FRAM写入；真实掉电可靠性已经验证 | 触发12组保持寄存器完整补读 |
| 完整补读完成 | CPU3参数镜像对应目标代际且可重新发布 | 其它输入/固定点快照同时新鲜 | 恢复参数访问门禁 |
| 命令完成状态 | CPU2业务状态机已发布完成或失败 | 该状态自动代表参数持久化完成 | 按对应命令/结果契约消费 |

恢复出厂事务

恢复出厂命令的FC10 ACK只表示CPU2接受命令。CPU3随后关闭参数快照，不立即以本地默认值替代CPU2；只有观察到parameter_update_flag变化并完成12组保持寄存器补读后，新的参数快照才恢复有效。CPU2在整套默认参数覆盖期间拒绝七字段写，防止旧写入与新默认值混合。

CPU3主站、协议兼容与快照

响应校验顺序

1. 接收长度必须大于3字节。

2. CRC16必须通过，随后从站地址必须等于当前CPU2地址。

3. 标准异常帧必须长度为5，异常码属于当前支持集合。

4. 正常响应功能码必须等于本次请求功能码。

5. FC03/FC04响应byte count必须等于2×请求数量，实际总长度必须等于byte count+5。

6. FC10响应必须固定8字节，并逐字段回显本次起始地址和寄存器数量。

7. 只有通过上述门禁的响应才清除连续失败计数并更新对应数据镜像。

协议版本门禁

| 协议快照 | 读回值 | 状态 | 允许行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无效 | 未知 | 同步中 | 只发协议版本FC03探测，不开放参数、命令和外部快照 |
| 有效 | 31 | 兼容 | 按状态/参数/固定点各自门禁继续全量同步和运行 |
| 有效 | 非31 | 协议不匹配 | 链路可在线，但只保留版本探测心跳 |
| 失效 | 旧缓存已清0 | 重同步 | 不得沿用掉线前兼容结论 |

轮询组与发布门禁

| 阶段 | 组数 | 内容 | 完成条件 | 公开快照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 协议探测 | 1 | 保持寄存器协议版本字段 | 实际读回且响应合法 | 只建立协议快照 |
| 上电全量 | 19 | 7组输入+12组保持 | 每组顺序成功 | 状态和参数按完整轮建立 |
| 运行轮询 | 7 | 状态、调试、过程、固定结果、AO、继电器、无线输入组 | 循环推进 | 各数据域按其门禁更新 |
| 参数刷新 | 12 | 全部保持寄存器分组 | 达到目标parameter_update_flag且整轮成功 | 参数快照重新有效 |
| 故障恢复 | 先1组 | 包含设备状态和错误码的输入组 | 获得合法FC04状态响应 | 先恢复链路判断，再重新全量同步 |

快照有效性

| 快照 | 建立条件 | 失效条件 | 对外行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议 | 当前连接实际读回版本 | 第3次连续失败或重连 | 无快照时显示同步中；不假定兼容 |
| 状态 | 完整覆盖设备状态和错误码的合法FC04 | 第3次连续失败 | 无状态快照不清通信故障 |
| 参数 | 12组保持寄存器完整同步 | 写后刷新、恢复出厂或第3次连续失败 | 无参数快照不返回旧配置 |
| 固定点 | 独立握手和稳定代际完成 | 新事务、失败或重同步 | 不阻塞无关普通参数访问 |
| SI Profile | 分块数据、数量、来源和代际完整一致 | 代际变化、失败或重同步 | 不发布半套点阵 |

外部访问边界

CPU3可从已确认快照向外部LTD接口响应读取，但CPU2仍是业务数据权威端。协议未知、不匹配、通信故障、快照未建立或参数刷新中时，CPU3不得返回陈旧数据或伪成功。写请求必须完成CPU2合法ACK后才可对外成功；ACK超时属于结果不确定，CPU3应撤销相关确认资格并补读。

超时、坏帧与恢复设计

失败分类

| 分类 | 检测位置 | 计数 | 快照影响 | 最终动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TX DMA启动失败 | CPU3发送入口 | TXDMA分类+总失败+连续失败 | 达到3次时全部失效 | 达到10次锁存通信故障 |
| 响应超时 | CPU3 1000 ms等待 | 超时分类+总失败+连续失败 | 同上 | 同上 |
| UART错误 | ISR锁存，前台消费 | UART及ORE/FE/NE/PE子分类 | 同上 | 同上 |
| CRC错误 | CPU3响应解析 | CRC分类 | 同上 | 同上 |
| 地址错误 | CPU3响应解析 | 地址分类 | 同上 | 同上 |
| 功能/回显错误 | CPU3响应语义校验 | 功能分类 | 同上 | 同上 |
| 长度错误 | CPU3响应语义校验 | 长度分类 | 同上 | 同上 |
| 标准Modbus异常 | CPU3异常帧分支 | 记录异常码；帧本身为合法响应 | 不确认业务成功 | 调用方按异常处理 |

三次重同步与十次锁存

1. 任一合法正常响应或受支持标准异常响应会清零连续请求失败计数。

2. 前两次连续失败只记录并允许后续事务继续。

3. 第3次连续失败使状态、参数、协议、固定点和Profile公开快照失效，清逐字段命令确认并请求完整重同步。

4. 重同步首先重新探测协议版本；兼容后才重建上电19组和其它独立握手。

5. 连续失败达到10次时锁存CPU2通信故障，并把CPU3公开设备状态置为STATE_ERROR、错误码CPU2_COMM_TIMEOUT。

6. 故障恢复阶段必须先取得包含CPU2设备状态和错误码的合法FC04响应，不能用掉线前缓存清故障。

事务结果分层

| 层级 | 成功条件 | 失败后的最小动作 |
| --- | --- | --- |
| 发送启动 | TX DMA成功启动 | 未启动可确定请求未由本接口发出；恢复本端UART |
| 线事务 | 收到地址、CRC、功能、长度和回显均合法的正常响应 | 分类计数；达到阈值时失效/锁存 |
| Modbus业务 | CPU2未返回标准异常 | 保留异常码，不更新写确认 |
| RAM写入 | FC10正常ACK | 超时或坏响应视为结果不确定，必须补读 |
| 持久化 | CPU2保存成功出口推动parameter_update_flag | 继续保持参数快照无效并报告持久化问题 |
| 业务命令完成 | CPU2状态/结果按对应命令发布完成 | 按业务错误码和第5分册恢复策略处理 |

其它串口接口边界

边界总表

| 接口 | 当前入口 | 本版确认事实 | 本版不展开内容 | 后续 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USART1调试 | DMA+IDLE收帧、前台文本命令 | 115200、8N1；内部正式命令应走统一队列 | 全部命令语法、ACK/ERR和权限 | 后续深化 |
| USART2 HART | IDLE投递、PendSV解析、DMA应答 | 1200、9位字长、无校验；帧形门禁在业务解析前 | 命令0/1/2/3/6和AO变量细节 | 第3/6分册深化 |
| UART4扭力 | IDLE ISR严格帧校验后更新重量和温度 | 19200、8N1；当前处理仍在ISR | 22字节帧、BCC和新鲜度完整设计 | 第3分册深化 |
| USART6传感器 | 协议探测、事务超时、DMA和恢复 | 承载CH9141、LTD/V2、DSM和安全协议等 | 识别顺序、各协议帧、无线RSSI和安全会话 | 第3分册后续版本 |

跨卷引用约束

1. 第1分册只维护ISR、DMA、PendSV和前台的通用执行上下文；UART5事务细节以本册为唯一事实源。

2. 第2A分册的传感器调用与有效性应引用后续USART6章节，不复制协议帧。

3. 第2B分册的扭力和温度输入应引用后续UART4章节，并保留当前新鲜度待验证状态。

4. 第4分册承接FC10 ACK之后的FRAM A/B写入、读回、代际和掉电边界。

5. 第5分册承接通信故障最终错误码、安全动作、锁存、恢复和清除条件。

6. 第6分册维护AO、HART、继电器和底层外设服务，避免在本册重复硬件驱动细节。

流程图索引

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-COM-F01 | UART5 IDLE、PendSV、Modbus分派及收发恢复流程 | 当前CPU2/CPU3源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-COM-F02 | FC10候选校验、RAM提交、ACK与延迟持久化流程 | 当前CPU2/CPU3源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-COM-F03 | 命令参数pending、active快照与主循环取命令流程 | 当前CPU2/CPU3源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-COM-F04 | 协议版本探测、不匹配门禁与完整重同步流程 | 当前CPU2/CPU3源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-COM-F05 | CPU3上电、运行和参数刷新轮询流程 | 当前CPU2/CPU3源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-COM-F06 | 通信失败分类、三次快照失效与十次故障锁存流程 | 当前CPU2/CPU3源码 | 源码已核对；硬件待验证 |

SDD-COM-F01 UART5 IDLE、PendSV、Modbus分派及收发恢复流程

本图从CPU2 UART5 IDLE中断冻结候选帧开始，表达PendSV帧形门禁、五级Modbus校验、功能码分派、CRC追加、TX DMA及统一RX恢复。

图 SDD-COM-F01 UART5 IDLE、PendSV、Modbus分派及收发恢复流程

证据状态：当前源码静态核对；真实RS485、UART/DMA、错误注入、FRAM、掉电、台架、现场和SIL验证均未执行。

SDD-COM-F02 FC10候选校验、RAM提交、ACK与延迟持久化流程

本图表达FC10非幂等重复写主路径从范围和命令门禁、候选参数、AO/继电器组合校验，到RAM提交、正常ACK、延迟保存和parameter_update_flag的分层语义；重复且不可自中断的当前命令在进入本图主路径前直接返回正常ACK，不改RAM也不覆盖pending。

图 SDD-COM-F02 FC10候选校验、RAM提交、ACK与延迟持久化流程

证据状态：当前源码静态核对；真实RS485、UART/DMA、错误注入、FRAM、掉电、台架、现场和SIL验证均未执行。

SDD-COM-F03 命令参数pending、active快照与主循环取命令流程

本图表达七字段逐项代际、命令接受时pending捕获、主循环原子取命令和active执行快照，避免下一命令写入撕裂当前执行参数。

图 SDD-COM-F03 命令参数pending、active快照与主循环取命令流程

证据状态：当前源码静态核对；真实RS485、UART/DMA、错误注入、FRAM、掉电、台架、现场和SIL验证均未执行。

SDD-COM-F04 协议版本探测、不匹配门禁与完整重同步流程

本图表达CPU3上电或重同步时先实际读回协议版本，严格等于31后才开放完整同步；不匹配时只保留版本探测。

图 SDD-COM-F04 协议版本探测、不匹配门禁与完整重同步流程

证据状态：当前源码静态核对；真实RS485、UART/DMA、错误注入、FRAM、掉电、台架、现场和SIL验证均未执行。

SDD-COM-F05 CPU3上电、运行和参数刷新轮询流程

本图表达CPU3每次最多一笔请求的优先级：故障恢复、协议探测、上电19组、参数12组刷新和运行7组轮询。

图 SDD-COM-F05 CPU3上电、运行和参数刷新轮询流程

证据状态：当前源码静态核对；真实RS485、UART/DMA、错误注入、FRAM、掉电、台架、现场和SIL验证均未执行。

SDD-COM-F06 通信失败分类、三次快照失效与十次故障锁存流程

本图区分TXDMA、超时、UART、CRC、地址、功能和长度失败，并表达第3次快照失效与第10次通信故障锁存。

图 SDD-COM-F06 通信失败分类、三次快照失效与十次故障锁存流程

证据状态：当前源码静态核对；真实RS485、UART/DMA、错误注入、FRAM、掉电、台架、现场和SIL验证均未执行。

核心函数详细设计

以下函数按一代参考的双列表格记录原型、用途、输入输出、共享状态、上下文、异常、可重入性、源码证据和验证边界。函数编号属于SDD-COM设计项，不替代源码符号。

CPU2板间从站接收与响应

stm32f4xx_it.c

SDD-COM-001 CPU2_HostModbusFrameShapeIsValid

| 函数原型 | static bool CPU2_HostModbusFrameShapeIsValid(const uint8_t *frame, uint16_t length) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在CPU2板间请求进入业务解析前校验固定读帧和FC10声明长度，阻止DMA缓冲区旧数据被当作有效载荷。 |
| 形参 | frame为UART5候选帧；length为DMA实际接收字节数。 |
| 返回值 | true表示帧形满足当前功能码的长度和数量关系；false表示空指针、长度、数量或字节数不一致。 |
| 全局变量 | 只读UART5接收缓冲区，不写业务状态。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | quantity、expected_length和byte_count。 |
| 调用上下文 | 由PendSV延后处理调用，不在UART5中断内执行业务解析。 |
| 前置条件 | UART5 IDLE中断已经停止DMA并冻结本次有效长度。 |
| 后置条件 | 合法候选进入HostCommuProcess；非法候选清长度并恢复DMA接收。 |
| 异常处理 | FC03/FC04要求8字节且数量1至125；FC10要求9+byte_count字节、byte_count=2×数量，帧形层允许1至123。 |
| 可重入性 | 只读、无静态可变状态；同一缓冲区不得并发改写。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Core/Src/stm32f4xx_it.c:153-188。 |
| 验证状态 | 源码已核对；畸形帧、DMA满帧和压力输入待主机测试与目标板验证。 |

SDD-COM-002 CPU2_ProcessDeferredUartFrames

| 函数原型 | static void CPU2_ProcessDeferredUartFrames(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在最低优先级PendSV中依次处理UART5板间Modbus与USART2 HART候选帧，使ISR只负责收帧和投递。 |
| 形参 | 无显式形参；消费UART5/USART2缓冲区、长度和pending标志。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 读写s_hostcommu_frame_pending、s_hart_frame_pending、UART5_RX_LEN、USART2_RX_LEN和USART2_TX_LEN。 |
| 静态全局变量 | 两个pending标志属于中断与PendSV共享状态。 |
| 局部变量 | 无大对象局部变量。 |
| 调用上下文 | PendSV_Handler调用；业务解析不在UART中断上下文。 |
| 前置条件 | 对应IDLE中断已停止接收DMA并置pending。 |
| 后置条件 | UART5合法帧进入HostCommuProcess；非法帧恢复接收；HART按帧形决定解析、发送或恢复。 |
| 异常处理 | 非法帧不构造业务响应；发送DMA启动失败立即恢复接收。 |
| 可重入性 | 不允许同一pending在上次处理未结束时被新帧覆盖；该压力边界仍待验证。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Core/Src/stm32f4xx_it.c:227-255、648-670。 |
| 验证状态 | 源码已核对；PendSV最坏组合、连续帧覆盖和真实收发方向待目标板验证。 |

hostcommu.c

SDD-COM-003 HostCommuProcess（CPU2）

| 函数原型 | void HostCommuProcess(uint8_t *rcvbuff, int rcvcount) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 校验CPU2收到的Modbus RTU请求，分派FC03、FC04或FC10，追加CRC并启动UART5 TX DMA。 |
| 形参 | rcvbuff为冻结的请求帧；rcvcount为有效字节数，必须处于实现缓冲边界内。 |
| 返回值 | 无；结果通过响应DMA、延后日志和接收恢复体现。 |
| 全局变量 | 读写RCV_functioncode、RCV_startaddress、RCV_registercnt、HCOM_SendBuff、HCOM_SendCount和UART5收发状态。 |
| 静态全局变量 | 延后日志计数和最近一次详情。 |
| 局部变量 | functioncode、startaddress、registeramount和crc。 |
| 调用上下文 | PendSV；源码历史注释中仍有中断口径，不作为实际执行上下文。 |
| 前置条件 | 帧形门禁已通过，UART5 RX DMA处于停止状态。 |
| 后置条件 | 合法请求形成正常或标准异常响应并启动TX DMA；发送完成后统一恢复RX。 |
| 异常处理 | 依次检查长度、地址、CRC、功能码和地址范围；前三类失败只记录并恢复RX，不发异常帧。 |
| 可重入性 | 不可并发处理两笔UART5事务；缓冲区和RCV_*为单事务共享状态。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/hostcommu.c:176-180、206-346。 |
| 验证状态 | 源码已核对；CRC错误、异常响应、TX DMA失败和总线方向待目标板验证。 |

hostcommu_modbus.c

SDD-COM-004 Response03Process

| 函数原型 | int Response03Process(uint8_t *revframe, uint8_t *sendframe) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 把当前DeviceParameters发布为保持寄存器镜像，并按请求范围组织FC03响应PDU。 |
| 形参 | revframe为合法FC03请求；sendframe为容量足够的响应缓冲区。 |
| 返回值 | 返回不含CRC的响应字节数3+2×寄存器数量。 |
| 全局变量 | 读取g_deviceParams并覆盖HoldingRegisterArray请求镜像。 |
| 静态全局变量 | 使用模块级RCV_startaddress、RCV_registercnt和SlaveTempBuffer。 |
| 局部变量 | length及组包循环索引。 |
| 调用上下文 | 由CPU2 HostCommuProcess在PendSV中调用。 |
| 前置条件 | 功能码、范围和数量已通过统一门禁。 |
| 后置条件 | 响应数据中每个16位寄存器按高字节先发送。 |
| 异常处理 | 本函数不判断参数快照是否正在被其它上下文修改；一致性依赖参数服务和调用边界。 |
| 可重入性 | 非可重入；共享寄存器镜像与临时缓冲区属于单事务资源。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/hostcommu_modbus.c:224-254。 |
| 验证状态 | 源码已核对；并发写参数期间的全字段一致性待压力测试。 |

SDD-COM-005 Response04Process

| 函数原型 | int Response04Process(uint8_t *revframe, uint8_t *sendframe) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 把当前测量、状态、诊断和结果数据发布为输入寄存器镜像，并按请求范围组织FC04响应PDU。 |
| 形参 | revframe为合法FC04请求；sendframe为容量足够的响应缓冲区。 |
| 返回值 | 返回不含CRC的响应字节数3+2×寄存器数量。 |
| 全局变量 | 读取g_measurement及相关运行态，覆盖InputRegisterArray。 |
| 静态全局变量 | 使用模块级RCV_startaddress、RCV_registercnt和SlaveTempBuffer。 |
| 局部变量 | length及组包循环索引。 |
| 调用上下文 | 由CPU2 HostCommuProcess在PendSV中调用。 |
| 前置条件 | 功能码、范围和数量已通过统一门禁。 |
| 后置条件 | 响应数据按寄存器高字节、低字节顺序发送。 |
| 异常处理 | 本函数只形成一次调用时镜像；跨字段同代语义由具体发布结构和CPU3分组快照门禁保证。 |
| 可重入性 | 非可重入；共享输入寄存器镜像属于单事务资源。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/hostcommu_modbus.c:263-292。 |
| 验证状态 | 源码已核对；测量更新与FC04组表并发边界待主机压力测试。 |

SDD-COM-006 Response10Process

| 函数原型 | int Response10Process(uint8_t const *revframe, uint8_t *sendframe) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 对FC10候选写执行命令、忙状态、持久参数、AO、继电器和组合约束校验；重复且不可自中断的当前命令走幂等ACK，不重复提交。 |
| 形参 | revframe为合法FC10请求；sendframe为响应缓冲区。 |
| 返回值 | 合法ACK返回6字节PDU；重复命令ACK只确认幂等接受；非法值或忙返回3字节标准异常PDU。 |
| 全局变量 | 读写g_deviceParams、g_measurement、HoldingRegisterArray、AO仿真状态、命令参数代际和保存请求。 |
| 静态全局变量 | 使用候选/前值结构副本及参数服务内部pending状态。 |
| 局部变量 | previous_params、candidate_params、起始地址、数量、命令值和校验中间量。 |
| 调用上下文 | 实际由PendSV调用；源码行450的“位于UART5中断”注释与当前调用链不一致，应在源码整改时修订。 |
| 前置条件 | 帧形、CRC、功能码和可写区间已通过统一门禁。 |
| 后置条件 | 非重复成功路径在全部候选校验通过后一次提交RAM；需要持久化的写登记延迟保存；ACK不等待FRAM完成。 |
| 异常处理 | 重复且不可自中断的当前命令返回原范围ACK且不改RAM；非法命令、恢复出厂期间七字段或持久参数写忙、运行态禁止写、AO或继电器约束失败均拒绝。 |
| 可重入性 | 依赖短临界区和单事务串行；不得把ACK解释为FRAM保存完成。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/hostcommu_modbus.c:303-468。 |
| 验证状态 | 源码已核对；非法值矩阵、并发命令、FRAM失败和掉电待主机及目标板验证。 |

usart.c

SDD-COM-007 CPU2_UartRestartRxDMA

| 函数原型 | bool CPU2_UartRestartRxDMA(UART_HandleTypeDef *huart) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 统一恢复USART1、USART2、UART4和UART5的DMA加IDLE接收，并在失败时锁存退避恢复请求。 |
| 形参 | huart必须属于四路受控UART之一。 |
| 返回值 | true表示DMA接收已启动且IDLE中断已重新使能；false表示端口不受支持或DMA启动失败。 |
| 全局变量 | 操作对应HAL句柄、DMA接收状态、RS485/HART方向GPIO和恢复pending数组。 |
| 静态全局变量 | s_uart_rx_recovery_due_tick与s_uart_rx_recovery_pending。 |
| 局部变量 | rx_buf、rx_buf_size和recovery_index。 |
| 调用上下文 | 可由PendSV、发送完成回调、接收完成回调或错误恢复路径调用。 |
| 前置条件 | 发送中的半双工端口不得被健康检查提前切回接收。 |
| 后置条件 | 先禁IDLE、停DMA、清IDLE，再启动DMA；成功后使能IDLE并清恢复pending。 |
| 异常处理 | DMA启动失败保持IDLE关闭并登记最早100 ms到期；TIM4按2 s健康检查节拍再次触发PendSV恢复。 |
| 可重入性 | 同一路UART恢复必须串行；HAL句柄状态是并发门禁。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Core/Src/usart.c:54、103-110、117-225；Core/Src/stm32f4xx_it.c:520-532。 |
| 验证状态 | 源码已核对；ORE/FE/NE/PE、DMA占用和连续失败待目标板故障注入。 |

system_parameter.c

SDD-COM-008 DeviceCommandArguments_RecordWrite

| 函数原型 | void DeviceCommandArguments_RecordWrite(uint16_t start, uint16_t count) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 为FC10成功覆盖的七个命令前置参数逐字段递增代际，连同值重写也可与旧命令区分。 |
| 形参 | start、count为本次共享保持寄存器写区间。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 递增g_command_argument_generations中被覆盖字段。 |
| 静态全局变量 | 七字段独立代际数组。 |
| 局部变量 | index、address和PRIMASK快照。 |
| 调用上下文 | 由Response10Process在候选提交后调用。 |
| 前置条件 | 写区间已通过FC10范围和候选校验。 |
| 后置条件 | 被覆盖字段代际在短临界区内完成更新。 |
| 异常处理 | 非法字段不会匹配；函数本身不返回错误。 |
| 可重入性 | 通过关中断短临界区保护，不可在未恢复PRIMASK的异常路径退出。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.c:221-235。 |
| 验证状态 | 源码已核对；高频同值写和代际回绕待主机测试。 |

SDD-COM-009 DeviceCommandArguments_CapturePending

| 函数原型 | void DeviceCommandArguments_CapturePending(CommandType command) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 把已接受命令与当前七个前置参数值及各自代际原子绑定为pending快照。 |
| 形参 | command为已通过命令合法性检查的正式命令。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 更新g_pending_command_arguments；不覆盖active快照。 |
| 静态全局变量 | pending结构包含command、values、generations和valid。 |
| 局部变量 | PRIMASK快照。 |
| 调用上下文 | FC10命令写成功出口或内部命令入队路径。 |
| 前置条件 | 命令值与需要的前置参数已经写入RAM。 |
| 后置条件 | pending快照在一个短临界区内形成，执行前不会与active混用。 |
| 异常处理 | CMD_NONE形成无效pending；其它异常由上游拒绝。 |
| 可重入性 | 短临界区保护；不阻塞、不访问外设。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.c:54-67、171-183、245-269。 |
| 验证状态 | 源码已核对；命令与参数交错写、同值写和恢复出厂并发待主机压力测试。 |

SDD-COM-010 DeviceCommand_TakePending

| 函数原型 | bool DeviceCommand_TakePending(CommandType *command) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 由主循环原子取走一个正式命令，同时把匹配pending参数提升为active并发布current_command。 |
| 形参 | command为非空输出指针。 |
| 返回值 | true表示已取走命令并激活参数；false表示空指针或当前没有命令。 |
| 全局变量 | 清g_deviceParams.command，更新active快照和g_measurement.device_status.current_command。 |
| 静态全局变量 | 读取pending结构和逐字段代际；写active结构。 |
| 局部变量 | captured_command和PRIMASK快照。 |
| 调用上下文 | App_MainLoop正式命令分支调用。 |
| 前置条件 | 调用前尚未在其它路径消费本次pending命令。 |
| 后置条件 | 命令、清槽、参数提升和current_command发布处于同一短临界区。 |
| 异常处理 | 空队列无副作用；pending不匹配时按当前全局参数形成active兜底。 |
| 可重入性 | 短临界区保护；同一时刻只有主循环消费者。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.c:314-372。 |
| 验证状态 | 源码已核对；命令切换临界时序和恢复仲裁待主机测试。 |

CPU3板间主站与快照管理

cpu2_communicate.c

SDD-COM-011 CPU2_ResponseFrameFailureReason（CPU3）

| 函数原型 | static Cpu2CommFailureReason CPU2_ResponseFrameFailureReason(uint8_t const *rcv, int len) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在CPU3已完成CRC和从机地址校验后，验证响应功能码、长度、字节数及FC10回显字段与当前请求一致。 |
| 形参 | rcv为CPU2响应；len为实际接收长度；期望字段来自当前RCV_*事务状态。 |
| 返回值 | 返回NONE、LENGTH或FUNCTION失败原因。 |
| 全局变量 | 只读RCV_functioncode、RCV_startaddress和RCV_registercnt。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | expected_byte_count。 |
| 调用上下文 | CPU3前台事务完成后的响应解析路径。 |
| 前置条件 | CRC和从机地址已经通过；标准异常帧由外层单独识别。 |
| 后置条件 | 仅与当前请求严格匹配的正常响应可进入镜像更新。 |
| 异常处理 | 短帧、错功能码、错byte count、错长度或FC10错回显均拒绝。 |
| 可重入性 | 单事务共享RCV_*，不得有并行请求覆盖期望值。 |
| 源码证据 | LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c:455-488。 |
| 验证状态 | 源码已核对；旧响应、重复响应和错回显注入待主机测试。 |

SDD-COM-012 HostCommuProcess（CPU3）

| 函数原型 | bool HostCommuProcess(uint8_t *rcv, int len) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 校验并解析CPU2板间响应，区分正常帧与受支持的标准Modbus异常帧，并更新对应镜像。 |
| 形参 | rcv为UART5响应缓冲区；len为实际有效字节数。 |
| 返回值 | true表示合法正常响应或受支持异常响应已处理；false表示长度、CRC、地址、功能或结构无效。 |
| 全局变量 | 更新通信健康、最近异常、响应失败原因及FC03/04/10对应镜像。 |
| 静态全局变量 | s_cpu2_response_failure_reason和s_cpu2_last_modbus_exception。 |
| 局部变量 | 无大对象局部变量。 |
| 调用上下文 | CPU3同步事务等待结束后由前台调用。 |
| 前置条件 | 当前请求的功能码、地址和数量已经在发送前发布。 |
| 后置条件 | 合法帧清连续失败；正常帧分派响应处理；标准异常记录异常码但事务业务结果仍失败。 |
| 异常处理 | 长度、CRC、地址、异常码集合和正常响应语义逐层拒绝。 |
| 可重入性 | 依赖单请求串行模型；不可并发覆盖UART5_RX_BUF和RCV_*。 |
| 源码证据 | LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c:2159-2218。 |
| 验证状态 | 源码已核对；异常帧矩阵、旧帧和总线噪声待主机及目标板验证。 |

SDD-COM-013 CPU2_CommRecordFailure

| 函数原型 | static void CPU2_CommRecordFailure(Cpu2CommFailureReason reason) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按失败类型累计健康统计，并在连续3次和10次阈值分别触发快照失效重同步和通信故障锁存。 |
| 形参 | reason为超时、CRC、地址、功能、长度、TX DMA或UART等失败分类。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 更新分类计数、总失败、连续失败、最大连续失败、快照门禁和公开设备错误。 |
| 静态全局变量 | s_cpu2_consecutive_failure_count、s_cpu2_comm_health和s_cpu2_comm_fault_active。 |
| 局部变量 | fault_was_active。 |
| 调用上下文 | CPU3前台统一失败出口调用；ISR只锁存UART错误。 |
| 前置条件 | 本次事务未获得可接受的正常或标准异常响应。 |
| 后置条件 | 前两次只计数；第3次废弃所有公开快照并请求完整重同步；第10次锁存CPU2通信故障。 |
| 异常处理 | 未知reason仍累计总失败；合法响应由独立函数清连续计数。 |
| 可重入性 | 单请求串行；计数在前台更新。 |
| 源码证据 | LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c:534-639。 |
| 验证状态 | 源码已核对；三次/十次时序、恢复和UI/外部端口表现待目标板验证。 |

SDD-COM-014 CPU2_CommIsProtocolCompatible

| 函数原型 | bool CPU2_CommIsProtocolCompatible(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 判断当前连接已经实际读回共享协议版本，且该值严格等于CPU3编译期DEVICE_PROTOCOL_VERSION。 |
| 形参 | 无显式形参。 |
| 返回值 | true表示协议快照有效且值严格相等；false表示未知或不匹配。 |
| 全局变量 | 只读s_cpu2_has_protocol_snapshot和s_cpu2_protocol_version。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | 无。 |
| 调用上下文 | CPU3启动显示、快照门禁、命令下发和轮询决策共同调用。 |
| 前置条件 | 协议版本必须来自当前连接的FC03读回，不能使用默认值或掉线前缓存。 |
| 后置条件 | 只有版本31与31严格相等时开放后续共享契约。 |
| 异常处理 | 未知版本不等同于明确不匹配；两者由独立接口区分。 |
| 可重入性 | 只读、可重入；有效性依赖快照生命周期。 |
| 源码证据 | LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c:778-782。 |
| 验证状态 | 源码已核对；版本0、30、31、32组合和恢复后重新探测待主机测试。 |

SDD-COM-015 CPU2_CommCanSendCommand

| 函数原型 | bool CPU2_CommCanSendCommand(CommandType cmd) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 判断CPU3在当前协议、状态、参数及逐字段ACK确认条件下是否允许向CPU2下发命令。 |
| 形参 | cmd为CPU2正式业务命令。 |
| 返回值 | true表示满足完整快照或带参命令的确认特例；false表示门禁未满足。 |
| 全局变量 | 只读状态、协议、参数、故障快照和confirmed_command_argument_mask。 |
| 静态全局变量 | 使用命令到前置参数掩码映射。 |
| 局部变量 | required_mask。 |
| 调用上下文 | CPU3菜单或外部协议准备写命令寄存器前调用。 |
| 前置条件 | 命令枚举和参数映射与CPU2共享契约一致。 |
| 后置条件 | 普通命令依赖完整可用快照；刷新中仅允许所需字段均经ACK确认的带参命令；取消命令使用独立特例。 |
| 异常处理 | 协议未知、不匹配、状态缺失或故障锁存均拒绝。 |
| 可重入性 | 只读判断；结果只对当前快照代际有效。 |
| 源码证据 | LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c:988-1006。 |
| 验证状态 | 源码已核对；刷新窗口、恢复出厂和命令竞态待主机测试。 |

SDD-COM-016 PollingInputData

| 函数原型 | void PollingInputData(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按恢复、协议探测、上电全量、参数刷新和运行轮询优先级，每次最多发起一个CPU2板间请求。 |
| 形参 | 无显式形参；内部维护各轮询组索引和刷新目标代际。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 更新状态、参数、协议、固定点和Profile快照门禁及轮询阶段。 |
| 静态全局变量 | poweron_done/index、runtime_index、hold_refresh_pending/index、last_param_update_flag等静态状态。 |
| 局部变量 | 当前PollGroup指针和阶段判断中间量。 |
| 调用上下文 | CPU3主循环周期调用；每次调用只推进一笔同步事务。 |
| 前置条件 | UART5单事务发送接口可用；轮询表与stateformodbus.h现行地址一致。 |
| 后置条件 | 上电19组=7组输入+12组保持；运行期7组输入；参数刷新12组保持；协议不匹配时只保留版本探测。 |
| 异常处理 | 第3次连续失败重置所有阶段；恢复故障先取得含设备状态的FC04响应；恢复出厂等待参数代际变化。 |
| 可重入性 | 状态机非可重入；依赖主循环单一调用者。 |
| 源码证据 | LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c:2335-2534。 |
| 验证状态 | 源码已核对；整轮时长、参数变更风暴、恢复优先级和外部端口并发待目标板验证。 |

SDD-COM-017 CPU2_CombinatePackage_Send

| 函数原型 | bool CPU2_CombinatePackage_Send(uint8_t f_code, uint16_t startadd, uint16_t registercnt, uint32_t *holddata) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 验证CPU3板间请求功能、范围和运行态门禁，并把超长读请求按125寄存器拆分为串行事务。 |
| 形参 | f_code支持FC03/FC04/FC10；startadd和registercnt为寄存器范围；holddata用于FC10数据。 |
| 返回值 | true表示快照可直接满足或全部线事务成功；false表示参数、范围、状态、快照或事务失败。 |
| 全局变量 | 读取CPU3快照和设备状态；线事务成功时由下层更新镜像。 |
| 静态全局变量 | 无专用静态状态。 |
| 局部变量 | processed、remaining和chunk。 |
| 调用上下文 | 菜单、周期轮询、快照握手和外部LTD网关共用。 |
| 前置条件 | 共享地址表和可写范围已与CPU2同步。 |
| 后置条件 | 读请求按最多125寄存器分片；FC10限制122并检查持久参数写状态。 |
| 异常处理 | 非法功能、零数量、越界、不可写或任一分片失败立即返回false。 |
| 可重入性 | 同步阻塞、单请求串行；上层不得并行调用。 |
| 源码证据 | LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c:2635-2689。 |
| 验证状态 | 源码已核对；125边界、分片中途失败和多入口仲裁待主机测试。 |

SDD-COM-018 CPU2_CombinatePackage_SendWire

| 函数原型 | static bool CPU2_CombinatePackage_SendWire(uint8_t f_code, uint16_t startadd, uint16_t registercnt, uint32_t *holddata) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 构造并发送一笔CPU3到CPU2的Modbus RTU事务，等待最多1000 ms并严格校验响应。 |
| 形参 | 功能码、起始地址、数量及可选保持寄存器数据已经通过上层范围检查。 |
| 返回值 | true表示发送并收到合法正常响应；false表示门禁、发送、超时、UART、帧校验或标准异常失败。 |
| 全局变量 | 读写RCV_*期望字段、UART5缓冲区、wait_response、通信健康、参数确认掩码和快照门禁。 |
| 静态全局变量 | 请求类型、请求命令和最近失败原因。 |
| 局部变量 | arr[1024]、len、crc、循环索引和timeout。 |
| 调用上下文 | CPU3前台同步事务；等待循环内不持续给看门狗续命。 |
| 前置条件 | UART5为115200、8N1，上一笔事务已经结束。 |
| 后置条件 | FC10 32位数据按共享字序组包；CRC低字节先发送；响应成功后处理命令确认和恢复出厂补读边界。 |
| 异常处理 | TX DMA失败、1000 ms超时、UART错误、坏响应或标准异常进入统一失败出口；恢复出厂ACK后关闭参数快照等待代际变化。 |
| 可重入性 | 严格单事务；arr和RCV_*不支持并行调用。 |
| 源码证据 | LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c:2700-2827。 |
| 验证状态 | 源码已核对；实际1000 ms边界、CRC字节序、ACK丢失和结果不确定场景待目标板验证。 |

设计追踪矩阵

| 设计项 | 设计对象 | 主要源码 | 验证设计 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-COM-001 | CPU2请求帧形门禁 | stm32f4xx_it.c:153-188 | FC03/04/10长度、数量、byte count边界 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-002 | ISR到PendSV延后处理 | stm32f4xx_it.c:227-255、648-670 | 连续帧、pending覆盖、PendSV压力 | 源码已核对；目标板待验证 |
| SDD-COM-003 | CPU2 Modbus校验与分派 | hostcommu.c:206-346 | 长度/地址/CRC/功能/范围异常矩阵 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-004 | FC03参数读取 | hostcommu_modbus.c:224-254 | 边界地址、125寄存器、并发写 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-005 | FC04状态与结果读取 | hostcommu_modbus.c:263-292 | 状态组、结果组、代际与并发更新 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-006 | FC10候选/回滚/ACK | hostcommu_modbus.c:303-468 | 幂等重复、非法值、忙、AO、继电器、回滚、ACK丢失 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-007 | UART5 RX恢复 | usart.c:54、103-225；stm32f4xx_it.c:520-532 | DMA启动失败、ORE/FE/NE/PE、2 s健康检查 | 源码已核对；目标板待验证 |
| SDD-COM-008 | 命令参数代际 | system_parameter.c:221-235 | 同值写、交错写、代际回绕 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-009 | pending快照 | system_parameter.c:171-269 | 命令与七字段原子绑定 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-010 | active快照 | system_parameter.c:314-372 | 取命令、清槽和参数提升竞态 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-011 | CPU3响应语义 | cpu2_communicate.c:455-488 | 错功能、错长度、错回显和旧帧 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-012 | CPU3响应解析 | cpu2_communicate.c:2159-2218 | CRC/地址/异常/正常响应矩阵 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-013 | 失败阈值 | cpu2_communicate.c:534-639 | 连续1/2/3/9/10次及合法响应清零 | 源码已核对；目标板待验证 |
| SDD-COM-014 | 协议31门禁 | cpu2_communicate.c:778-782 | 未知、30、31、32和重连 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-015 | 命令下发门禁 | cpu2_communicate.c:988-1006 | 刷新窗口、取消和带参命令确认 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-016 | CPU3轮询状态机 | cpu2_communicate.c:2335-2534 | 19/7/12组、失败重置、代际刷新 | 源码已核对；目标板待验证 |
| SDD-COM-017 | 请求分片 | cpu2_communicate.c:2635-2689 | 125/122边界、分片中途失败和多入口仲裁 | 源码已核对；目标板待验证 |
| SDD-COM-018 | CPU3单笔线事务与1000 ms响应闭环 | cpu2_communicate.c:2700-2827 | TX DMA、超时、UART、CRC/地址/功能/长度、标准异常、ACK丢失 | 源码已核对；主机/目标板测试待执行 |

待确认与待验证

实现一致性关注点

1. CPU2 FC10帧形门禁允许数量123，而后续标准范围门禁上限为122；当前最终行为是拒绝123，需要统一常量或明确分层理由。

2. Response10Process源码注释仍称当前函数位于UART5中断，但实际调用路径已经迁移到PendSV；文档按实际链路记录，源码注释待后续一致性整改。

3. FC03组表与FC10/PendSV或其它参数入口并发时，DeviceParameters全字段一致性需要专项压力审计。

4. FC04组表与测量、故障、AO、继电器和无线运行态更新并发时，各块同代边界需要专项验证。

5. CPU3等待响应采用同步阻塞1000 ms；与看门狗、菜单和三路外部COM请求的整体时延预算仍待测量。

6. 标准Modbus异常帧会被记为合法链路响应并清连续失败，但业务事务返回失败；需要验证该区分在UI和外部网关中保持一致。

7. FC10响应超时可能是CPU2未收到、已提交RAM但ACK丢失或ACK已在途，CPU3必须通过补读收敛，不能无条件重发有副作用命令。

8. parameter_update_flag只表示CPU2保存流程成功出口的代际，不等同于真实掉电可靠性或SIL证据。

9. 命令参数逐字段generation为uint32_t，长期回绕策略当前依赖模算术自然行为，尚无寿命边界证明。

10. 第3次失败后完整重同步与第10次故障锁存并存，故障恢复和快照重新开放的端到端顺序需目标板验证。

未执行验证

| 验证层级 | 建议用例 | 通过标准 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机契约测试 | FC03/04/10合法帧、边界数量、异常码、CRC和回显 | CPU2/CPU3响应与共享定义逐帧一致 | 待执行 |
| 主机并发测试 | 命令参数交错写、同值写、ACK丢失、补读 | active不撕裂，结果最终收敛 | 待执行 |
| 目标板UART | 115200、8N1、方向切换、DMA启动失败、ORE/FE/NE/PE | 无总线卡发、无悬空IDLE、恢复可重复 | 待执行 |
| 压力测试 | 连续短帧、满帧、第三次/第十次失败、长时间轮询 | 阈值和快照门禁与设计一致 | 待执行 |
| FRAM/掉电 | FC10后延迟保存、A/B写读、ACK丢失、保存中掉电 | 重启后参数与代际符合第4分册 | 待执行 |
| 整机联调 | CPU3菜单、外部LTD读取/写入、协议不匹配 | 不返回旧数据、不伪成功、提示可追踪 | 待执行 |
| 认证活动 | 需求追踪、独立评审、故障注入和证据接受 | 由授权角色或认证机构确认 | 未开展 |