DSM系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第7分册 - 追踪、验证与附录

V0.1  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

2026-07-31

文档信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-07 | 文档版本 | V0.1 |
| 文档名称 | CPU2软件详细设计第7分册：追踪、验证与附录 | 文件状态 | 编制稿 |
| CPU2 起始版本 | V1.36.1.0 | CPU3 配套版本 | V1.36.0.0 |
| 共享协议版本 | 31 | 参数存储版本 | 3 |
| 起始分支 | MAIN | 起始 HEAD | 66d5c062bf672e1d2e49ff78f1c770c6e33f98dd |
| 编制日期 | 2026-07-31 | 编制单位 | 青岛澳邦量器有限责任公司 |

版本记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-07-31 | 建立设计编号、验证层级、首批追踪项和未验证风险入口。 | Codex 协助编制 | 待审核 | 待批准 |

编制状态说明

本册为 V0.1 编制稿，内容按当前工作区源码进行首轮静态盘点。起始工作区存在尚未提交的 CPU2 源码修改，因此本册不能作为最终发布基线。“源码已核对”只说明已找到对应代码证据，不等于构建、台架、现场、故障注入或 SIL 认证验证已经完成。

目录

1. 文档信息	1

2. 版本记录	2

3. 编制状态说明	3

4. 目录	4

5. 概述	5

6. 设计编号	6

7. 验证层级	7

8. 首批追踪矩阵	8

9. V0.1验证计划	9

10. 首批未验证风险	10

11. 附录维护计划	11

概述

本分册维护需求、设计、代码、测试和证据追踪，以及跨分册函数、数据、接口、错误码和流程图索引。V0.1 先建立编号和验证规则，不把尚未执行的测试标记为通过。

设计编号

| 前缀 | 设计域 | 责任分册 |
| --- | --- | --- |
| SDD-GEN | 总册和公共约束 | 总册 |
| SDD-ARC | 总体架构、启动和调度 | 第1分册 |
| SDD-MSR | 测量、运动、传感器和编码器 | 第2分册 |
| SDD-COM | 通信、接口和共享数据 | 第3分册 |
| SDD-PAR | 参数、运行态和持久化 | 第4分册 |
| SDD-FLT | 故障、恢复和安全机制 | 第5分册 |
| SDD-IO | 输出控制与硬件服务 | 第6分册 |
| SDD-VNV | 追踪、验证和证据 | 第7分册 |

验证层级

| 层级 | 证明范围 | 不能替代 |
| --- | --- | --- |
| 文档检查 | 完整性、术语、编号、路径和版式 | 源码和运行行为 |
| 源码复核 | 当前基线中的实现和调用链 | 构建和硬件效果 |
| 静态分析 | 指定规则和控制/数据流问题 | 动态时序和电气故障 |
| 构建 | 编译、链接和产物生成 | RS485、FRAM、电机和传感器行为 |
| 主机测试 | 可隔离算法、帧和状态机 | 真实板卡时序和模拟量 |
| 集成/台架 | 板卡、仪器、通信、外设和故障注入 | 现场环境和认证结论 |
| 现场验证 | 真实设备和运行场景 | 全部生命周期及认证接受 |
| 认证证据 | 安全生命周期内经授权接受的证据 | 未纳入范围的功能 |

首批追踪矩阵

| 设计编号 | 设计对象 | 代码证据 | 验证状态 | 后续验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-ARC-001 | CPU2上电和应用初始化 | main.c:73-129；app_main.c:114-210 | 源码已核对 | 启动故障注入和顺序测量 |
| SDD-ARC-002 | 主循环命令和恢复仲裁 | app_main.c:231-305 | 源码已核对 | 连续命令和阻塞流程测试 |
| SDD-COM-001 | UART5候选帧延后到PendSV | stm32f4xx_it.c:648-670 | 源码已核对 | 坏帧、压力和恢复测试 |
| SDD-PAR-001 | 正式命令参数快照 | system_parameter.c:254-411 | 源码已核对 | 并发覆盖和一致性测试 |
| SDD-FLT-001 | 统一故障快照和停机 | fault_manager.c:20-58、261-379 | 源码已核对 | 同步/异步故障注入 |
| SDD-FLT-002 | 自动恢复由主循环重跑 | fault_recovery.c:278-521 | 源码已核对 | 白名单、取消和上限测试 |
| SDD-FLT-003 | 24V门禁和掉电保存投递 | power_monitor.c:293-661 | 源码已核对 | 阈值、保持时间和掉电测试 |

V0.1验证计划

| 验证项 | 输入 | 观测点 | 通过标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Word结构 | 8个分卷DOCX | OOXML和打开结果 | 全部可打开，关系完整 | 本轮执行 |
| 全页渲染 | 8个分卷DOCX | 逐页PNG | 无重叠、截断、乱码和表格错位 | 本轮执行 |
| 源码路径 | V0.1证据引用 | 文件和行号 | 引用存在且语义一致 | 本轮执行 |
| 编码 | Markdown和Word文本 | UTF-8/OOXML | 无替换字符和中文乱码 | 本轮执行 |
| CPU2构建 | 最终冻结源码 | ELF/HEX和构建日志 | clean-first通过 | 本轮不执行 |
| 硬件安全 | 板卡、传感器、FRAM、电源和电机 | 仪器和日志 | 按测试用例满足安全状态 | 待验证 |

首批未验证风险

1. 起始工作区未冻结为正式发布提交。

2. 主循环阻塞、PendSV最坏时间和UART4 ISR最坏时间未测量。

3. 电源阈值、掉电保持、FRAM写入、编码器确认和IWDG复位未做目标板故障注入。

4. CPU2/CPU3协议31和传感器接口未在本轮做真实通信验证。

5. 测量、电机、AO/HART和继电器模块仍需后续分册逐项编制。

6. SIL2目标、危害分析、需求分配、独立性和认证接受证据不由本次文档生成自动满足。

附录维护计划

• 核心函数索引：函数、文件、调用者、上下文、返回值和设计编号。

• 全局量和数据字典：所有权、初始化、读写上下文和保护方式。

• 接口索引：端口、协议、长度、字节序、单位、超时和恢复。

• 参数索引：入口、范围、默认、运行态、FRAM和消费点。

• 错误码索引：检测、即时动作、安全状态、恢复和验证。

• 流程图索引：图号、Word对象、VSDX源文件和状态。