DSM 系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第7分册 - 追踪、验证与附录

V0.2  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | CPU2软件详细设计第7分册：追踪、验证与附录 | 日期 | 2026-08-02 |
| 作者 | Codex 协助编制 | 批准 | 待批准 |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-07 | 模版号 | V0.2 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V0.1 | 建立设计编号、验证层级、首批追踪项和未验证风险入口。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |
| V0.2 | 按一代参考三分节版式重建，汇总161项现行设计和48张流程图，补充验证分层、15项高风险、跨卷验证、当前工作区clean-first记录和三张可编辑治理流程图。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-08-02 |

目录

1. 概述	1

1.1 目的与范围	1

1.2 证据边界	1

2. 配置基线与交付集	1

2.1 专业事实源输入清单（第1至第6）	1

2.2 基线冻结规则	2

3. 设计编号与责任分册	2

3.1 现行编号域、唯一性与历史边界	2

4. 追踪模型与状态规则	3

4.1 追踪字段	3

4.2 验证层级与受控状态词	3

5. 现行设计追踪矩阵	4

5.1 第1分册现行设计项（5项）	4

5.2 第2A分册现行设计项（32项）	4

5.3 第2B分册现行设计项（16项）	7

5.4 第3分册现行设计项（18项）	9

5.5 第4分册现行设计项（19项）	11

5.6 第5分册现行设计项（28项）	12

5.7 第6分册现行设计项（43项）	14

6. 高风险、待整改与基线差异	16

6.1 必须保留的15项重点	16

6.2 基线差异处置	17

7. 现行流程图总索引	18

7.1 第1分册流程图（3张）	18

7.2 第2A分册流程图（11张）	18

7.3 第2B分册流程图（4张）	18

7.4 第3分册流程图（6张）	19

7.5 第4分册流程图（7张）	19

7.6 第5分册流程图（9张）	20

7.7 第6分册流程图（8张）	20

8. 验证总体方案	21

8.1 验证包组成	21

8.2 证据记录最小字段	21

8.3 跨卷验证场景	22

9. 附录责任索引	22

10. 本册治理流程图	23

10.1 SDD-TRC-F01 需求、设计、代码、验证与证据闭环流程	24

10.2 SDD-TRC-F02 验证层级、状态判定与证据升级流程	25

10.3 SDD-TRC-F03 基线变化、影响分析与分册回填流程	26

11. 第7分册设计追踪矩阵	27

12. 未验证事项与后续计划	27

概述

目的与范围

本分册集中维护CPU2软件详细设计的配置基线、设计编号、需求映射入口、设计-代码-验证追踪、现行流程图总索引、验证分层、风险清单和变更影响规则。它汇总第1、2A、2B、3、4、5和6分册的现行设计项，但不复制维护专业分册的详细正文；专业分册仍是各设计对象的事实维护源。

证据边界

本册中的“源码已核对”只表示已从当前分册或当前源码找到静态证据。2026-08-02已对当前工作区（含既有索引差异）执行CPU2和CPU3 clean-first构建并取得退出码0；该记录只证明对应快照能够编译、链接和生成固件文件，不等于最终冻结基线，也不等于主机测试、目标板、台架、现场、故障注入或认证机构接受。需求编号尚未从批准的软件需求基线导入，因此161项现行设计当前统一标记为“待批准需求基线映射”，不得写成需求覆盖完成。

| 对象 | 当前值 | 本册口径 | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU2固件 | V1.36.1.0 | 专业分册静态核对版本轴 | 源码已核对 |
| CPU3配套 | V1.36.0.0 | COM-011至COM-018伴随侧证据轴 | 源码已核对 |
| 共享协议 | DEVICE_PROTOCOL_VERSION=31 | CPU2/CPU3共同版本轴 | 源码已核对 |
| 参数存储 | DEVICE_PARAM_VERSION=3 | CPU2参数持久化版本轴 | 源码已核对 |
| Git快照 | MAIN@66d5c062 | HEAD、索引和工作树分层；本轮构建对应当时工作树 | 未冻结；不是批准发布基线 |
| 索引差异 | measure_oilLevel.c新增AO参数归一化 | 未纳入HEAD；影响MSR-012及跨卷AO口径 | 工作树构建预检通过；发布与AO动态验证缺失 |

配置基线与交付集

专业事实源输入清单（第1至第6）

| 分册 | 责任域 | 物理页 | 分节 | 设计项 | 流程图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1分册 | 总体架构与运行框架 | 19 | 3 | 5 | 3 |
| 第2A分册 | 测量与传感器 | 53 | 3 | 32 | 11 |
| 第2B分册 | 运动、位置与编码器 | 33 | 3 | 16 | 4 |
| 第3分册 | 通信、接口与数据 | 35 | 3 | 18 | 6 |
| 第4分册 | 参数管理与FRAM持久化 | 32 | 3 | 19 | 7 |
| 第5分册 | 故障恢复与安全机制 | 38 | 3 | 28 | 9 |
| 第6分册 | 输出控制与硬件服务 | 49 | 3 | 43 | 8 |

本表只列161项专业设计和48张专业流程图的7份责任分册输入。完整物理交付库存另含本第7分册和1份总册，为1份总册加8份专业分册，共9份DOCX。

基线冻结规则

1. 版本、分支、HEAD、索引和工作树必须分层记录；未提交差异不得冒充已批准发布行为。

2. 专业分册的现行Word和独立VSDX是本册追踪数据的直接输入；本册不覆盖专业分册的语义结论。

3. 源文件行号会随代码变化漂移；最终发布前必须重新检查符号、文件和实际范围。

4. 任一专业分册实质修改后，应重新生成本册受影响矩阵，并重跑编号唯一性和空字段门禁。

5. 只有批准的软件需求基线可把“待映射”提升为正式需求覆盖；文档生成不能自行完成该提升。

设计编号与责任分册

现行编号域、唯一性与历史边界

| 前缀 | 设计域 | 责任分册 | 现行数量 | 当前范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-ARC | 总体架构与调度 | 第1分册 | 5 | 003-007 |
| SDD-MSR | 测量、运动与传感器 | 第2A/2B分册 | 48 | 001-048 |
| SDD-COM | 通信、接口与共享数据 | 第3分册 | 18 | 001-018 |
| SDD-PAR | 参数与持久化 | 第4分册 | 19 | 001-019 |
| SDD-FLT | 故障、恢复与安全机制 | 第5分册 | 28 | 001-028 |
| SDD-IO | 输出控制与硬件服务 | 第6分册 | 43 | 001-043 |
| SDD-TRC | 追踪、验证与附录 | 第7分册 | 12 | 001-012 |

第1至第6分册共161个现行设计编号，跨卷重复数为0。第7分册V0.1中的SDD-ARC-001和SDD-ARC-002不在现行第1分册编号集合中，仅可作为历史骨架编号保留或废止，不得并入现行161项。删除或迁移设计项时保留原编号和状态，不复用已发布编号。

追踪模型与状态规则

追踪字段

| 字段 | 含义 | 填写规则 | 禁止口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求映射 | 批准需求编号或安全要求 | 当前统一待映射 | 不得由设计编号反推需求批准 |
| 设计编号 | 专业分册的稳定主键 | 跨卷唯一且不复用 | 不得用章节号替代 |
| 设计对象 | 受约束行为或接口 | 保留专业分册原文 | 不得压缩掉异常和限制 |
| 代码所有者 | CPU2或CPU3伴随侧 | COM-011至018标CPU3 | 不得统称CPU2源码 |
| 代码证据 | 文件、符号和行号快照 | 发布前重新核对 | 不得把旧行号当永久事实 |
| 验证建议 | 所需动态证据 | 保留原风险和场景 | 不得改写为已通过 |
| 当前状态 | 已取得的最高证据层级 | 使用受控状态词 | 不得笼统写已验证 |

验证层级与受控状态词

| 层级 | 可证明范围 | 必要产物 | 不能替代 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档结构 | 分节、样式、目录、页码、对象关系 | DOCX检查和逐页渲染 | 源码语义和运行行为 |
| 源码复核 | 当前快照的实现、调用和边界 | 符号、路径、差异记录 | 构建和硬件效果 |
| 静态分析 | 规则、控制流和数据流问题 | 工具配置、日志和报告 | 动态时序和电气故障 |
| 构建 | 编译、链接和固件产物 | clean-first日志、ELF/HEX | 真实通信和外设动作 |
| 主机测试 | 可隔离算法、协议和状态机 | 测试程序、输入、断言和日志 | 目标板时序和模拟量 |
| 目标板/台架 | 板卡、仪器、外设、时序和故障注入 | 接线、固件、仪器与原始记录 | 现场环境和认证接受 |
| 现场验证 | 真实设备和工况 | 设备、版本、工况和原始日志 | 完整生命周期与认证结论 |
| 认证接受 | 认证范围内的独立评估结论 | 受控认证交付包和批准记录 | 由生成工具自行宣称 |

| 状态词 | 进入条件 | 保持的限制 |
| --- | --- | --- |
| 待需求映射 | 尚无批准需求编号 | 不能宣称需求覆盖 |
| 源码已核对 | 当前符号和语义已人工复核 | 动态和硬件结果未知 |
| 工作树构建预检通过 | 指定工作树clean-first退出码为0 | 不等于最终冻结基线；不证明外设或现场行为 |
| 门禁已通过 | 指定自动检查通过 | 视觉和技术评审仍可否决 |
| 构建已通过 | 最终代码clean-first构建通过 | 不证明外设或现场行为 |
| 主机测试已通过 | 可重复主机用例通过 | 不证明目标板电气时序 |
| 目标板/台架已通过 | 受控硬件用例和证据通过 | 不自动等于现场或认证 |
| 待整改 | 已确认设计或实现缺口 | 关闭前不得降级为普通待验证 |
| 待确认 | 语义、基线或接受准则缺口 | 取得批准依据前不提升状态 |

现行设计追踪矩阵

下表逐项保留专业分册的设计对象、代码证据、验证建议和当前状态。所有条目的批准需求编号目前均为待映射；动态状态不得高于原专业分册证据。

第1分册现行设计项（5项）

| 设计编号 | 设计对象 | 代码所有者与证据 | 验证建议 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-ARC-003 | 启动失败按实际传播顺序锁存或降级，不虚构统一优先级 | CPU2：main.c:73-195；app_main.c:114-215 | 启动组合故障注入待执行 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-ARC-004 | 正式命令与七字段参数以覆盖式单槽快照原子发布和获取 | CPU2：system_parameter.c:245-411 | 连续命令和覆盖契约待验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-ARC-005 | ISR 只投递，PendSV 按固定顺序消费延后工作 | CPU2：stm32f4xx_it.c:386-401 | WCET 和中断延迟待目标板测量 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-ARC-006 | 主循环是正式命令与自动恢复重跑的唯一顶层执行者 | CPU2：app_main.c:231-306；fault_recovery.c:431-520 | 恢复竞争和重试上限待故障注入 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-ARC-007 | 核心函数仅在声明上下文调用并遵守不可重入约束 | CPU2：本章六个函数及其直接调用链 | 静态核对完成；运行时栈和时序待测 | 源码已核对；动态验证待执行 |

第2A分册现行设计项（32项）

| 设计编号 | 设计对象 | 代码所有者与证据 | 验证建议 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-MSR-001 | 正式命令在覆盖式单槽中与七字段参数原子绑定 | CPU2：system_parameter.c:262-411 | 覆盖与同命令契约待测试 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-002 | 普通命令依次通过编码器、电源和 MeasureStart 门禁 | CPU2：measure.c:279-305 | 组合故障注入待执行 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-003 | 普通 MeasureStart 错误由 SET_ERROR 宏内返回阻止分派 | CPU2：fault_manager.h:181-191；measure.c:293-305 | 故障注入待执行 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-004 | 油位方法 0~5 按源码分流，方法 3 返回不支持 | CPU2：measure_oilLevel.c | 阈值和现场行为待验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-005 | 油位搜索开始失效 AO；专用停止出口撤销 AO 并慢停，其他宏和方法 3 出口单列限制 | CPU2：measure_oilLevel.c:229-237、739-751、1551-1661 | AO 生命周期与停稳待目标板验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-006 | 水位粗找最多三次并执行入水后 3 s 复判 | CPU2：measure_waterLevel.c:362-410、526-578 | 水槽验证待执行 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-007 | 水位结果使用 water_tank_height - cable_length | CPU2：measure_waterLevel.c:102-187、455-460 | 双罐高一致性待评审 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-008 | 跟随位置源切换失败完整回滚 | CPU2：motor_ctrl_position_model.c:410-558 | 一圈动作和回滚待台架验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-009 | DSM 水电容小于 30.0 pF 保持映射为 99999.9 pF | CPU2：dsm_sensor_communication.c:835-887 | UART6 和传感器实测待执行 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-010 | 安全传感器水电容校验能力、质量、诊断、年龄和会话 | CPU2：sensor_safe_service.c；sensor_safe_client.c | 整链路安全证据待补 | 源码已核对；安全整链路证据待补（高风险） |
| SDD-MSR-011 | MoveAndWait 在活动位置源上核对实际位移；当前丢步码可被同步结果覆盖 | CPU2：motor_ctrl_motion_api.c:433-565 | 机械位移、错误覆盖和失步待验证/整改 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-012 | HEAD 行为与 index 暂存 AO 归一化差异分层记录 | CPU2：git index 与 measure_oilLevel.c:2213-2231 | 未纳入 HEAD；本轮无针对差异的发布验证证据 | 源码已核对；索引差异未纳入HEAD，发布验证缺失（基线差异） |
| SDD-MSR-013 | 探底粗找及两轮精找各最多三次，STATE_SWITCH 不参与内部重试 | CPU2：measure_tank_height.c:285-453 | 触底力、重试和停稳待台架验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-014 | 扭力或陀螺仪判底、最大放带、近端降速和粗找前离底均作为独立保护 | CPU2：measure_tank_height.c:58-107、515-605、674-901 | 阈值、能力和组合故障待验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-015 | 罐高候选只在安全抬升成功后提交；编码器修正不修改 tankHeight | CPU2：measure_tank_height.c:455-508、228-276 | RAM、FRAM、AO 和机械基准待验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-016 | 四种密度模式按液位、盲区、顶部/底部限制和点数生成完整点阵，普通分布实际最多 100 点 | CPU2：measure_density.c:592-1058 | 点位、参数组合和国标阈值待评审 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-017 | 点阵只在完整成功后按候选、来源、锁存和完成计数同代发布 | CPU2：measure_density.c:197-236、1962-2083 | CPU3 整阵读取和中断竞态待测试 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-018 | 单点稳定窗口覆盖频率、密度和温度，命令切换或真实读取错误立即退出 | CPU2：measure_density.c:2355-2620 | 稳定阈值、5 min 行为和零密度待验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-019 | 零点粗找和精找均有限重试，驱动恢复类错误交外层自动恢复 | CPU2：measure_zero.c:113-225 | 驱动掉电和普通搜索失败组合待测试 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-020 | 零点成功后重建编码器/卷筒参考，并按能力建立零电容和陀螺仪基准 | CPU2：measure_zero.c:227-273 | 位置源、零电容和姿态基准待目标板验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-021 | 方法 5 固定目标限定 1-6500 Hz，目标和死区锁存，搜索和跟随共用速度闭环 | CPU2：measure_oilLevel.c:759-787、852-1157 | 频率噪声、方向、速度和稳定性待验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-022 | 固定频率稳定分支不执行位置、扭力、丢步和搜索超时检查 | CPU2：measure_oilLevel.c:1085-1105、1124-1151 | 边界外稳定发布属于待整改高优先级风险 | 源码已核对；高优先级待整改 |
| SDD-MSR-023 | STATE_FLOWOIL 运动分支可先发布稳定有效位置，再执行边界检查 | CPU2：measure_oilLevel.c:1108-1124、2090-2154 | 越界和运动期发布语义待整改 | 源码已核对；待整改 |
| SDD-MSR-024 | 目标校验失败直接返回；其余多数闭环异常失效 AO 并尝试慢停，保留原错误码 | CPU2：measure_oilLevel.c:739-751、780-786、1060-1155 | 旧运动、旧样本、慢停失败和 AO 连续性待故障注入 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-025 | CMD_FIND_BOTTOM 和罐高标定对 STATE_SWITCH 的 SET_ERROR 均可能继续执行后续完成动作 | CPU2：measure.c:42-73、756-850；fault_manager.h:181-191 | 命令切换后陈旧结果和完成态待整改 | 源码已核对；待整改 |
| SDD-MSR-026 | 罐高标定 initialTankHeight 不含探头距差，与正常实高公式静态不一致 | CPU2：measure.c:59-69；measure_tank_height.c:116-133、192-220 | 标定偏移、上溢和量纲一致性待评审 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-027 | 探底共享基准、位置刷新和 void 持久化接口不能证明本轮有效或掉电后有效 | CPU2：measure.c:808、837-846；measure_tank_height.c:21-25；motor_ctrl_position_model.c | 陈旧值、XACTUAL 同步和 FRAM 故障待测试 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-028 | 密度每点包含独立驻留和稳定窗口；5 min 未稳定时点阵仍可能接受最后非零样本或 0 | CPU2：measure_density.c:471-570、2355-2594 | 总墙钟时间和兜底有效性待确认 | 源码已核对；有效性待确认 |
| SDD-MSR-029 | SI Profile 以七阶段、Point0 清载荷边界和返液位五项门禁控制最终发布 | CPU2：measure_density.c:1081-1241、1835-1951 | 取消、失败和 CPU3 代际读取待测试 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-030 | SI 首点相对/绝对语义、500.0/100.0 mm 默认值及探底回退存在不一致 | CPU2：measure_density.c:424、1255-1446；system_parameter.c:808、1313-1314、2095 | 点序、跳变和正式默认值待评审 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-031 | CMD_BACK_ZERO 对 STATE_SWITCH 继续写 STATE_STANDBY；粗找和精找单次循环无总超时 | CPU2：measure.c:709-743；measure_zero.c:113-225、283-368 | 命令切换状态和总时限待整改 | 源码已核对；待整改 |
| SDD-MSR-032 | 零点多段退让不执行扭力、碰撞或丢步检测；辅助基准任一失败均阻断最终清零 | CPU2：measure_zero.c:35-58、121-273 | 机械豁免、零电容保存和 RAM 姿态基准待目标板验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |

第2B分册现行设计项（16项）

| 设计编号 | 设计对象 | 代码所有者与证据 | 验证建议 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-MSR-033 | App_Init 前先执行 BootSafeStop：关驱动、VMAX=0、XTARGET=XACTUAL 并回位置模式 | CPU2：main.c:116-119；motor_ctrl_driver_param.c:82-134 | 复位中运动、SPI 失败和机械停稳待目标板验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-034 | MotorCtrl_Init 区分首次恢复和重复重写；重复初始化不重新读取 FRAM 位置或位置源 | CPU2：motor_ctrl_driver_param.c:535-642 | 自动恢复前 RAM 基准和 24V 故障组合待注入 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-035 | 运动门禁依次检查初始化、位置源可信性、TMC 状态和功率级；强制调试不绕过驱动健康 | CPU2：motor_ctrl_driver_param.c:136-246、283-372 | 电机源编码器错误降级、旧锁存和功率级时序待确认 | 源码已核对；时序与降级策略待确认 |
| SDD-MSR-036 | MoveNoWait 和 StartVelocity 下发后立即返回，持续边界、碰撞、失步和超时保护由调用方闭环 | CPU2：motor_ctrl_motion_api.c:303-341、597-630 | 逐调用方保护覆盖和现场取消时延待审查 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-037 | MoveAndWait 固定 1 s 启动观察不核对位移，驱动自然停下后不做最终目标公差复核 | CPU2：motor_ctrl_motion_api.c:433-565、1438-1469、2408-2477 | 启动失败、中途自然停止和假成功待整改 | 源码已核对；待整改 |
| SDD-MSR-038 | MoveAndWait 对负距离按成功返回，且结束失步码可被随后位置同步结果覆盖 | CPU2：motor_ctrl_motion_api.c:433-565 | 参数契约和首个根因保留策略待统一 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-039 | MoveByTicksAndWait 以 500 ms 启动变化、15 s 停稳和 ±1024 ticks 目标公差控制标定运动 | CPU2：motor_ctrl_motion_api.c:217-293、1075-1200 | 堵转、位置源切换和真实 ticks 精度待台架验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-040 | Jog 使用 20 ms 循环、动态减速、0.10 m/min 爬行、0.45 mm 停止触发和 10.0 mm 最终公差 | CPU2：motor_ctrl_motion_api.c:729-795、1674-1815、2082-2118、2328-2366 | 门限一致性、惯性、反向和负载待机械验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-041 | MoveToPosition 最多 10 轮小步逼近后直接返回 NO_ERROR，没有最终到位复核 | CPU2：motor_ctrl_motion_api.c:656-717 | 需补最终公差和未到位错误 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-042 | NoDetect 跳过碰撞和丢步，且 moving 循环没有墙钟超时和显式延时 | CPU2：motor_ctrl_motion_api.c:922-1065 | 状态卡死可无限阻塞，仅限人工授权场景 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-043 | QuickStop 和 SlowStop 均等待 vzero、同步位置和恢复速度；QuickStop 另关闭驱动 4 s | CPU2：motor_ctrl_motion_api.c:802-861；motor_ctrl_driver_param.c:718-769 | 停距、惯性、再使能和 FRAM 时序待台架验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-044 | PollRuntimePosition 自带 50 ms 静态节流；主循环和阻塞路径共享节流状态，单次调用不保证刷新 | CPU2：motor_ctrl_position_model.c:312-390 | 长期阻塞流程的位置和边界最大滞后待运行测量 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-045 | 切换电机位置源需真实下行一圈测周长再返回；任一步失败回滚模式、参数、基准和旧错误 | CPU2：motor_ctrl_position_model.c:408-560、1618-1646 | 边界空间、周长精度、回程和持久化待台架验证 | 源码已核对；动态验证待执行 |
| SDD-MSR-046 | 电机位置 A/B 记录有 CRC 但无 generation，写入同一记录到双槽，读取固定优先 A | CPU2：motor_ctrl_position_model.c | 断写和双槽内容不一致时无法确定较新记录 | 源码已核对；设计限制已识别，处置待确认且故障注入待执行 |
| SDD-MSR-047 | AS5145 已具备首个有效样本、全0/全FF断线帧和队列溢出门禁；有效帧年龄尚未闭环，LIN 与 MagINCn/MagDECn 诊断仍未完整消费 | CPU2：AS5145.c；stm32f4xx_it.c:386-400 | 验证有效帧年龄超限、单独LIN告警、MagINCn/MagDECn、连续坏帧、断线帧和队列压力；已实现门禁不得继续记为缺失 | 源码已重新核对；旧风险部分关闭，数据年龄与磁场诊断闭环待整改/故障注入 |
| SDD-MSR-048 | 编码器 V2 以非活动槽、提交标记、generation 和 CRC 原子提交；失步跟随性分支在电机源豁免之前 | CPU2：encoder.c:566-650、1042-1233；motor_ctrl_lost_step_detect.c:40-204 | FRAM 断写、真实掉电、滑带、误报和位置源语义待故障注入 | 源码已核对；动态验证待执行 |

第3分册现行设计项（18项）

| 设计编号 | 设计对象 | 代码所有者与证据 | 验证建议 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-COM-001 | CPU2请求帧形门禁 | CPU2：stm32f4xx_it.c:153-188 | FC03/04/10长度、数量、byte count边界 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-002 | ISR到PendSV延后处理 | CPU2：stm32f4xx_it.c:227-255、648-670 | 连续帧、pending覆盖、PendSV压力 | 源码已核对；目标板待验证 |
| SDD-COM-003 | CPU2 Modbus校验与分派 | CPU2：hostcommu.c:206-346 | 长度/地址/CRC/功能/范围异常矩阵 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-004 | FC03参数读取 | CPU2：hostcommu_modbus.c:224-254 | 边界地址、125寄存器、并发写 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-005 | FC04状态与结果读取 | CPU2：hostcommu_modbus.c:263-292 | 状态组、结果组、代际与并发更新 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-006 | FC10候选/回滚/ACK | CPU2：hostcommu_modbus.c:303-468 | 幂等重复、非法值、忙、AO、继电器、回滚、ACK丢失 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-007 | UART5 RX恢复 | CPU2：usart.c:54、103-225；stm32f4xx_it.c:520-532 | DMA启动失败、ORE/FE/NE/PE、2 s健康检查 | 源码已核对；目标板待验证 |
| SDD-COM-008 | 命令参数代际 | CPU2：system_parameter.c:221-235 | 同值写、交错写、代际回绕 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-009 | pending快照 | CPU2：system_parameter.c:171-269 | 命令与七字段原子绑定 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-010 | active快照 | CPU2：system_parameter.c:314-372 | 取命令、清槽和参数提升竞态 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-011 | CPU3响应语义 | CPU3伴随侧：cpu2_communicate.c:455-488 | 错功能、错长度、错回显和旧帧 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-012 | CPU3响应解析 | CPU3伴随侧：cpu2_communicate.c:2159-2218 | CRC/地址/异常/正常响应矩阵 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-013 | 失败阈值 | CPU3伴随侧：cpu2_communicate.c:534-639 | 连续1/2/3/9/10次及合法响应清零 | 源码已核对；目标板待验证 |
| SDD-COM-014 | 协议31门禁 | CPU3伴随侧：cpu2_communicate.c:778-782 | 未知、30、31、32和重连 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-015 | 命令下发门禁 | CPU3伴随侧：cpu2_communicate.c:988-1006 | 刷新窗口、取消和带参命令确认 | 源码已核对；测试待执行 |
| SDD-COM-016 | CPU3轮询状态机 | CPU3伴随侧：cpu2_communicate.c:2335-2534 | 19/7/12组、失败重置、代际刷新 | 源码已核对；目标板待验证 |
| SDD-COM-017 | 请求分片 | CPU3伴随侧：cpu2_communicate.c:2635-2689 | 125/122边界、分片中途失败和多入口仲裁 | 源码已核对；目标板待验证 |
| SDD-COM-018 | CPU3单笔线事务与1000 ms响应闭环 | CPU3伴随侧：cpu2_communicate.c:2700-2827 | TX DMA、超时、UART、CRC/地址/功能/长度、标准异常、ACK丢失 | 源码已核对；主机/目标板测试待执行 |

第4分册现行设计项（19项）

| 设计编号 | 设计对象 | 代码所有者与证据 | 验证建议 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-PAR-001 | 参数到保持寄存器 | CPU2：dataanalysis_modbus.c:169-353 | 全字段读回和并发镜像 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-002 | 保持寄存器到候选 | CPU2：dataanalysis_modbus.c:356-548 | 合法/非法字段和映射回归 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-003 | 持久参数运行态门禁 | CPU2：hostcommu_modbus.c:81-102 | 21状态、错误态和恢复边界 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-004 | AO候选严格校验 | CPU2：system_parameter.c:1164-1237 | 源切换和量程边界 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-005 | 启动归一化 | CPU2：system_parameter.c:1239-1348 | 历史非法值矩阵 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-006 | CRC冻结范围 | CPU2：system_parameter.c:635-681 | 逐字节破坏 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-007 | 单槽加载校验 | CPU2：system_parameter.c:1363-1498 | magic/size/version/CRC/I/O | 源码已核对 |
| SDD-PAR-008 | 双槽失败错误选择 | CPU2：system_parameter.c:1500-1530 | 混合失败优先级 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-009 | 保存镜像构建 | CPU2：system_parameter.c:1533-1550 | 命令/清警不持久化 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-010 | 单槽三次写读 | CPU2：system_parameter.c:1619-1655 | BUSY/超时/坏数据注入 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-011 | A/B保存和代次 | CPU2：system_parameter.c:1657-1783 | 五种A/B结果组合 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-012 | 直接同步保存包装 | CPU2：system_parameter.c:1804-1807 | 调用者结果可观测性 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-013 | 延迟请求登记 | CPU2：system_parameter.c:1810-1818 | 连续写和tick回绕 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-014 | 主循环延迟保存 | CPU2：system_parameter.c:1821-1859 | 100ms、预约等待、三轮失败 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-015 | 启动A/B加载 | CPU2：system_parameter.c:1860-1921 | A旧/B新故障注入 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-016 | 三次加载 | CPU2：system_parameter.c:1924-1965 | 双槽损坏和启动时长 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-017 | 恢复出厂 | CPU2：system_parameter.c:1969-2149 | 并发门禁、掉电和保存失败 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-018 | FRAM写事务 | CPU2：mb85rs2m.c:186-258 | SPI阶段故障和低压竞态 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-019 | FRAM读事务 | CPU2：mb85rs2m.c:260-313 | 预约、BUSY、超时和越界 | 源码已核对 |

第5分册现行设计项（28项）

| 设计编号 | 设计对象 | 代码所有者与证据 | 验证建议 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-FLT-001 | 一致故障快照 | CPU2：fault_manager.c:28-40 | 同步/异步竞争 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-002 | 异步故障锁存 | CPU2：fault_manager.c:47-58；app_main.c:66-93；辅助：fault_manager.h:125-131 | 注入异步故障，分别覆盖空闲与命令执行上下文，核对ENN硬禁止、STATE_ERROR、最终故障日志和慢停闭环 | 源码已核对；自动闭环缺失 |
| SDD-FLT-003 | 返回码错误出口 | CPU2：fault_manager.c:261-274 | 普通错误/STATE_SWITCH双入口 | 源码已核对；STATE_SWITCH停机待验证 |
| SDD-FLT-004 | 全局码错误出口 | CPU2：fault_manager.c: 288-301；fault_manager.h: 145-152 | 全局置错竞争 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-005 | SET_ERROR入口 | CPU2：fault_manager.c:312-325 | 业务置错传播 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-006 | 空闲全局兜底 | CPU2：fault_manager.c:338-351 | 命令并发 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-007 | 错误慢停 | CPU2：fault_manager.c:357-379 | 驱动失效和慢停失败 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-008 | 故障初始化清码门禁 | CPU2：fault_manager.c:357-379、416-427 | 注入MotorCtrl_SlowStop失败且编码器/电源锁存均不存在，核对原故障码不被初始化清除 | 源码已核对；慢停失败仍可能清码 |
| SDD-FLT-009 | 不可恢复错误排除 | CPU2：fault_recovery.c:67-114 | 错误码覆盖 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-010 | 恢复次数归一化 | CPU2：fault_recovery.c:122-132 | 0/1/10/11边界 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-011 | 命令恢复白名单 | CPU2：fault_recovery.c:141-169 | 全部命令枚举 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-012 | 命令后恢复更新 | CPU2：fault_recovery.c:343-399 | 成功/切换/上限 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-013 | 恢复取消 | CPU2：fault_recovery.c:406-418 | 连续新命令 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-014 | 恢复轮询 | CPU2：fault_recovery.c:431-521 | 1s节流和业务重跑 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-015 | 电源硬安全状态 | CPU2：power_monitor.c:49-55 | 低压ENN/FRAM时序 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-016 | 电源故障优先级锁存 | CPU2：power_monitor.c: 66-83、93-119 | 多故障竞争 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-017 | 电源监控启动 | CPU2：power_monitor.c: 301-341 | 首样本和低压上电 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-018 | 低压ISR入口 | CPU2：power_monitor.c: 351-380 | 掉电保持和投递 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-019 | 1ms监控和稳定恢复 | CPU2：power_monitor.c: 410-471 | 阈值/滞回/100ms | 源码已核对 |
| SDD-FLT-020 | ADC/DMA局部恢复 | CPU2：power_monitor.h:29-45；power_monitor.c:481-528；app_main.c:114-130 | 连续注入ADC/DMA局部恢复失败，核对3次上限、RECOVERY_FAILED、运动禁止和重启后的恢复边界 | 源码已核对；本次上电不可恢复 |
| SDD-FLT-021 | 新流程软件解锁 | CPU2：power_monitor.c:610-661；measure.c:276-291 | 分别在HEALTHY与RECOVERY_FAILED状态下发起新正式命令，核对解锁条件、拒绝返回和故障码保持 | 源码已核对；FAILED时新命令拒绝 |
| SDD-FLT-022 | 主循环优先级 | CPU2：app_main.c:231-306 | 命令/恢复竞争 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-023 | 最终报错去重 | CPU2：error_log.c:56-71 | 200ms/tick回绕 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-024 | 重试日志 | CPU2：error_log.c:803-842 | 长重试限频 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-025 | 最终报错日志 | CPU2：error_log.c: 7-12、37-48、909-942 | 格式和非持久边界 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-026 | PendSV延后处理 | CPU2：stm32f4xx_it.c: 386-402；stm32f4xx_hal_msp.c: 74-75 | 最坏执行时间 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-027 | TIM4监督调度 | CPU2：stm32f4xx_it.c: 58、72、513-534；tim.c: 72-110、130-140 | 线程卡死注入 | 源码已核对 |
| SDD-FLT-028 | IWDG初始化 | CPU2：iwdg.c: 30-51；main.c: 114-115、150-152 | LSI和复位时序 | 源码已核对 |

第6分册现行设计项（43项）

| 设计编号 | 设计对象 | 代码所有者与证据 | 验证建议 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-IO-001 | AO过程样本发布 | CPU2：ao_output.c:331-369 | 多源并发和无效发布 | 源码已核对 |
| SDD-IO-002 | AO选中过程读取 | CPU2：ao_output.c:424-454 | 无效样本与HART | 源码已核对 |
| SDD-IO-003 | 过程量电流映射 | CPU2：ao_output.c:529-600 | 正反量程和模式边界 | 源码已核对 |
| SDD-IO-004 | 一阶阻尼 | CPU2：ao_output.c:603-640 | 阶跃和tick回绕 | 源码已核对 |
| SDD-IO-005 | AO目标优先级 | CPU2：ao_output.c:774-938 | 全部条件组合 | 源码已核对 |
| SDD-IO-006 | 驱动就绪门禁 | CPU2：ao_output.c:1059-1118 | 初始化节流和过温 | 源码已核对 |
| SDD-IO-007 | 诊断节流 | CPU2：ao_output.c:1121-1137 | 1 s抖动 | 源码已核对 |
| SDD-IO-008 | AO初始化 | CPU2：ao_output.c:1157-1236 | 上电环路 | 源码已核对 |
| SDD-IO-009 | AO更新事务 | CPU2：ao_output.c:1239-1388 | 写失败保持和恢复 | 源码已核对 |
| SDD-IO-010 | TIM4 AO投递 | CPU2：ao_output.c:1453-1468 | 请求合并 | 源码已核对 |
| SDD-IO-011 | PendSV AO刷新 | CPU2：ao_output.c:1471-1513 | 异常上下文时延 | 源码已核对 |
| SDD-IO-012 | AO延后诊断 | CPU2：ao_output.c:1516-1647 | 日志限频 | 源码已核对 |
| SDD-IO-013 | AD5421故障映射 | CPU2：ad5421.c:236-268 | 组合位优先级 | 源码已核对 |
| SDD-IO-014 | AD5421写事务 | CPU2：ad5421.c:271-307 | SPI超时和片选 | 源码已核对 |
| SDD-IO-015 | AD5421读事务 | CPU2：ad5421.c:310-380 | 两阶段失败 | 源码已核对 |
| SDD-IO-016 | AD5421电流写入 | CPU2：ad5421.c:474-525 | DAC码和实际环流 | 源码已核对 |
| SDD-IO-017 | AD5421诊断 | CPU2：ad5421.c:528-615 | FAULT脚和READFAULT | 开放：待硬件闭环 |
| SDD-IO-018 | AD5421启动序列 | CPU2：ad5421.c:682-799 | 控制回读和波形 | 源码已核对 |
| SDD-IO-019 | AD5421恢复 | CPU2：ad5421.c:753-790、829-832 | 故障注入和过渡 | 源码已核对 |
| SDD-IO-020 | HART总处理 | CPU2：hart.c:167-245 | 不支持短命令内存安全 | 开放：待整改 |
| SDD-IO-021 | HART帧校验 | CPU2：hart.c:259-312 | 畸形帧和fuzz | 源码已核对 |
| SDD-IO-022 | HART命令0 | CPU2：hart.c:374-406 | HCF身份 | 源码已核对 |
| SDD-IO-023 | HART命令1 | CPU2：hart.c:409-425 | 无效主变量 | 源码已核对 |
| SDD-IO-024 | HART命令2 | CPU2：hart.c:428-444 | 电流一致性 | 源码已核对 |
| SDD-IO-025 | HART命令3 | CPU2：hart.c:447-474 | 温度偏移和快照 | 开放：待整改 |
| SDD-IO-026 | HART命令6 | CPU2：hart.c:477-487 | 短帧、范围和持久化 | 开放：待整改 |
| SDD-IO-027 | HART短帧响应 | CPU2：hart.c:498-508 | 长度前置条件 | 开放：待整改 |
| SDD-IO-028 | HART前导符 | CPU2：hart.c:519-531 | 容量边界 | 源码已核对 |
| SDD-IO-029 | 继电器来源 | CPU2：relay_output.c:358-413 | 无效值 | 源码已核对 |
| SDD-IO-030 | 继电器无效状态 | CPU2：relay_output.c:416-451 | 错误动作和有效性切换 | 源码已核对 |
| SDD-IO-031 | 继电器阈值 | CPU2：relay_output.c:465-504 | 反向状态编码 | 源码已核对 |
| SDD-IO-032 | 继电器有效状态 | CPU2：relay_output.c:507-549 | 四级锁存 | 源码已核对 |
| SDD-IO-033 | 继电器数字源 | CPU2：relay_output.c:552-583 | 枚举覆盖 | 源码已核对 |
| SDD-IO-034 | 继电器通道更新 | CPU2：relay_output.c:586-672 | 抑制和NC反相 | 源码已核对 |
| SDD-IO-035 | 继电器周期更新 | CPU2：relay_output.c:740-757 | ISR最坏时间和真实触点 | 开放：待触点验证 |
| SDD-IO-036 | CPU2启动顺序 | CPU2：main.c:73-130 | 上电毛刺和IWDG窗口 | 源码已核对 |
| SDD-IO-037 | UART延后业务 | CPU2：stm32f4xx_it.c:227-255 | 双路pending | 源码已核对 |
| SDD-IO-038 | PendSV顺序 | CPU2：stm32f4xx_it.c:386-401 | 全组合最坏时间 | 开放：待时序验证 |
| SDD-IO-039 | TIM4输出调度 | CPU2：stm32f4xx_it.c:513-533 | 继电器和喂狗 | 源码已核对 |
| SDD-IO-040 | UART RX恢复 | CPU2：usart.c:117-155 | DMA失败和方向 | 开放：待故障注入 |
| SDD-IO-041 | UART恢复服务 | CPU2：usart.c:162-225 | 100 ms非确定周期 | 开放：周期不确定 |
| SDD-IO-042 | UART TX完成 | CPU2：usart.c:249-270 | TC无超时 | 开放：待整改 |
| SDD-IO-043 | GPIO安全默认态 | CPU2：gpio.c:35-148 | 硬件有效电平 | 开放：待硬件闭环 |

高风险、待整改与基线差异

必须保留的15项重点

以下条目来自第2A、第2B和第5分册原追踪表。它们不得在汇总时降级为普通“待验证”，必须保留高风险、待整改、待确认或基线差异状态，直到取得明确的软件整改、批准决定和对应验证证据。这15项是设计级重点，不等同于总册R-001至R-013的风险分类数量，两者不按数量一一对应，也不得自行补号。

| 设计编号 | 风险或限制 | 代码证据 | 原验证要求 | 建议状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-MSR-010 | 安全传感器水电容校验能力、质量、诊断、年龄和会话 | sensor_safe_service.c；sensor_safe_client.c | 整链路安全证据待补 | 源码已核对；安全整链路证据待补（高风险） |
| SDD-MSR-012 | HEAD 行为与 index 暂存 AO 归一化差异分层记录 | git index 与 measure_oilLevel.c: 2213-2231 | 未纳入 HEAD；本轮无针对差异的发布验证证据 | 源码已核对；索引差异未纳入HEAD，发布验证缺失（基线差异） |
| SDD-MSR-022 | 固定频率稳定分支不执行位置、扭力、丢步和搜索超时检查 | measure_oilLevel.c: 1085-1105、1124-1151 | 边界外稳定发布属于待整改高优先级风险 | 源码已核对；高优先级待整改 |
| SDD-MSR-023 | STATE_FLOWOIL 运动分支可先发布稳定有效位置，再执行边界检查 | measure_oilLevel.c: 1108-1124、2090-2154 | 越界和运动期发布语义待整改 | 源码已核对；待整改 |
| SDD-MSR-025 | CMD_FIND_BOTTOM 和罐高标定对 STATE_SWITCH 的 SET_ERROR 均可能继续执行后续完成动作 | measure.c: 42-73、756-850；fault_manager.h: 181-191 | 命令切换后陈旧结果和完成态待整改 | 源码已核对；待整改 |
| SDD-MSR-028 | 密度每点包含独立驻留和稳定窗口；5 min 未稳定时点阵仍可能接受最后非零样本或 0 | measure_density.c: 471-570、2355-2594 | 总墙钟时间和兜底有效性待确认 | 源码已核对；有效性待确认 |
| SDD-MSR-031 | CMD_BACK_ZERO 对 STATE_SWITCH 继续写 STATE_STANDBY；粗找和精找单次循环无总超时 | measure.c: 709-743；measure_zero.c: 113-225、283-368 | 命令切换状态和总时限待整改 | 源码已核对；待整改 |
| SDD-MSR-035 | 运动门禁依次检查初始化、位置源可信性、TMC 状态和功率级；强制调试不绕过驱动健康 | motor_ctrl_driver_param.c: 136-246、283-372 | 电机源编码器错误降级、旧锁存和功率级时序待确认 | 源码已核对；时序与降级策略待确认 |
| SDD-MSR-037 | MoveAndWait 固定 1 s 启动观察不核对位移，驱动自然停下后不做最终目标公差复核 | motor_ctrl_motion_api.c: 433-565、1438-1469、2408-2477 | 启动失败、中途自然停止和假成功待整改 | 源码已核对；待整改 |
| SDD-MSR-046 | 电机位置 A/B 记录有 CRC 但无 generation，写入同一记录到双槽，读取固定优先 A | motor_ctrl_position_model.c | 断写和双槽内容不一致时无法确定较新记录 | 源码已核对；设计限制已识别，处置待确认且故障注入待执行 |
| SDD-MSR-047 | AS5145 已具备首个有效样本、全0/全FF断线帧和队列溢出门禁；有效帧年龄尚未闭环，LIN 与 MagINCn/MagDECn 诊断仍未完整消费 | AS5145.c；stm32f4xx_it.c: 386-400 | 验证有效帧年龄超限、单独LIN告警、MagINCn/MagDECn、连续坏帧、断线帧和队列压力；已实现门禁不得继续记为缺失 | 源码已重新核对；旧风险部分关闭，数据年龄与磁场诊断闭环待整改/故障注入 |
| SDD-FLT-002 | 异步入口仅发布快照并立即硬禁驱动；完整STATE_ERROR、最终故障日志与慢停仍依赖主循环空闲兜底，非空闲期间自动闭环缺失 | fault_manager.c: 47-58；app_main.c: 66-93；辅助：fault_manager.h: 125-131 | 注入异步故障，分别覆盖空闲与命令执行上下文，核对ENN硬禁止、STATE_ERROR、最终故障日志和慢停闭环 | 源码已核对；自动闭环缺失 |
| SDD-FLT-008 | fault_info_init忽略MotorCtrl_SlowStop返回值；当编码器和电源两类锁存均不存在时仍会清除全局错误码，慢停失败可能被清码 | fault_manager.c: 357-379、416-427 | 注入MotorCtrl_SlowStop失败且编码器/电源锁存均不存在，核对原故障码不被初始化清除 | 源码已核对；慢停失败仍可能清码 |
| SDD-FLT-020 | ADC/DMA局部恢复最多尝试3次；进入RECOVERY_FAILED后本次上电保持运动禁止且不再自动恢复 | power_monitor.h: 29-45；power_monitor.c: 481-528；app_main.c: 114-130 | 连续注入ADC/DMA局部恢复失败，核对3次上限、RECOVERY_FAILED、运动禁止和重启后的恢复边界 | 源码已核对；本次上电不可恢复 |
| SDD-FLT-021 | 新正式流程仅在监控HEALTHY且24V恢复稳定时解锁；RECOVERY_FAILED下新命令持续被拒绝，需要重启恢复 | power_monitor.c: 610-661；measure.c: 276-291 | 分别在HEALTHY与RECOVERY_FAILED状态下发起新正式命令，核对解锁条件、拒绝返回和故障码保持 | 源码已核对；FAILED时新命令拒绝 |

基线差异处置

1. MSR-012继续区分HEAD与索引中的AO参数归一化行为；在批准提交和对应发布验证形成前保持基线差异状态。

2. COM-011至COM-018的代码所有者标为CPU3伴随侧，不能用CPU2源码验证结果替代。

3. IO-019的代码证据已在第6分册与本册按当前启动序列和恢复入口统一为ad5421.c:753-790、829-832；后续基线变化时两册必须同步更新。

4. 所有高风险项关闭时必须记录修改版本、提交、验证用例、原始证据和批准角色，不以文字改写代替关闭。

现行流程图总索引

第1至第6分册共48张现行流程图。图形维护源仍为对应专业分册中的独立VSDX和Word OLE；本表只提供跨卷索引，不复制图形对象。

第1分册流程图（3张）

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-ARC-F01 | CPU2 启动与应用初始化流程 | main.c、app_main.c | 已绘制；源码已核对 |
| SDD-ARC-F02 | App_MainLoop 调度与命令仲裁流程 | app_main.c、system_parameter.c | 已绘制；源码已核对 |
| SDD-ARC-F03 | ISR、PendSV 与前台上下文关系 | stm32f4xx_it.c | 已绘制；源码已核对 |

第2A分册流程图（11张）

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-MSR-F01 | 正式测量命令门禁与分派流程 | app_main.c、measure.c、fault_manager.h | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F02 | 油位搜索与持续跟随流程 | measure.c、measure_oilLevel.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F03A | 单次找水与结果出口流程 | measure.c、measure_waterLevel.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F03B | 水位位置源切换与长期跟随流程 | measure.c、measure_waterLevel.c、motor_ctrl_position_model.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F04 | 罐底搜索、罐高换算与安全提交流程 | measure.c、measure_tank_height.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F05A | 密度点阵计划形成流程 | measure.c、measure_density.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F05B | 密度逐点采集与同代发布流程 | measure.c、measure_density.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F06A | 零点粗找与精找流程 | measure.c、measure_zero.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F06B | 零点辅助基准重建与结果状态流程 | measure.c、measure_zero.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F07A | 固定频率入口、目标校验与频率读取流程 | measure_oilLevel.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F07B | 固定频率稳定、运动保护与回路流程 | measure_oilLevel.c | 已绘制；已核对 |

第2B分册流程图（4张）

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-MSR-F08A | 驱动初始化、健康检查与运动门禁流程 | main.c、app_main.c、motor_ctrl_driver_param.c | 已绘制；源码静态核对 |
| SDD-MSR-F08B | 受保护阻塞运动、停机与位置收尾流程 | motor_ctrl_motion_api.c、motor_ctrl_driver_param.c | 已绘制；源码静态核对 |
| SDD-MSR-F09 | 位置模型、位置源切换及失败回滚流程 | motor_ctrl_position_model.c | 已绘制；源码静态核对 |
| SDD-MSR-F10 | AS5145 采集、故障锁存与编码器持久化流程 | AS5145.c、encoder.c、stm32f4xx_it.c | 已绘制；源码静态核对 |

第3分册流程图（6张）

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-COM-F01 | UART5 IDLE、PendSV、Modbus分派及收发恢复流程 | 当前CPU2/CPU3源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-COM-F02 | FC10候选校验、RAM提交、ACK与延迟持久化流程 | 当前CPU2/CPU3源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-COM-F03 | 命令参数pending、active快照与主循环取命令流程 | 当前CPU2/CPU3源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-COM-F04 | 协议版本探测、不匹配门禁与完整重同步流程 | 当前CPU2/CPU3源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-COM-F05 | CPU3上电、运行和参数刷新轮询流程 | 当前CPU2/CPU3源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-COM-F06 | 通信失败分类、三次快照失效与十次故障锁存流程 | 当前CPU2/CPU3源码 | 源码已核对；硬件待验证 |

第4分册流程图（7张）

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-PAR-F01 | 上电A/B加载、校验、归一化和恢复默认流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-PAR-F02 | FC10候选、RAM提交、ACK与延迟保存流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-PAR-F03 | 100ms防抖、紧急预约等待和总计三次保存尝试流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-PAR-F04 | A/B判重、双槽写回、读回校验和更新代次流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-PAR-F05 | 恢复出厂写门禁、默认值重建和重新开放流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-PAR-F06 | 历史协议迁移与运行态归一化流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-PAR-F07 | FRAM普通事务、紧急预约和掉电编码器边界流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |

第5分册流程图（9张）

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-FLT-F01 | 同步、全局与异步故障统一出口流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-FLT-F02 | 自动恢复启动与准入门禁流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-FLT-F03A | 自动恢复轮询、等待与部件检查流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-FLT-F03B | 业务重跑、结果判定与上限退出流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-FLT-F04 | 新命令取消恢复及主循环优先级流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-FLT-F05 | 24V低压与编码器紧急保存流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-FLT-F06 | 24V稳定恢复与新正式流程解锁流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-FLT-F07 | ADC/DMA监控故障与三次局部恢复流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-FLT-F08 | TIM4监督喂狗、2s业务分频与异常上下文边界 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |

第6分册流程图（8张）

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-IO-F01 | 外设初始化与GPIO安全默认态流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-IO-F02 | AO目标选择、阻尼、修正与下发流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-IO-F03 | AD5421初始化、诊断与恢复流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-IO-F04 | HART接收、校验、命令分派与封装流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-IO-F05 | HART发送方向、DMA完成与接收恢复流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-IO-F06 | 继电器四级报警、锁存、抑制与常闭配置反相流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-IO-F07 | TIM4业务分频、输出投递与PendSV边界流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-IO-F08 | SPI、UART、DMA与BSP资源归属及失败传播 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |

验证总体方案

验证包组成

| 验证包 | 输入 | 主要观测点 | 通过标准 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档结构 | 1份总册及8份专业分册（共9份DOCX） | OOXML、分节、目录、页码、OLE/VSDX | 结构门禁和全页视觉复核通过 | 分册持续执行 |
| 源码路径 | 161项设计证据 | 文件、符号、范围和所有者 | 最终基线引用存在且语义一致 | 待最终冻结复核 |
| 静态分析 | 最终CPU2/CPU3源码 | MISRA、控制流、数据流和复杂度 | 批准规则无未处置高等级问题 | 待执行 |
| CPU2构建 | 当前工作树；最终冻结后重跑 | 编译、链接、ELF/HEX/BIN和版本 | clean-first退出0且产物版本一致 | 工作树构建预检通过 |
| CPU3构建 | 当前工作树；最终冻结后重跑 | 编译、链接、ELF/HEX/BIN和版本 | clean-first退出0且产物版本一致；协议31由静态版本轴另行核对 | 工作树构建预检通过 |
| 主机协议 | Modbus/HART/帧和状态机 | 边界、畸形帧、重试和状态转移 | 所有断言通过且原始日志完整 | 待执行 |
| 目标板通信 | CPU2/CPU3及外设 | UART/DMA/超时/方向/CRC | 规定压力与故障矩阵通过 | 待执行 |
| 目标板安全 | 电源、FRAM、电机、AO、继电器 | 安全状态、保持、恢复、时序和反馈 | 按批准用例和容差通过 | 待执行 |
| 现场验证 | 真实设备和工况 | 长期运行、干扰、负载和恢复 | 批准场景无未解释偏差 | 未开展 |
| 认证活动 | 受控需求、设计、代码和验证包 | 追踪、独立性、覆盖和问题关闭 | 认证角色书面接受 | 未开展 |

2026-08-02 04:41:49至04:41:58（UTC+8），在MAIN@66d5c062当前工作树（含既有索引差异）分别执行cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2 --clean-first和cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3 --clean-first；两路退出码均为0，CPU2生成V1.36.1.0的ELF/HEX/BIN，CPU3生成V1.36.0.0的ELF/HEX/BIN。最终基线冻结后必须重跑，且本记录不覆盖静态分析、主机测试、目标板、台架、现场、故障注入或认证活动。

证据记录最小字段

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| 配置 | 固件版本、协议版本、参数版本、提交哈希、构建选项和硬件版本 |
| 环境 | 主机工具、编译器、仪器、接线、负载、供电和环境条件 |
| 输入 | 用例编号、前置条件、参数、故障注入和操作步骤 |
| 观测 | 原始日志、波形、寄存器、状态、返回码、时间戳和实测值 |
| 判定 | 批准通过标准、实测结果、偏差、复核人和日期 |
| 追踪 | 需求编号、设计编号、代码符号、用例编号和证据文件 |

跨卷验证场景

| 场景 | 关联分册 | 关键链路 | 主要证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正式命令闭环 | 1/2A/3/4/5 | 接收-快照-门禁-执行-结果-ACK | 连续命令、覆盖和恢复日志 | 待验证 |
| 测量到AO | 2A/4/6 | 测量快照-量程-目标选择-写入-状态 | 4-20 mA实测和快照一致性 | 待验证 |
| 参数到FRAM | 3/4/5 | 候选-校验-RAM提交-ACK-延迟保存 | 断写、重启和代次证据 | 待验证 |
| 故障到安全动作 | 2B/5/6 | 故障锁存-停机-AO/继电器-恢复 | 故障注入、波形和状态日志 | 待验证 |
| 低压掉电 | 4/5/6 | 阈值-ISR-ENN-紧急保存-复位 | 供电斜率、FRAM和IWDG证据 | 待验证 |
| CPU2/CPU3协议31 | 3/7 | 版本探测-轮询-命令-响应-重同步 | 双侧版本和线缆压力记录 | 待验证 |
| HART链路 | 3/6 | 帧接收-校验-命令-发送-RX恢复 | 主站互操作、畸形帧和时序 | 待验证 |
| 继电器链路 | 4/6 | 配置-样本-报警-锁存-抑制-反相-GPIO | 线圈/触点反馈和故障注入 | 待验证 |

附录责任索引

| 附录对象 | 权威维护源 | 本册维护内容 | 刷新触发 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心函数 | 各专业分册函数级设计 | 设计编号和责任分册索引 | 函数增删、签名或上下文变化 |
| 全局量/数据字典 | 第2A/2B、3、4、5、6分册 | 所有者和跨卷消费入口 | 结构、单位、有效性或保护变化 |
| 接口 | 第3和第6分册 | 端口、协议、所有者和验证入口 | 协议、波特率、长度或恢复变化 |
| 参数 | 第4分册 | 入口、范围、运行态、FRAM和消费分册 | 参数语义、默认或版本变化 |
| 错误码 | 第5分册及正式故障码表 | 检测、动作、恢复和验证映射 | 错误码、动作或恢复变化 |
| 流程图 | 对应分册独立VSDX和Word OLE | 48张现行图总索引 | 图号、图名、对象或版本变化 |
| 测试证据 | 受控测试记录和原始数据 | 用例、状态和证据位置 | 执行、复测、偏差或批准变化 |

本册治理流程图

| 图号 | 图名 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-TRC-F01 | 需求、设计、代码、验证与证据闭环流程 | 约束端到端追踪闭环和缺口出口 | 文档治理流程 |
| SDD-TRC-F02 | 验证层级、状态判定与证据升级流程 | 约束证据层级和状态提升条件 | 文档治理流程 |
| SDD-TRC-F03 | 基线变化、影响分析与分册回填流程 | 约束基线变化后的影响分析和回填 | 文档治理流程 |

SDD-TRC-F01 需求、设计、代码、验证与证据闭环流程

本图表达批准需求、设计编号、代码证据、验证用例和受控证据的闭环；任一环节缺失均进入缺口登记，不得直接形成覆盖完成结论。

图 SDD-TRC-F01 需求、设计、代码、验证与证据闭环流程

SDD-TRC-F02 验证层级、状态判定与证据升级流程

本图表达文档、源码、静态分析、构建、主机、目标板/台架、现场和认证证据逐级提升；低层证据不能替代高层结论，任何失败或偏差均保持未关闭状态。

图 SDD-TRC-F02 验证层级、状态判定与证据升级流程

SDD-TRC-F03 基线变化、影响分析与分册回填流程

本图表达源码、协议、参数、故障、安全动作或文档基线变化后的影响分析、责任分册更新、追踪重建、验证选择和全本格式复核。

图 SDD-TRC-F03 基线变化、影响分析与分册回填流程

第7分册设计追踪矩阵

| 设计编号 | 设计对象 | 主要依据 | 验证建议 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-TRC-001 | 配置基线分层 | Git、版本头和分册清单 | HEAD/索引/工作树差异检查 | 文档已编制；待审核 |
| SDD-TRC-002 | 现行设计编号唯一性 | 161项专业分册追踪表 | 数量、连续性、重复和空字段门禁 | 门禁已通过 |
| SDD-TRC-003 | 需求映射入口 | 待批准需求基线 | 需求编号、版本和覆盖评审 | 待需求映射 |
| SDD-TRC-004 | 代码所有者与证据 | CPU2/CPU3源码和分册 | 符号、路径、所有者和范围复核 | 源码已核对 |
| SDD-TRC-005 | 验证层级定义 | 本册验证层级表 | 证据层级和禁止替代口径评审 | 文档已编制；待审核 |
| SDD-TRC-006 | 受控状态词 | 本册状态规则 | 进入条件和限制一致性检查 | 文档已编制；待审核 |
| SDD-TRC-007 | 高风险状态保留 | 15项原分册风险 | 风险不得降级和关闭证据检查 | 门禁已通过；风险未关闭 |
| SDD-TRC-008 | 流程图总索引 | 48张现行VSDX/OLE | 图号、图名、责任分册和状态一致 | 索引已建立 |
| SDD-TRC-009 | 交付集结构 | 1份总册及8份专业分册，共9份DOCX | 库存数量、分节、页数、样式和对象清单 | 持续检查 |
| SDD-TRC-010 | 验证总体方案 | 验证包和跨卷场景 | 输入、观测、标准、证据和状态评审 | 文档已编制；工作树构建预检通过，其余待执行 |
| SDD-TRC-011 | 变更影响与重验证 | Git差异和责任分册 | 影响集合、回填和重验证闭环 | 文档已编制；待审核 |
| SDD-TRC-012 | 证据边界 | 专业分册和验证记录 | 禁止夸大、未验证项和批准角色检查 | 持续检查 |

未验证事项与后续计划

1. 取得批准的软件需求和安全需求基线，建立需求编号到173项现行设计（含本册12项）的正式映射。

2. 冻结最终CPU2/CPU3提交和索引边界，重新检查全部代码证据符号与行号，并关闭MSR-012基线差异。

3. 保持15项高风险或待整改条目的原状态，按用户批准决定实施整改或补充接受依据，不做静默降级。

4. 2026-08-02当前工作树的双CPU clean-first已登记为预检证据；冻结最终提交后按冻结提交重新执行，并记录提交哈希、构建前后状态、工具链与配置身份、日志和产物哈希。静态分析及可隔离主机测试仍待执行。

5. 在目标板和台架执行通信、FRAM、掉电、电机、AO、继电器、IWDG和故障注入用例；源码或构建结果不得替代。

6. 形成现场和认证活动所需的独立审查、覆盖、偏差关闭和批准记录；本册生成不代表认证结论。

7. 总册和第7分册由旧2分节骨架重建后，继续按一代参考文档检查3分节、目录、页眉页脚和逐页版式。