CPU3参数菜单优化方案

更新日期：2026-06-09

本文基于当前 CPU3 参数菜单、param_meta[] 参数元数据、屏幕菜单实现和《LNG计量仪屏幕菜单》整理结果，提出一版菜单优化方案。目标是降低现场误操作风险，提高选项型参数可读性，并让出厂默认值、现场设置值和维护信息分层清晰。

## 一、优化目标

降低现场参数查找成本：把测量业务参数、输出配置、通信设置和维护信息分层。

降低误操作风险：危险参数不设置维护权限，改用二次确认、当前值显示、交付文档默认值说明和选择式编辑降低误操作。

提高菜单可读性：屏幕显示使用短名称，文档保留完整名称和字段解释。

保持协议兼容：不改变 CPU2/CPU3 共享寄存器地址、字段顺序和 DeviceParameters 结构语义。

便于交付和维护：文档、默认值、菜单选项和源码中的枚举含义保持一致。

## 二、推荐参数配置首页

完整菜单建议按“测量参数、输出配置、通信设置、显示设置、维护设置”五类组织。param_meta[] 中的保留项和内部 设备指令 寄存器不作为现场菜单项展示，其余可见参数均需要有入口。

| 一级入口 | 二级入口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 | 运行策略、电机与编码、称重参数、零点参数、液位参数、水位参数、罐底与罐高、密度测量参数、Wartsila参数、修正与补偿 | 现场投运、测量策略和机械测量相关参数；不再单独设置“现场设置”入口。 |
| 输出配置 | 继电器报警输出、AO输出 | 继电器按 R1~R4 展示，每路再分“通道设置”和“报警配置”。 |
| 通信设置 | COM1、COM2、COM3 | 外部串口参数集中管理；修改协议时自动套用推荐串口参数。 |
| 显示设置 | 显示基础、数据源与手输值 | CPU3 本机显示、语言、小数位、数据来源和手输显示值。 |
| 维护设置 | 设备信息、参数校验 | 只读版本、传感器、协议和参数校验信息；版本字段按 Vx.x.x.x 显示。 |

## 三、推荐详细菜单

### 3.1 测量参数

| 二级入口 | 参数项 | 建议说明 |
| --- | --- | --- |
| 运行策略 | 上电默认指令、故障自动回零、故障停止测量、故障自动恢复重跑次数、位置源自动切换 | 测量运行策略参数；上电默认指令和故障策略建议二次确认。 |
| 电机与编码 | 电机运行电流、编码轮周长mm、电机最大速度、首圈周长mm、尺带厚度mm、记步模式、电机局部周长 | 影响运动能力和位置换算；不设置维护权限，建议修改前二次确认。 |
| 称重参数 | 空载称重、空载称重上限、空载称重下限、满载称重、满载称重上限、满载称重下限、碰撞上限比率、碰撞下限比率 | 空载称重按有符号值解释；上下限和碰撞比例用于称重状态判断。 |
| 零点参数 | 零点阈值比例、称重忽略区、零点最大偏差、找零下行距离 | 影响回零、零点检测和离开零点区域。 |
| 液位参数 | 液位罐高、液位探头距差、液位盲区、找油阈值、滞后阈值、液位测量方式、液位跟随频率、液位跟随密度、液位滞后时间 | 液位罐高、盲区和测量方式不设置维护权限；液位测量方式走选择式编辑。 |
| 水位参数 | 水位罐高、水位测量方式、水位盲区、水位跟随电容阈值、水位寻找电容阈值、最大下行距离、零点电容、水位稳定阈值、水位修正值、水位滞后电容阈值 | 水位测量方式语义为慢速/快速；当前屏幕字库缺“慢”，固件显示为低速模式/快速模式。电容阈值需在文档中保留倍率口径。 |
| 罐底与罐高 | 罐底检测模式、罐底角度阈值、罐底称重阈值、更新罐高标志、实高最大偏差、初始罐高、当前罐高、罐底后编码器修正 | 初始罐高、当前罐高只读；其余不设置维护权限，关键项修改前提示当前值和默认值。 |
| 密度测量参数 | 是否测罐底、是否测水位、是否测单点密度、分布测顺序、分布测模式、分布测点数、分布点间距、最高点距液面、最低点距罐底、分布点悬停(s)、区间测量上限、区间测量下限 | 综合测量、分布测量和区间密度的策略参数集中在此页。 |
| Wartsila参数 | 密度点上限、密度点下限、密度点间距、最高点距液面、瓦锡兰探底间隔、探底修正罐高 | Wartsila 区间密度和测后探底相关参数；探底修正罐高为 0 时沿用液位罐高。 |
| 修正与补偿 | 磁通量D、磁通量T、上次液位修正液位、气相温度、尺带伸缩率、标定尺带温度 | 低频维护参数。建议页面内按“密度温度修正、液位修正、尺带温度补偿”顺序展示。 |

### 3.2 输出配置

| 二级入口 | 三级入口 | 参数项 |
| --- | --- | --- |
| 继电器报警输出 | R1继电器 - 通道设置 | R1工作模式、R1输出报警位、R1接点 |
| 继电器报警输出 | R1继电器 - 报警配置 | R1报警模式、R1无效值、R1报警取值源、R1高高值、R1高值、R1低值、R1低低值、R1滞回、R1阻值、R1清报警 |
| 继电器报警输出 | R2继电器 - 通道设置 | R2工作模式、R2输出报警位、R2接点 |
| 继电器报警输出 | R2继电器 - 报警配置 | R2报警模式、R2无效值、R2报警取值源、R2高高值、R2高值、R2低值、R2低低值、R2滞回、R2阻值、R2清报警 |
| 继电器报警输出 | R3继电器 - 通道设置 | R3工作模式、R3输出报警位、R3接点 |
| 继电器报警输出 | R3继电器 - 报警配置 | R3报警模式、R3无效值、R3报警取值源、R3高高值、R3高值、R3低值、R3低低值、R3滞回、R3阻值、R3清报警 |
| 继电器报警输出 | R4继电器 - 通道设置 | R4工作模式、R4输出报警位、R4接点 |
| 继电器报警输出 | R4继电器 - 报警配置 | R4报警模式、R4无效值、R4报警取值源、R4高高值、R4高值、R4低值、R4低低值、R4滞回、R4阻值、R4清报警 |
| AO输出 | AO输出参数 | 输出范围起点mA、输出范围终点mA、高限报警(AO)、低限报警(AO)、初始电流mA、高位电流mA、低位电流mA、故障电流mA、调试电流mA |

说明：继电器 R1~R4 每路均包含 13 项，合计 52 项。菜单展示时按通道拆分，不改变参数地址和字段顺序。阻值 建议后续确认是否应统一改名为 阻尼系数。

### 3.3 通信设置

| 二级入口 | 参数项 | 建议说明 |
| --- | --- | --- |
| COM1 | COM1波特率、COM1数据位、COM1校验、COM1停止位、COM1协议 | 修改协议后自动套用推荐串口参数，并刷新同页显示。 |
| COM2 | COM2波特率、COM2数据位、COM2校验、COM2停止位、COM2协议 | 修改协议后自动套用推荐串口参数，并刷新同页显示。 |
| COM3 | COM3波特率、COM3数据位、COM3校验、COM3停止位、COM3协议 | 修改协议后自动套用推荐串口参数，并刷新同页显示。 |

### 3.4 显示设置

| 二级入口 | 三级入口 | 参数项 |
| --- | --- | --- |
| 显示基础 | 版本与显示 | CPU3程序版本、语言、小数点位数、屏幕密码、是否息屏 |
| 数据源与手输值 | 液位 | 液位数据源、液位手输值 |
| 数据源与手输值 | 水位 | 水位数据源、水位手输值 |
| 数据源与手输值 | 密度 | 密度数据源、密度手输值、密度手输上传 |
| 数据源与手输值 | 温度 | 温度数据源、温度手输值 |

说明：数据源和手输值按液位/水位/密度/温度成对展示，避免现场在“数据源设置”和“手输值”两个页面之间来回查找。CPU3程序版本只读，屏幕密码沿用当前权限体系。

### 3.5 维护设置

| 二级入口 | 参数项 | 建议说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备信息 | 传感器类型、传感器编号、传感器软件版本、CPU2程序版本、协议版本 | 只读为主，用于版本核对和现场排查；软件版本按 Vx.x.x.x 显示。 |
| 参数校验 | 参数版本号、结构体大小、魔术字、参数CRC32 | 只读，用于判断参数存储是否正常；魔术字和参数 CRC32 按 0xXXXXXXXX 显示。 |

说明：标定液位值、修正液位值、标定水位值、标定罐高值、单点测量位置、单点监测位置、电机运行位置、电机上行距离、电机下行距离属于随指令下发的参数，不作为“参数配置”菜单项显示和修改，应保留在测量指令或调试指令流程中输入。

### 3.6 当前源码入口调整点

当前 display_tankopera.c 已按推荐结构调整参数配置首页：

将现有“基础信息”拆成“维护设置/设备信息”和“测量参数/运行策略”，避免故障策略混在设备只读信息里。

将原罐高相关入口整理为“罐底与罐高”，与实际参数内容一致。

标定液位值、修正液位值、标定水位值、标定罐高值、单点测量位置、单点监测位置、电机运行位置、电机上行/下行距离不挂入参数配置首页，继续随测量指令或调试指令下发。

CPU3 本机参数已挂到“显示设置”和“通信设置”，其中 COM1/COM2/COM3 独立放在通信设置。

参数校验保留在维护设置中，只读参数不混入现场常改参数页。

## 四、选项型参数优化

选项型参数建议统一走“上下键选择 + 确认”的编辑方式，不再让用户输入裸数字。

| 参数 | 当前风险 | 建议选项显示 |
| --- | --- | --- |
| 上电默认指令 | 数字不直观，误设后上电行为改变 | 0=无；1=回零点；2=寻找液位；3=单点监测；4=水位跟随 |
| 液位测量方式 | 现场难以理解 0/1/2/3 | 0=相对频率；1=定频；2=密度找液位；3=超声 |
| 水位测量方式 | 已改为选项编辑，避免现场输入 2、3 等无额外语义的值 | 0=慢速粗找/精找 + 普通水位跟随；1=快速状态翻转找点 + 快速水位跟随 |
| 分布测模式 | 直接输入数字不直观 | 0=分布测量；1=国标测量；2=每米测量；3=区间测量 |
| 记步模式 | 改错会影响位置来源 | 0=编码器；1=电机 |
| 数据源设置 | 手输值和实测值容易混淆 | 0=设备测量；1=手工输入 |
| COM协议 | 协议选择会影响外部通讯，预留协议不在菜单显示 | 0=计量仪协议；1=瓦锡兰协议；2=LTD协议；5=SI7000协议 |
| 继电器报警配置 | 选项多，裸数字容易误配 | 按字段显示中文选项，如禁用/无源输出、常开/常闭、关/开/锁存。 |

## 五、危险参数保护策略

| 参数类别 | 代表参数 | 建议保护方式 |
| --- | --- | --- |
| 测量位置换算 | 编码轮周长、首圈周长、电机局部周长、尺带厚度 | 不设置维护权限；修改前进入“参数保护”额外确认页。当前值在参数详情页显示，出厂默认值在交付文档中列出。 |
| 罐高和罐底 | 液位罐高、水位罐高、罐底检测模式、罐底阈值 | 不设置维护权限；修改前进入“参数保护”额外确认页。 |
| 电机动作 | 电机运行电流、电机最大速度、记步模式、位置源自动切换 | 不设置维护权限；修改前进入“参数保护”额外确认页，修改后现场需重新验证电机动作。 |
| 通信协议 | COM协议、波特率、校验、停止位 | 不设置维护权限；修改前进入“参数保护”额外确认页。协议优先，写任一串口字段后自动套用所选协议推荐串口参数。 |
| 恢复出厂 | 恢复出厂设置 | 不设置维护权限；在原下发确认后追加“参数保护”额外确认页。 |

## 六、继电器报警输出优化

当前继电器报警输出共 4 路、每路 13 项，合计 52 项。建议菜单展示改为：

| 页面 | 内容 |
| --- | --- |
| 继电器报警输出 | R1继电器、R2继电器、R3继电器、R4继电器 |
| R1/R2/R3/R4 子页 | 工作模式、数字源、接点、报警模式、故障值、报警源、HH/H/L/LL、滞回、阻值、清报警 |

这样可以避免一页连续滚动 52 项，同时与现场接线和调试习惯一致。

## 七、显示文案建议

屏幕菜单建议使用短名称，文档保留完整名称。

| 文档完整名称 | 屏幕建议短名称 |
| --- | --- |
| 位置源自动切换 | 位置源切换 |
| 编码轮周长mm | 编码轮周长 |
| 电机局部周长 | 电机计步周长 |
| 液位探头距差 | 液位距差 |
| 水位跟随电容阈值 | 水位跟随阈值 |
| 水位寻找电容阈值 | 水位寻找阈值 |
| 罐底后编码器修正 | 探底后修正 |
| 探底修正罐高 | 探底修正高 |
| 故障自动恢复重跑次数 | 恢复重跑次数 |

## 八、分阶段实施建议

| 阶段 | 改动范围 | 风险 | 验证重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 阶段 | 只改文档和菜单说明，补齐默认值、现场值、选项含义 | 低 | 文档与源码默认值一致。 |
| 第 2 阶段 | 调整参数配置首页和分组名称，不改寄存器和参数语义 | 中 | 菜单入口完整，所有参数仍可进入和读写。 |
| 第 3 阶段 | 选项型参数改为选择式编辑 | 中 | 每个选项值写入正确，越界值显示非法配置。 |
| 第 4 阶段 | 危险参数二次确认和提示优化 | 中 | 误操作阻断、确认流程、返回流程。 |
| 第 5 阶段 | 继电器 R1~R4 子页优化和通信协议联动 | 中 | 四路继电器参数映射不变；修改 COM 协议后，波特率、数据位、校验、停止位自动更新为推荐配置。 |

## 九、通信协议联动规则

当前程序在写任一串口字段后会执行串口配置归一化，并采用“协议优先”规则：用户修改 COM 协议后，系统自动改写同一串口的波特率、数据位、校验和停止位，不要求用户再逐项匹配。现场菜单只显示计量仪、瓦锡兰、LTD、SI7000 四个有效协议，不显示预留协议项。

| 协议 | 建议自动套用参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计量仪协议/DSM | 4800 8N1 | 对应当前 COM1 出厂默认配置。 |
| 瓦锡兰协议 | COM2: 4800 8N1；COM3: 4800 8N1 | 按现场确认口径，COM2/COM3 均使用 4800 8N1。 |
| LTD协议 | 115200 8N1 | 按 CPU2 串口5（UART5）配置口径。 |
| SI7000协议 | 9600 8O1 | 当前程序已有自动收敛逻辑。 |

菜单显示说明：协议项保存后会刷新波特率、数据位、校验、停止位显示值。当前 CPU3 程序已把 DSM、瓦锡兰、LTD、SI7000 纳入同一套协议联动表。

## 十、水位测量方式含义

从 CPU2 程序调用关系看，water_level_mode 的含义不是液位测量方式的同一套枚举，而是水位找点/跟随流程选择：

| 数值 | 程序行为 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | SearchWaterLevel() + FollowWaterLevel() | 慢速粗找/精找水位点，然后进入普通水位跟随。出厂默认值为 0。 |
| 非0 | FindWaterLevel_FastByStateFlip_StableExit() + FollowWaterLevel_fast() | 快速状态翻转找初始水位点，然后进入快速水位跟随。 |

因此水位测量方式建议在菜单中显示为：

| 菜单值 | 建议显示 |
| --- | --- |
| 0 | 慢速模式（当前固件屏幕显示为“低速模式”） |
| 1 | 快速模式 |

写入时可继续按 0/非0 兼容 CPU2；显示时把所有非0 值归一显示为“快速模式”，并建议保存时将非0 归一为 1，避免现场出现 2、3 等无额外语义的值。

## 十一、版本和兼容性判断

如果仅调整菜单分组、显示文案、选择式编辑、协议联动和二次确认，不改变 DeviceParameters 字段含义、寄存器地址、命令码或 CPU2/CPU3 共享协议，则通常不需要升级 DEVICE_PROTOCOL_VERSION。

如果后续改动涉及参数默认值、字段语义、寄存器映射、命令码或跨 CPU 状态含义，需要按共享协议规则评估 DEVICE_PROTOCOL_VERSION、CPU2/CPU3 固件版本和协议变更记录。

## 十二、已确认结论

恢复出厂设置只保留“恢复全部默认值”，不增加“恢复当前页默认值”。

危险参数不需要维护权限，也不新增更高等级密码；如需密码，沿用当前屏幕密码体系。

COM 协议选项中文命名需要统一对外口径。

LTD 协议串口推荐参数按 CPU2 串口5（UART5）配置：115200 8N1。

## 继电器报警状态只读页

CPU3 V1.11.0.0 起在 R1~R4 继电器子页新增“报警状态”入口，作为只读运行态查看页，不进入 param_meta[] 可写参数表，也不触发参数下发。

| 入口 | 显示项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| R1继电器 - 报警状态 | 报警值、HH、H、HH/H、L、LL、LL/L、任意报警、清锁存运行态 | 数据来自 CPU2 输入寄存器快照，只读显示；上下键浏览，返回键回到该路继电器菜单。 |
| R2继电器 - 报警状态 | 报警值、HH、H、HH/H、L、LL、LL/L、任意报警、清锁存运行态 | 数据来自 CPU2 输入寄存器快照，只读显示；上下键浏览，返回键回到该路继电器菜单。 |
| R3继电器 - 报警状态 | 报警值、HH、H、HH/H、L、LL、LL/L、任意报警、清锁存运行态 | 数据来自 CPU2 输入寄存器快照，只读显示；上下键浏览，返回键回到该路继电器菜单。 |
| R4继电器 - 报警状态 | 报警值、HH、H、HH/H、L、LL、LL/L、任意报警、清锁存运行态 | 数据来自 CPU2 输入寄存器快照，只读显示；上下键浏览，返回键回到该路继电器菜单。 |

## 带参指令与单行显示约束

带参指令菜单项和下发确认页只显示指令名，不在指令名后追加参数值；参数值保留在输入页和参数写入确认页显示。

菜单列表、参数详情标题、下发确认页、参数保护页和选择项列表按 OLED 单行宽度显示：优先使用短名称；仍超出单行宽度时按字符宽度裁剪，避免长中文或英文名称越过单行边界。